INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL

A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO

DEL PROYECTO

CAMBIO DE COLECTOR EN LA URBANIZACION

GERMAN ASTETE - LA PERLA

LIMA – PERU

10 - 2015

Proyecto:

Cambio de Colector en la Urbanización German Ateste – La Perla

Responsable(s) o Titular(es) propietario(s):

Nombre: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima “SEDAPAL”

RUC Nº: 20100152356

Domicilio legal: Autopista Ramiro Priale 210 El Agustino

Teléfono/Fax: 31733390 - 3173071

Correo electrónico: kfernan@sedapal.com.pe

Fecha: 05-10-2015

1. Antecedentes del Proyecto

1.1  Justificación del proyecto.

En este proyecto no se cuenta con SNIP y por ello nos amparamos en el siguiente párrafo que se encuentra en el reglamento del SEIA.

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente y de las normas especiales que se emitan, los proyectos, actividades, obras y demás que no están comprendidos en el SEIA deben ser desarrollados de conformidad con el marco legal vigente, debiendo el titular de los mismos cumplir todas las normas generales emitidas para el manejo de residuos sólidos, aguas, efluentes, emisiones, ruidos, suelos, conservación del patrimonio natural y cultural, zonificación, construcción y otros que pudieran corresponder. De conformidad con lo establecido en el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la Autoridad Competente no puede dejar de resolver las cuestiones que se le solicite como parte del SEIA, por deficiencia de sus normas legales; en tales casos, debe resolver lo solicitado en base a los principios de la Ley N° 28611 – Ley General del Ambiente, del presente Reglamento y de la Ley Nº 27444. De ser necesario, sin perjuicio de resolver conforme a lo antes indicado, la Autoridad Competente podrá remitir al MINAM una propuesta normativa que supere la deficiencia legal respectiva.

2. Localización

  - Región

El proyecto está ubicado en la Región Callao

  - Departamento

El proyecto está ubicado en el Departamento de Lima

  - Provincia

El proyecto está comprendido en el distrito de La Perla – Callao

  - Distrito

El proyecto está comprendido en el distrito de La Perla – Callao

  - Localidad

La urbanización German Astete se encuentra ubicada en el distrito de La Perla, la cual está limitada por la Av. Insurgentes, Av. La Marina, Av. Haya de la Torre y la Av. Venezuela, tal como se indica en el siguiente mapa.

3. Información General del Proyecto

  - Descripción de los componentes del proyecto

Se denomina colector o alcantarilla colectora al tramo del alcantarillado público que conecta diversos ramales de una alcantarilla. Se construye bajo tierra, a menudo al medio de las calles importantes, de manera que cada una de las viviendas de esa vía puedan conectarse para la evacuación apropiada de las aguas residuales.

Cada conexión perteneciente a una vivienda se llama acometida o toma domiciliaria. Comprende la tubería que va desde el pozo intradós o desde la cámara de inspección final de la vivienda hasta el colector.

Las instalaciones actuales tienen aproximadamente 40 años y se encuentran en mal estado muy corroídas y por ello es necesario su cambio, como lo que plantea el proyecto.

El sistema proyectado de alcantarillado comprende la rehabilitación de los colectores y cámaras de inspección en la Urb. German Astete ubicado en el distrito de La Perla.

Dado la complicación para instalar las tuberías en otro lado al de las existentes por el tema de interferencias con otros servicios, por molestias creadas a la población,  interrupción de la vía de alto tránsito vehicular y a la rotura de vistas y veredas sumado a la imposibilidad de instalar las tuberías en los jardines por la presencia de árboles, se ha optado que la rehabilitación de la tubería sea por el método de instalación con zanja en las zonas donde las tuberías estén fuera del límite de propiedad y aquellas tuberías que están pegadas o pasan por propiedad privada   se proyecta su reubicación y esta será instalada por el método convencional; es decir a zanja abierta, donde se harán rotura de pistas o veredas, excavación y reposición de veredas y pavimentos.

Las tuberías de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) para desagüe que se instarán en la rehabilitación serán de tubería HDPE SN-2 NTP-ISO 8772:2009 DN 200 mm y 250 mm. Y tuberías de PVC-U para acometidas de desagüe, esta deberá cumplir la norma técnica peruana PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN  300 mm.

La reubicación de algunos tramos se debe a que la tubería existente de alcantarillado o parte de ella pasa por propiedad privada y pegado al límite de propiedad. Dado esta circunstancia se plantea la reubicación de la tubería.

Etapas para la instalación de Tuberías con zanja

Comunicación a los vecinos de inicio de los trabajos en la zona

Se deberá comunicar previamente a los vecinos el inicio de los trabajos en la zona mediante la utilización de volantes y en forma personal, manifestando que se realizarán trabajos para remplazar la tubería existente, del mismo modo de sus conexiones existentes.

Trazo y Replanteo

Trazo y replanteo de los tramos a ejecutar, labor que implica verificación de profundidad de buzones (cota tapa y fondo), profundidad de cajas de desagüe de conexiones domiciliarias del tramo a ejecutar, profundidad de las tuberías existentes, verificación de longitud del tramo y de conexiones domiciliarias.

Corte de pavimento y veredas empleando máquina cortadora, en lo que corresponde a las conexiones domiciliarias de desagüe.

Demoliciones para colocación de cajas de registro

Se procederá a la demolición de veredas para realizar el reemplazo de cajas domiciliarias de alcantarillado utilizando para este fin, un martillo neumático o eléctrico.

Reemplazo de cajas domiciliarias de alcantarillado

Para la extracción y colocación cajas de registro, se evitará que el usurario haga uso del servicio por un tiempo prudente de1dia: de aproximadamente una que permita instalar la nueva caja, esto se realizará siempre y cuando la caja este fuera del domicilillo, si la caja estuviera dentro del domicilio se procederá a instalar una nueva caja en frente del lote.

Se colocará un niple provisional a la salida de la nueva caja instalada que empalme a la tubería de concreto simple normalizado existente, con lo que se regularización del servicio de manera temporal hasta que se ejecute la renovación de la acometida.

Excavación de conexiones domiciliarias de Alcantarillado

Esta actividad consiste en iniciamos las labores de excavación de zanjas  para las conexiones que se evacuan al tramo replanteado a rehabilitar. La excavación de las acometidas se ejecutará en forma perpendicular al tramo, siempre que la pendiente sea la adecuada, en caso contrario, se ejecutara en el mismo alineamiento de la conexión existente y se dejara a lomo de la tubería de concreto. La excavación de las ventanas se ejecutara hasta el lomo de la tubería existente.

Demoliciones

Se procede a la demolición de medias cañas en los buzones que conforman el tramo a ejecutar, asimismo, se ejecuta la demolición de la pared del buzón, con la finalidad de ampliar la sección y permita el paso del cabezal neumático de rotura.

El material proveniente de la demolición será eliminado a relleno sanitario autorizado.

Rehabilitación de tuberías y conexiones domiciliarias

Para esto se instalarán by pass con la finalidad de mantener el servicio de alcantarillado en funcionamiento y evitar el ingreso de aguas residuales al tramo a rehabilitar, esto se realizará a través de bombeo.

Previamente se instalarán los tapones en igual número de By pass del buzón aguas arriba, donde se instalarán motobombas para bombear el caudal al buzón aguas bajo del tramo a rehabilitar o en todo caso al buzón más cercano. Así mismo se realizarán el taponeo de las conexiones domiciliarias del tramo a rehabilitar.

Fragmentación de la tubería existente

Se ejecutará la rehabilitación mediante el empleo de la fragmentación neumática.

La fragmentación neumática es una técnica que consiste en la inserción de una herramienta de ruptura que cumple una función como martillo de desplazamiento, impulsada por aire comprimido desde un compresor.

Un expansor hidráulico, está montado en la parte delantera o cerca de la parte trasera del martillo neumático.

Este cabezal, se introduce en la tubería a través de una ventana (Pozo de inserción). La herramienta está conectada a una tensión constante que produce un winch situado en el punto de recepción (Buzón), el cual permite insertar de manera lineal la nueva tubería que está sujeta a la parte trasera del cabezal neumático.

La tensión constante del winch, mantiene la herramienta y el expansor en contacto con la sección ininterrumpida de la tubería y centrada dentro de la tubería existente; y cuando se combina con la potencia de percusión del martillo ayuda a mantener el martillo y el expansor dentro de la tubería existente, fragmentándola a la vez que se inserta la nueva tubería de polietileno.

Rehabilitación de acometidas

Se concluirá la excavación de ventanas y acometidas domiciliarias, retirando la tubería existente en los casos en que esto sea necesario. El material contaminado (tubería existente) se irá acumulando al otro costado de la zanja al cual se le aplicara cal, para que a fin de la jornada empleando un minicargador, sea acumulado y empleando un equipo apropiado, sea transportado a un botadero especial para material contaminante.

Pruebas hidráulicas

Una vez concluido el empalme de las acometidas a la tubería rehabilitada, y después de rellenar y compactar se procederá a realizar las pruebas hidráulicas. Para ello se taponeará todas las conexiones domiciliarias del tramo.

  - Cuadro de programación de las obras a realizar

| ACTIVIDADES |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación de actividades, trazo y replanteo |  |  |  |  |
| Construcción | Demolición de veredas para colocar cajas de registro |  |  |  |
|  | Excavación de zanjas para Redes Secundarias y Conexiones domiciliarias |  |  |  |
|  | Rehabilitación de Redes Secundarias y conexiones domiciliarias. |  |  |  |
|  | Fragmentación de Redes Secundarias y conexiones domiciliarias. |  |  |  |
|  | Traslado de residuos y Pruebas Hidráulicas |  |  |  |
|  | Reposición de Áreas verdes |  |  |  |

  - Duración de la ejecución de las obras del proyecto

La duración de la ejecución del proyecto es de 90 días calendarios.

  - Costo total de ejecución y de operación y mantenimiento del proyecto.

Esta información se encuentra detallado en la página 13 y 14 de la presente ficha de cumplimiento de compromiso ambiental.

4. Condiciones Ambientales y Sociales

  - Características de la zona de emplazamiento del proyecto (flora, fauna, cuerpos de agua, etc.).

Flora de la Zona del proyecto

FLORA En el Callao se llega a un 11% de pérdida sobre total de área de los humedales en la provincia. La Cantidad de m2 de área verde por habitante llega al 2.91 m2 / habitante, esto implica que existe un déficit de áreas verde por habitante de acuerdo a la OMS (9 m2/hab.) Según información proporcionada por el INEI, dentro de la Provincia del Callao el distrito que cuenta con la mayor cantidad de áreas verdes es el Callao (57% del total de la Provincia) que conserva 107.3 Ha. de áreas verdes. En la Provincia el tipo de área verde con que se cuenta son los parques con 93.2 Ha.

La flora y fauna silvestres de la Provincia Constitucional de El Callao se concentran en el mar, puesto que casi toda la zona continental se encuentra urbanizada, con excepción de algunos campos agrícolas. El mar chalaco, parte del Océano Pacífico, presenta una gran riqueza biológica, cuya base es el abundante fitoplancton que puebla sus aguas. Este se encuentra en la base de la cadena alimenticia marina, pues constituye el alimento del zooplancton, a la vez alimento de pequeños peces, los cuales son comidos a su vez por peces más grandes, en una larga cadena. En ésta participan también diversas aves y mamíferos que habitan las islas, islotes y peñones del litoral. Las aves marinas, llamadas guaneras, se alimentan de peces, lo mismo que los lobos de mar, constituyéndose así en los depredadores finales de la cadena alimenticia iniciada en el humilde plancton.

Fauna de la Zona del Proyecto

Si bien se consideran siempre los grupos más significativos o de importancia económica se ha creído conveniente incluir todos los grupos presentes de flora y fauna silvestre y algunas especies domésticas introducidas en parques y jardines. Se reconocen formaciones vegetales y familias en cada tipo de ecosistema.

La fauna silvestre del área de estudio incluye las aves y los otros grupos taxonómicos como son los mamíferos, reptiles, anfibios e invertebrados. Siendo el grupo mejor representado el grupo de aves y de importancia especial las aves migratorias.

Clima en la zona del Proyecto

Por su muy baja altitud el distrito de German Astete debería tener un clima cálido, sin embargo, debido a las aguas frías del mar de la Corriente de Humboldt se forman nubes estrato; esto hace que el Callao tenga un clima templado, húmedo y muy nuboso en invierno, cálido en verano, y semicálido en primavera, similar al de la ciudad de Lima. Los días más fríos rozan los 13 °C y los más cálidos los 30 °C, a lo largo de todo el año.

Desde fines de diciembre hasta comienzos de abril, coincidente con el solsticio de verano austral, la temperatura bordea los 30 °C, la brisa marina se hace muy notoria por las tardes al caer la noche, aunque esto es muy frecuente en todo el año se puede percibir con más claridad en esta época.

De abril a mediados de setiembre, el puerto casi siempre está bajo un techo de nubes, ya que la Corriente Peruana proveniente del Antártico hace que las aguas del mar se enfríen más de lo normal aumentando la humedad, que se acerca, la mayor parte de los días, a un 100% de saturación.

Desde mediados de setiembre, coincidente con el equinoccio de septiembre, hasta fines de diciembre, se cede lugar al equinoccio vernal. En ésta época la ciudad presenta una alternancia de brillo solar y días levemente nublados. La temperatura promedio es de 25 °C, aproximadamente.

A pesar de la cercanía con Lima, el Callao suele -en ocasiones- presentar tiempos distintos a los distritos de Lima Este, como San Juan de Lurigancho o Ate, por ejemplo, donde el viento es, a veces, más persistente y el sol de verano tiene una estancia más prolongada.

Agua en la zona del Proyecto

Aguas superficiales

La provincia tiene una escasa disponibilidad de agua dado que existe una distribución temporal e irregular frente a una continua y creciente necesidad del agua, no solo para el uso de la población del Callao, si no para los usos de actividades económicas, energéticas e industriales, etc. El río Chillón y el río Rímac constituyen importantes fuentes de recursos hídricos que abastecen a la Provincia Constitucional del Callao; sin embargo también constituyen fuentes de contaminación marina del litoral del Callao, por el tipo de carga orgánica, inorgánica y microbiana que arrastran sus aguas.

Aguas subterráneas

Esta agua constituye para el Callao, un recurso indispensable para abastecer a la población, industria, agricultura, etc. La calidad del agua subterránea depende en gran medida de la constitución geológica de la cuenca hidrológica y la composición litológica de los acuíferos

  - Zonificación correspondiente al espacio (urbano o rural)

La zona del proyecto corresponde a un espacio urbano

  - Actividades económicas de la zona del Proyecto.

La Renta de Aduanas es un recurso que se transfiere a las municipalidades provinciales y distritales de una determinada provincia y corresponde al 2% de las rentas recaudadas por cada una de las Aduanas Marítimas, Aéreas, Postales, Fluviales, Lacustres y Terrestres ubicadas en la jurisdicción respectiva. Esta renta constituye ingreso propio de las mencionadas municipalidades. Únicamente en el caso de la Provincia Constitucional del Callao, el Gobierno Regional del Callao y el Fondo Educativo creado con la Ley 27613 participan de las rentas recaudadas por las aduanas ubicadas en esa Provincia.

Industria

El Callao tiene una larga tradición industrial. La industria surgió asociada, en un primer momento, a las actividades portuarias propias de la ciudad, pero desde entonces se ha diversificado hasta abarcar una gran variedad de productos fabriles. Además del auge industrial, también se desarrollaron las actividades y las organizaciones obreras, lo cual permitió a los trabajadores del muelle y la dársena del Callao se convirtieran en los primeros trabajadores del Perú que lograron la jornada de las ocho horas de trabajo, durante el gobierno del presidente Guillermo Billinghurst, a principios de siglo XX. Esta importante conquista laboral, pilar de las reivindicaciones obreras, se extendió posteriormente a todo el territorio nacional hasta adoptarse como ley. Desde el Callao se exportan, además de carga general, cobre, plomo, zinc, y harina y aceite de pescado. Entre las importaciones se encuentran fertilizantes, trigo, maíz, maquinarias, manufacturas y una gran variedad de mercaderías.

Comercio

Naturalmente, la principal actividad económica del Callao es el comercio, gracias a que la ciudad alberga, de lejos, el principal puerto del Perú, pues por ésta transita la mayor parte de las exportaciones y las importaciones. El puerto del Callao se asienta en la bahía del mismo nombre, ubicada al norte de La Punta. Su posición estratégica a medio camino del Pacífico sudamericano y sus importantes instalaciones son los factores que le han permitido alcanzar tal importancia de puerto hub en Sudamérica, además de su cercanía a Lima y del centralismo, que ha concentrado la mayor población del país en la capital peruana y, por lo tanto, el mayor mercado. La creciente importancia de la cuenca del Pacífico en el panorama económico mundial augura un buen porvenir al puerto del Callao, gracias a su estratégica ubicación. En el puerto se halla la estación final del Ferrocarril Central, que conecta al Callao con las zonas mineras del centro del país. Este medio de transporte ha experimentado una grave crisis desde hace ya buen tiempo y requiere de una urgente modernización. Una de las soluciones contempladas es la privatización de ENAFER, la empresa que lo administra; otra es la construcción de un metro que llegue hasta Chosica y que utilizaría los rieles del tren ya sentados. El lugar del ferrocarril ha sido tomado por el transporte terrestre, que, a través de la Carretera Central, ingresa los productos de la sierra y selva central hacia Lima y Callao para su consumo o exportación.

  - Población Beneficiaria.

La población beneficiaria es la totalidad de la población de la Urb. Germán Astete, distrito La Perla, la cual es de 2070: la misma que se detalla en el siguiente cuadro.

|  | POBLACIÓN DE LA URB. GERMÁN ASTETE – LA PERLA. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Urb. Germán Astete |  |  |  |  |
| Número | Nombre | Nº de Lotes | Densidad de Vivienda | Población |
| 1 | Urbanización Germán Astete – La Perla | 486 | 4.26 | 2,070 |
| TOTAL |  | 486 |  | 2,070 |
| Fuente: Propia. |  |  |  |  |

  - Acuerdos que se haya suscrito con la población.

No se llevaron a cabo acuerdos en esta etapa del proyecto

5. Medidas de prevención y de control (etapa de construcción y operación)

| Etapa del Proceso | Impacto Ambiental | Medida de Mitigación | Duración de Medida | Costo de la Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción | Contaminación del Aire: Actividad: Demolición de veredas para cajas de registro El ruido causado por el martillo neumático y/o eléctrico usado para la demolición de las veredas. | - El contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los vehículos y equipos como martillo neumático o eléctrico a fin de evitar un mal funcionamiento. Esta revisión debe ser 1 vez por mes, contando con los comprobantes respectivos del mantenimiento efectuado. La operatividad de los vehículos serán solo las horas necesarias. | 80 días | 2,550.40 |
|  | Actividad: Excavación de zanjas para conexiones domiciliarias. Al excavar se liberan porciones de tierra de las cuales emanan partículas de polvo y varían la composición del aire. | - Las masas de tierra acumuladas deben ser humedecidas continuamente para evitar generación de polvo. - El traslado de desmontes o de material particulado debe ser lo más pronto si es posible diario. | 80 días | 4,324.80 |
|  | Actividad: Transporte de materiales y residuos de demoliciones. Por gases (emanados por los vehículos de carga y transporte SO2, CO, CO2, etc.) | - El contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los equipos y vehículos motorizados a fin de reducir la emisión de gases, deberá contar con certificado de mantenimiento y emisión de gases respectivos. Esta revisión debe darse cada 2 meses. | 80 días | 2,950.40 |
|  | Actividad: Fragmentación de la tubería existente Actividad realizada por una herramienta de ruptura que cumple una función como martillo de desplazamiento, impulsada por aire comprimido desde un compresor, la cual elevara el nivel de ruido en la zona. | - En esta actividad la empresa contratista deberá realizar monitoreos de ruido en dos oportunidades al inicio de la obra y luego de 45 días. - Se debe hacer cumplir las normas de nivel de ruido según los ECA de Ruido - Los trabajadores deberán contar con sus EPPs sobre todo los de protección de ruido | 80 días | 6,540.00 |
|  | Contaminación del Suelo Actividad: Traslado de Residuos El desmonte generado debe ser trasladado a rellenos sanitario por vehículos que podrían generar derrame de lubricantes y Combustible. | - Instalación de parihuelas con arena en la zona de estacionamiento de los vehículos para evitar que los lubricantes y combustibles derramados hagan contacto con el suelo. - El contratista debe tener en buenas condiciones sus unidades vehiculares para evitar fugas de combustible y/o lubricantes. | 80 días | 2,250.40 |
|  | Actividad : Conexiones Domiciliarias Al instalar las conexiones domiciliarias se generan residuo s sólidos peligrosos (latas de pintura, envases de pegamento bolsas, envases y/o Depósitos vacíos). | - Los RR. SS. peligrosos deberán ser dispuestos por una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos- EPS RS, las cuales cuentan con Permiso en DIGESA. La frecuencia de esta actividad es semanal | 80 días | 4,150.40 |
|  | Actividad: Todas las actividades Toda actividad genera residuos sólidos No Peligrosos ( desmonte de las excavaciones, bolsas, cintas, plásticos, botellas, papeles y otros) | - Instalar contenedores de colores con tapa, para acumular los residuos sólidos, la disposición de residuos no municipales se dispondrá por medio de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos. - Eliminación de desmonte proveniente de la rotura de pavimento en el menor plazo establecido y dispuesto a un relleno sanitario autorizado, contando con comprobantes de ingreso al relleno sanitario. | 80 días | 2,350.40 |
|  | Actividad: Rehabilitación de acometidas Cuando se retiren las tuberías existentes las cuales están contaminadas se colocaran sobre la superficie a un costado de las zanjas. | - Las tuberías contaminadas serán cubiertas con cal para que al final de la jornada sean trasladas a un relleno sanitario autorizado que procese este tipo de residuos. | 80 días | 2,190.40 |
|  | Actividad: Todas las actividades En todo momento es posible que los trabajadores necesiten evacuar líquidos y solidos los cuales van a la superficie sino se toma en cuenta su tratamiento. | - La empresa contratista deberá asegurarse la instalación de baños portátiles, químicos con mantenimiento permanente por la empresa proveedora. | 80 días | 5,420.00 |
|  | Actividad : Reposición de áreas verdes Las actividades del proyecto implican usar áreas verdes como lugar de acopio lo cual genera su deterioro.. | - Reposición de áreas verdes, veredas, etc. Con una calidad igual o mejor de las que estaban inicialmente. Las áreas deberán quedar limpias en su totalidad. | 80 días | 1,750.40 |
| Operación | Por aniegos: Debido a atoros y roturas de redes de alcantarillado. Por mantenimientos y sedimentos de colectores y buzones, emitiendo gases y olores. | - Disponer los residuos del proceso de reparación de colectores. - Disponer adecuadamente residuos sólidos de proceso de mantenimiento de tuberías con Hidrojet y/o máquina de baldes o varillas, en rellenos sanitarios autorizados en concordancia con la Ley Gral. de Residuos Sólidos | Constante y Periódico | ******** |

6.	Adjuntar Plano de ubicación del proyecto a escala visible.

7.	Adjuntar Planos generales de los componentes del proyecto a escala visible (se   recomienda que los trazos deben estar de diferentes colores).