BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA EN GENERAL

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0104-2019-SEDAPAL

SEGUNDA CONVOCATORIA

DERIVADA DEL CONCURSO PÚBLICO N° 0002-2019-SEDAPAL

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA:

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL TÚNEL GRATON

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo y junio de 2019

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

  - REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

  - CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

  - REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. - Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en www.seace-gob.pe. - En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

  - FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

  - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

- No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física. - Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

  - FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. - En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados. - No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.

  - PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

  - CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases.

La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica		: 100 puntos

Oferta económica	: 100 puntos

    - CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el  numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento.

    - EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento.

    - APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas de conformidad con el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.

Importante

En el caso de contratación de consultorías que se presten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.

  - SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

  - OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 1.8.3 de la presente sección.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.1, 68.2, 68.3 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa observando estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena pro.

  - CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

  - RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito. - A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. - El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.

  - Plazos de interposición del recurso de apelación

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

  - PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

  - GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

    - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

Importante

En los contratos de consultoría en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento.

    - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a cien mil Soles (S/ 100,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.

    - GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

  - REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo). 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía. 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B. 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

  - EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

  - ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

  - PENALIDADES

    - PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

    - OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

  - INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

  - PAGOS

- El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días de producida la recepción.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

  - DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPÍTULO I GENERALIDADES

  - ENTIDAD CONVOCANTE

| Nombre | : | Servicio de agua potable y alcantarillado de Lima - SEDAPAL |
| --- | --- | --- |
| RUC Nº | : | 20100152356 |
| Domicilio legal | : | Autopista Ramiro Priale N° 210 – La Atarjea – El Agustino |
| Teléfono: | : | 317-3000 |
| Correo electrónico: | : | yquispec@sedapal.com.pe / kfernan@sedapal.com.pe |

  - OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del “Servicio de consultoría para la elaboración del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil del Proyecto: Ampliación de la Capacidad del Túnel Graton”

  - EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Informe de Aprobación de Expediente de Contratación N° 035-2020-GPO de fecha 27.11.2020.

  - FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Directamente Recaudados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

  - SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de a suma alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

  - ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

  - PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA

Los servicios de consultoría materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

  - COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar el importe de S/ 6.00 (Seis con 00/100 Soles) en la Caja de la Entidad, ubicada en Autopista Ramiro Prialé N° 210, Edificio Principal del COP La Atarjea – 1er Piso - El Agustino, luego deberán acercarse al Equipo Licitaciones y Contratos para la entrega de las Bases, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 16:30 horas.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

  - BASE LEGAL

- Decreto de Urgencia n° 014-2019.- Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020

- Decreto de Urgencia n° 015-2019.- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

- Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto N° Legislativo 1252. Crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública

- Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Directivas de OSCE.

- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y sus modificatorias.

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

- Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM. Aprueban el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana “ISO NTP/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información Técnicas de Seguridad, Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos 2a. Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática.

- Decreto Legislativo N° 1278, Ley Gestión integral de Residuos Sólidos.

- Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

  - CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

  - CONTENIDO DE LAS OFERTAS

    - OFERTA TÉCNICA

La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente  documentación:

      - Documentación de presentación obligatoria

- Documentos para la admisión de la oferta

- Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)

- Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 2)

- Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)

- Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría. (Anexo Nº 4).

- Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 5)

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 6)

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

- Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

Nota:

- Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos pueden ocupar los cargos de Ingenieros Civiles, pero deberán cumplir con uno de los requisitos exigidos en sus países para ejercer la profesión, para ello deberán acreditar con la documentación respectiva.

- La acreditación del tiempo en la profesión para profesionales peruanos será considerada desde la colegiatura.

      - Documentación de presentación facultativa:

- En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.

- Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.

Advertencia

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

    - OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica expresada en Soles debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE.

El monto total de la oferta económica, debe ser expresado con dos (2) decimales.

Importante

La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato, de ser el caso.

  - DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi 	= Puntaje total del postor i

PTi	= Puntaje por evaluación técnica del postor i

Pei   	= Puntaje por evaluación económica del postor i

c1  	= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.

c2  	= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1  	  	= 0.80

c2  		= 0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00

  - REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Debe presentar Carta Fianza.

- Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los  integrantes, de ser el caso. (Según la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, el representante legal del consorcio debe denominarse “Representante Común del Consorcio”, y el domicilio del consorcio debe denominarse “Domicilio Común del Consorcio”)

- Código de cuenta interbancaria (CCI).

- Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

- Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

- Declaración Jurada de domicilio y correo electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

- Detalle de los precios unitarios de la oferta económica.

- Estructura de costos de la oferta económica.

- Copia de documentación proveniente del extranjero que tenga por objeto acreditar los requisitos previstos en la calificación, con la legalización respectiva del Consulado Peruano correspondiente o con la Apostilla de la Haya, de ser el caso

Nota:

- De conformidad con el artículo 149° del reglamento la garantía de fiel cumplimiento debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, por lo que la garantía de fiel cumplimiento debe ser emitida como mínimo por el periodo del servicio, siendo esta renovable de ser el caso hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. - En los contratos de consultoría en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. - En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a cien mil Soles (S/ 100,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.

Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan. - De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya. - La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

  - PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento debe presentar la documentación requerida en la Oficina del Equipo Licitaciones y Contratos, sito en Autopista Ramiro Prialé N° 210 – Sede Principal La Atarjea distrito El Agustino.

  - ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

El postor que obtenga la Buena Pro suscribirá el Acuerdo de Confidencialidad a la firma del Contrato, sujetándose a las cláusulas dispuestas en el citado documento, que se identifica como Formulario (SGSIFO021 –  “Acuerdo de Confidencialidad con Proveedores”), de acuerdo a lo establecido por la Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información, Técnicas de Seguridad, Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, Requisitos 2a. Edición”

  - ADELANTOS

SEDAPAL otorgará un adelanto directo por el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar el adelanto dentro de los ocho (08) días contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

SEDAPAL debe entregar el monto solicitado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

  - FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos parciales.

Los pagos materia de la presente Consultoría se efectuarán de la siguiente manera:

- Cinco por ciento (5%) dentro de los veinte días posteriores a la conformidad del Primer Informe, especificado en el numeral 12.1 5.10 de los Términos de Referencia.

- Veinte por ciento (20%) dentro de los quince días posteriores a la conformidad del Segundo Informe, especificado en el numeral 12.2 5.10 de los Términos de Referencia.

- Veinticinco por ciento (25%) dentro de los quince días posteriores la conformidad del Tercer Informe, especificado en el numeral 12.3 5.10 de los Términos de Referencia.

- Treinta por ciento (30%) dentro de los quince días posteriores la conformidad del Cuarto Informe, especificado en el numeral 12.4 5.10 de los Términos de Referencia.

- Diez por ciento (10%) dentro de los quince días posteriores a la conformidad del Quinto Informe, especificado en el numeral 12.5 5.10 de los Términos de Referencia.

- Diez por ciento (10%) dentro de los quince días posteriores a la conformidad del Informe Final del proyecto, especificado en el numeral 12.6 5.10 de los Términos de Referencia, para ello, el Consultor deberá entregar el Formato respectivo acorde a la Ley INVIERTE.PE.

Los indicados pagos, serán autorizados por el Jefe del Equipo de Proyectos Especiales, en su calidad de área usuaria, contando previamente con los informes de conformidad del Equipo de Trabajo designado.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe del funcionario responsable del Equipo Proyectos Especiales emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentación se debe presentar en en la Oficina del Equipo Proyectos Especiales, sito en Autopista Ramiro Prialé N° 210 – tercer piso, Sede Principal La Atarjea distrito El Agustino.

  - REAJUSTE DE LOS PAGOS

De conformidad al Art. 38 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los pagos estarán sujetos a reajuste. La fórmula a aplicar se la siguiente:

Donde:

Vr = Monto de la valorización mensual reajustada.

Vo = Monto de valorización mensual a precios contractuales.

Kr = Coeficiente de reajuste (Ir/Io).

Ka = Coeficiente de reajuste del adelanto (Ir/Ia).

Ir = Índice general de precios al consumidor aprobado por INEI que corresponde al mes de pago.

Io = Índice general de precios al consumidor (INEI-Lima) que corresponde al mes del Valor Referencial.

Ia = Índice de precios aprobados por INEI que corresponde al mes que corresponde al mes en que se pagó el adelanto.

A = Monto de Adelanto otorgado

C = Monto del Contrato.

Las valorizaciones del Consultor serán respaldadas por la presentación oportuna y con conformidad de los informes correspondientes.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

- TERMINOS DE REFERENCIA

REQUERIMIENTO N° 12-2020-EPE-SEDAPAL

- Denominación de la Contratación

Servicio de Consultoría para la Elaboración del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil del Proyecto: “Ampliación de la Capacidad del Túnel Graton”

- Finalidad Pública

El Equipo de Proyectos Especiales de la Gerencia de Proyectos y Obras, dentro de su plan de inversiones del año en curso, ha considerado la ejecución de diversos proyectos de ampliación, mejoramiento y rehabilitación de los servicios de agua potable y alcantarillado, asumiendo la responsabilidad de la elaboración de los estudios y de los procesos constructivos de dichos proyectos, tanto de las obras generales como secundarias bajo su administración, por lo que se requiere para el cumplimiento de sus objetivos y metas contar, urgentemente, con el servicio de una firma consultora que preste servicio indicado.

- Antecedentes

- En el año 1993, IPEN realizó el estudio del origen de las aguas que drenan en el Túnel Graton mediante trazadores y se concluyó que el Gratón no recibe aportes significativos de agua del río Rímac y descarta aportes de Río Blanco.

- En el año 1993, CENTROMIN realizó el estudio de Ampliación del Túnel Gratón, con el fin de incrementar su caudal de drenaje.

- En el año 2011, Hydro-Geo hizo un Diagnóstico y Solución para el sistema de conducción del  Túnel Graton hacia el pueblo de San Mateo

- SEDAPAL, responsable del abastecimiento de agua potable y alcantarillado en Lima, viene desarrollando proyectos y ejecutando obras de ampliación de la cobertura. Por lo cual con la finalidad de evaluar la posibilidad de incrementar la disponibilidad hídrica en la cuenca del rio Rímac mediante la ampliación de galerías en el Túnel Graton, en Marzo del 2017 se contrató las siguientes dos consultorías:

- Evaluación Hidrogeológica en el Túnel Graton y Alrededores para Ampliación de la Capacidad Drenante del Túnel, elaborado por Hydro Geo.

- Consideraciones técnicas para la Futura Ampliación de la Capacidad Drenante del Túnel Graton elaborado por Ingeniería de Recursos SRL.

- Mediante Informe N°10-2017-EPFPI.JCA/MAN con fecha 28.04.2017 del Equipo de Proyectos Especiales remite un Análisis de Informes del Túnel Graton al Equipo de Planeamiento Físico y Pre-Inversión, dicho análisis es referente a las dos consultorías descritas arriba en el Ítem N°1.2, donde se recomienda proceder con la elaboración del perfil del proyecto incluyendo las obras tempranas de acondicionamiento de terreno para poder realizar en paralelo los estudios definitivos.

- Mediante Memorando N°284-2017-	EPFPI con fecha 04.05.2017 del Equipo de Planeamiento Físico y Pre-Inversión presenta el Informe Final del Túnel Graton elaborado por Hydro Geo Consultores S.A.C. e Ingeniería de Recursos SRL a la Gerencia de Proyectos y Obras.

- Mediante Memorando N°327-2017-	GDI con fecha 02.08.2017 de la Gerencia de Desarrollo e Investigación remite los Cronogramas para la ejecución de los proyectos: “Embalse Jacaybamba” y “Túnel Graton” a la Gerencia de Proyectos y Obras.

- El 07.09.217 eL Equipo de Proyectos Especiales – EPE, presenta modificaciones al Cronograma para la Ejecución de los Proyectos: “Embalse Jacaybamba” y “Túnel Graton”.

- El proyecto “Ampliación del Túnel Graton” consiste en la interceptación subterránea de un acuífero confinado alojado en formación Jumasha que buza en sentido NW por debajo de la progresiva 11+000 del actual trazo del túnel Graton.

- Este hallazgo se realizó tanto de revisión del mapeo geológico detallado as-built del año 1971 como de inspección de campo realizada entre febrero y abril del 2017 donde se detectaron evidencias de afloramientos superficiales e indicios de saturación de acuífero sin explotar.

- Por tanto, la naturaleza del proyecto es de drenaje de acuífero subterráneo, con componentes de recarga superficial (presas de infiltración), y por tanto se debe pasar a etapa de Pre Inversión – Perfil donde se demuestre la existencia y cantidad del acuífero de modo que se pueda estimar la economía del proyecto (retorno de inversión) y se confirme la viabilidad de su ejecución.

- Objetivos de la Contratación

El presente procedimiento de selección tiene por objetivo la Contratación del Servicio de Consultoría para la Elaboración del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil del Proyecto “Ampliación de la Capacidad del Túnel Gratón”, con lo cual se requiere cumplir el siguiente objetivo:

Confirmación de las características hidrogeológicas de almacenamiento y drenaje del acuífero confinado mediante la ejecución de dos perforaciones diamantinas con diámetro HQ de 1600 m cada una (y sus respectivas mediciones de caudal y pruebas de permeabilidad), mapeo hidrogeológico de la totalidad del túnel Gratón existente, pruebas de trazadores, pruebas de infiltración, y finalmente pre-diseño de ingeniería que permitan empezar a acotar emplazamientos y viabilidad de instalaciones futuras.

- Características y condiciones del servicio de consultoría a contratar

  - Descripción del servicio de consultoría a contratar

El presente servicio comprende la contratación del Servicio de Consultoría para la Elaboración del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil del Proyecto: “Ampliación de la Capacidad del Túnel Gratón”.

Para lo cual, SEDAPAL proporcionará al CONSULTOR, información del Estudio de Evaluación Hidrogeológica en el Túnel Gratón y alrededores para la ampliación de la capacidad drenante del Túnel, elaborado en marzo del 2017, el mismo que deberá hacer un reconocimiento de la totalidad de dicha información, a efectos de establecer si ésta le es útil para el desarrollo de su Servicio.

  - Actividades

La descripción de las actividades que a continuación se detalla no es limitativa. El CONSULTOR, en cuanto lo considere necesario, los ampliará o profundizará (sin reducir sus alcances), siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice en cumplimiento a los documentos contractuales y los presentes Términos de Referencia.

Las actividades a ejecutar el Consultor sin ser limitativo es el siguiente:

- Ejecución de actividades iniciales como:

- Gestionar y obtener permisos, ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para realizar Estudios de Disponibilidad de Recurso Hídrico Subterráneos con Perforaciones Exploratorias, y Uso de Agua para Perforación.

- Gestionar ante las Autoridades Locales la autorización para la apertura de trochas carrozables de 3.7km en la Quebrada Chueco.

- Apertura de accesos (trocha carrozable) en Qda. Chueco para transporte de perforadora hasta llegar a la plataforma de perforación (aprox. 3700 m).

- Elaboración del Estudio de Disponibilidad Hídrica Subterránea.

- Realizar Perforaciones Hidrogeológicas desde la Qda. Chueco.

- Explotación de Acuífero subterráneo: Pre - Diseño de Ingeniería y selección de alternativas.

- Pre  - Diseño de Ingeniería a Nivel Perfil y Estudios necesarios para los siguientes componentes:

- Presas de Recarga

- Línea alta tensión hacia bocamina Túnel Graton

- Rehabilitación del Túnel Gratón, desde la progresiva 2+200 actual hasta la 11+700 con el objetivo de permitir hacer mapeo hidrogeológico detallado y hacer levantamiento detallado de estado de los rieles y durmientes para mantenimiento

- Nuevo Ramal del Túnel Gratón

- Drenes Horizontales al interior del Túnel Gratón

- Botadero desmonte en Chinchán.

- Elaboración del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil acorde a la Ley Invierte.Pe.

- Participación del Especialista Social para la resolución de conflictos.

- EL CONSULTOR anexara cualquier información que considere necesaria para el desarrollo del Perfil.

  - Procedimiento

La elaboración del presente estudio  a nivel Perfil según los lineamientos de Invierte.pe tiene por objetivo “permitir el análisis técnico y económico respecto del proyecto de inversión y decidir si su ejecución está justificada, en función de lo cual se determinará si el proyecto es viable o no”, en ese sentido, durante el Estudio de Preinversión a nivel Perfil se tendrá que demostrar la viabilidad económica de la ampliación del Túnel Graton, así como establecer la mejor alternativa para su ejecución.

Asimismo, según el Reglamento de Invierte.pe, el estudio de Perfil “se elabora a partir de la información existente (origen secundario), juicios de expertos e información primaria para las variables relevantes para la toma de decisión de inversión”. En ese sentido se debe señalar que el punto más importante de este proyecto es el de demostrar la economía del acuífero confinado, para ello durante el Perfil se deberá trabajar con mayor énfasis en las perforaciones hidrogeológicas, mapeo detallado del túnel, y estudios de trazadores.

A continuación, se detalla el contenido mínimo que se empleará en la elaboración de un Estudio de Perfil:

## RESUMEN EJECUTIVO

## En este resumen se deberá presentar una síntesis del Estudio de Preinversión a nivel de Perfil. Este resumen debe reflejar la información y los resultados más relevantes del proceso de elaboración del estudio de preinversión, la cual debe contener los siguientes puntos:

- Información general del proyecto

- Planteamiento del proyecto continuación.

- Determinación de la brecha oferta y demanda

- Análisis técnico del proyecto

- Costos del proyecto

- Evaluación social

- Sostenibilidad del proyecto

- Gestión del proyecto

- Marco lógico

    - IDENTIFICACIÓN

- Diagnóstico

Se incluirá información cuantitativa, cualitativa, material gráfico, fotográfico, entre otros, que sustente el análisis, interpretación y medición de la situación actual negativa que se busca intervenir con el proyecto, los factores que influyen en su evolución y las tendencias a futuro si no se ejecuta el proyecto.

- Área de estudio:

Se deberá determinar de manera integral, el área de influencia directa e indirecta del proyecto. Describirá y analizará las características físicas, económicas, accesibilidad, disponibilidad de servicios e insumos, que influirán en el diseño técnico del proyecto (localización, tamaño, tecnología), en la demanda o en los costos. Identificar los peligros que pueden afectar a la Unidad Productora (UP), si existe, y al proyecto, así como las dimensiones ambientales que se esté afectando o se pudiera afectar.

Como resultado de este análisis se deberá haber identificado los límites relevantes (geográfico, administrativo, entre otros) para contextualizar el análisis del problema que se buscará resolver con el proyecto y su potencial emplazamiento.

- La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP) en los que intervendrá el proyecto:

El diagnóstico permitirá identificar las restricciones que están impidiendo que la UP provea los bienes y servicios, en la cantidad demandada y de acuerdo con los niveles de servicio4, así como las posibilidades reales de optimizar la oferta existente; para ello, se analizará y evaluará, entre otros: (i) los procesos y factores de producción (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, entre otros), teniendo presente las normas técnicas y estándares de calidad5; (ii) los niveles de producción; (iii) las capacidades de gestión; (iv) la percepción de los usuarios respecto a los servicios que reciben (v) la exposición y vulnerabilidad de la UP frente a los peligros identificados en el diagnóstico del área de estudio, así como los efectos del cambio climático; y, (vi) los impactos ambientales que se estuviesen generando.

- Los involucrados en el proyecto:

Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, así como las entidades que apoyarían en su ejecución y posterior operación y mantenimiento; analizar sus percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses en relación con la solución del problema, sus fortalezas, así como su participación en el Ciclo de Inversión.

Especial atención tendrá el diagnóstico de la población afectada por el problema que se busca resolver con el proyecto (que define el área de influencia) y su participación en el proceso; de este grupo se analizará los aspectos demográficos, económicos, sociales, culturales, además de los problemas y efectos que perciben. En caso no existiese el servicio, deben describirse las formas alternativas que utiliza la población afectada para obtenerlo. Sobre esta base se planteará, entre otros: (i) el problema central; (ii) la demanda (iii) las estrategias de provisión de los bienes y servicios.

- Definición del problema, sus causas y efectos

Especificar con precisión el problema central identificado, el mismo que será planteado sobre la base del diagnóstico de involucrados. Analizar y determinar las principales causas que lo generan, así como los efectos que éste ocasiona, sustentándolos con evidencias basadas en el diagnóstico realizado, tanto de la UP como de la población afectada por el problema; de ser el caso, incluir los resultados del análisis de vulnerabilidad de la UP. Sistematizar el análisis en el árbol de causas-problema-efectos.

- Definición de los objetivos del proyecto

Especificar el objetivo central o propósito del proyecto, así como los objetivos específicos o medios (de primer orden y fundamentales), los cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con las intervenciones previstas. Sistematizar el análisis en el árbol de medios-objetivo-fines.

Plantear las alternativas de solución del problema, sobre la base del análisis de las acciones que concretarán los medios fundamentales. Dichas alternativas deberán tener relación con el objetivo central, ser técnicamente posibles, pertinentes y comparables.

    - FORMULACIÓN

- Definición del horizonte de evaluación del proyecto

El horizonte de tiempo para la evaluación económica del Proyecto está en función de la alternativa técnica planteada, según normatividad vigente. Sin perjuicio a ello para efectos de la evaluación económica del presente Proyecto se deberá considerar un horizonte de veinte (20) años, período para el cual se estimarán los costos y beneficios del Proyecto, a efectos de su evaluación.

- Estudio de mercado del servicio público

- Análisis de la demanda:

Estimar y proyectar, de acuerdo con la tipología del proyecto, la población demandante y la demanda en la situación “sin proyecto” y, de corresponder, en la situación “con proyecto”, del bien o los servicios que se proveerán en la fase de funcionamiento. Se sustentará el enfoque metodológico, los parámetros y supuestos utilizados; la información provendrá del diagnóstico de involucrados. Si la UF considera mayor información por la complejidad del proyecto, se recomienda utilizar información primaria, de lo contrario bastará usar información secundaria.

- Análisis de la oferta:

Determinar la oferta en la situación “sin proyecto” y, de ser el caso, la oferta “optimizada” en función a las capacidades de los factores de producción; efectuar las proyecciones de la oferta. Se sustentará el enfoque metodológico, los parámetros y supuestos utilizados; la información provendrá del diagnóstico de la UP.

- Determinación de la brecha:

Sobre la base de la comparación de la demanda proyectada (en la situación sin proyecto o con proyecto, según corresponda) y la oferta optimizada o la oferta “sin proyecto” cuando no haya sido posible optimizarla.

- Análisis técnico de las alternativas

- Estudio técnico

Basándose en el planteamiento de las alternativas, en el conocimiento de la población objetivo a ser atendida por el proyecto y en el déficit o brecha de oferta del servicio público a ser cubierto, se debe avanzar en la configuración técnica de tales alternativas propuestas. Ello conlleva el desarrollo de aspectos físicos-técnicos interdependientes: la localización, el tamaño y la tecnología de producción o de construcción. Los elementos técnicos derivarán en requerimientos de recursos para inversión y para operar y mantener el proyecto.

Para este análisis se deberá considerar los factores que inciden en la selección de dichas variables y los establecidos en las normas técnicas emitidas por los Sectores, según la tipología del proyecto, así como las relacionadas con la gestión del riesgo en contexto de cambio climático y los impactos ambientales. Resultado de este análisis se puede identificar alternativas técnicas, que serán evaluadas para seleccionar la mejor en sus aspectos de diseño, ejecución y funcionamiento, de tal modo de asegurar que la intervención cumpla con los niveles de servicio y estándares de calidad establecidos por el Sector competente del Gobierno Nacional.

- Metas del producto

Teniendo en consideración la brecha oferta-demanda y el estudio técnico señalado en el párrafo anterior establecer las metas concretas de productos que se generarán en la fase de ejecución, incluyendo las relacionadas con la gestión del riesgo en el contexto de cambio climático y la mitigación de los impactos ambientales negativos.

- Costos a precios de mercado:

- Identificación y medición de los requerimientos de recursos.

Identificar y cuantificar los recursos que se utilizarán en la fase de ejecución y para la operación y mantenimiento. Para ello, considerar las metas de productos y la brecha oferta-demanda.

- Valorización de los costos a precios de mercado

  - Costos de inversión:

Estimar los costos de inversión para cada alternativa, sobre la base de los requerimientos de recursos definidos en el numeral anterior y la aplicación de costos por unidad de medida de producto; la metodología de estimación de los costos aplicados será sustentados. Considerar todos los costos en los que se tenga que incurrir en la fase de ejecución; incluyendo los asociados con las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático y con la mitigación de los impactos ambientales negativos, así como los de estudios, licencias, certificaciones, autorizaciones, expropiaciones, liberación de interferencias, de corresponder.

  - Costos de reposición

Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos durante la fase de funcionamiento del proyecto y estimar los costos correspondientes.

  - Costos de Operación y Mantenimiento

Estimar los costos detallados de operación y mantenimiento incrementales sobre la base de la comparación de los costos en la situación “sin proyecto” y en la situación “con proyecto”. Describir los supuestos y parámetros utilizados y presentar los flujos de costos incrementales a precios de mercado. Los costos de operación y mantenimiento deben sustentarse con el diseño operacional cumpliendo las normas de seguridad y los estándares de calidad sectoriales.

    - EVALUACIÓN

- Evaluación Social

- Beneficios Sociales

Identificar, cuantificar y valorar (cuando corresponda) los efectos positivos o beneficios atribuibles al proyecto sobre los usuarios del servicio, así como las potenciales externalidades positivas; los beneficios guardarán coherencia con los fines directos e indirectos del proyecto y, de ser el caso, con los asociados con la gestión del riesgo en contexto de cambio climático (costos evitados, beneficios no perdidos). Elaborar los flujos incrementales, sobre la base de la comparación de los beneficios en la situación “sin proyecto” y la situación “con proyecto”.

- Costos Sociales

Estimar los costos sociales sobre la base de los costos a precios de mercado, para lo cual se utilizará los factores de corrección publicados por la DGPMI; tener presente los costos sociales que no estén incluidos en los flujos de costos a precios de mercado (como son las potenciales externalidades negativas), así como los asociados con la gestión del riesgo en contexto de cambio climático y los impactos ambientales negativos. Elaborar los flujos incrementales sobre la base de la comparación de los flujos de costos en la situación “sin proyecto” y la situación “con proyecto”.

- Estimar los indicadores de rentabilidad social del proyecto de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de proyecto.

- Efectuar el análisis de sensibilidad para: (i) determinar cuáles son las variables (como la demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los usuarios, entre otros) , cuyas variaciones pueden afectar la condición de rentabilidad social del proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la selección de alternativas; (ii) definir y sustentar los rangos de variación de dichas variables que afectarían la condición de rentabilidad social o la selección de alternativas.

- Evaluación privada

La evaluación privada deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que tienen un potencial de generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes, tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la prestación del servicio público sujeto de intervención. Contempla el análisis de flujos de caja (ingresos y egresos) desde el punto de vista de la institución (entidad o empresa pública) responsable de la ejecución y operación del proyecto, con el objeto de determinar su grado de autosostenibilidad y/o hasta qué punto tendrá que ser financiado con recursos públicos, sujeto a que el proyecto sea socialmente rentable. Los resultados de este análisis deberán complementar el análisis integral de la sostenibilidad del proyecto.

- Análisis de Sostenibilidad

Especificar las medidas que se están adoptando para garantizar que el proyecto generará los resultados previstos a lo largo de su vida útil. Entre los factores que se deben considerar están: (i) la disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento, según fuente de financiamiento; (ii) los arreglos institucionales requeridos en las fases de ejecución y funcionamiento; (iii) la capacidad de gestión del operador; (iv) el no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios (v) conflictos sociales; (vi) la capacidad y disposición a pagar de los usuarios; y, (vii) los riesgos en contexto de cambio climático. Cuando los usuarios deban pagar una cuota, tarifa, tasa o similar por la prestación del servicio, se realizará el análisis para determinar el monto y elaborará el flujo de caja. Se debe hacer explícito qué proporción de los costos de operación y mantenimiento se podrá cubrir con tales ingresos.

- Gestión del Proyecto

- Para la fase de ejecución: (i) plantear la organización que se adoptará; (ii) especificar la Unidad Ejecutora de Inversiones designado que coordinará la ejecución de todos los componentes del proyecto y/o se encargará de los aspectos técnicos, sustentando las capacidades y la designación, respectivamente; (iii) detallar la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, estableciendo la secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos necesarios; (iv) señalar la modalidad de ejecución del proyecto, sustentando los criterios aplicados para la selección; (v) precisar las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno la ejecución y la eficiente ejecución.

- Para la fase de funcionamiento: (i) detallar quién se hará cargo de la operación y mantenimiento y la organización que se adoptará; (ii) definir los recursos e instrumentos que se requerirán para la adecuada gestión de la UP; (iii) precisar las condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operación.

- Financiamiento: plantear la estructura de financiamiento de la inversión, operación y mantenimiento, especificando las fuentes de financiamiento y su participación relativa y, de ser el caso, los rubros de costos a los que se aplicará.

- Estimación del impacto ambiental

El informe ambiental del Perfil que elaborará el Consultor debe contener los puntos que se detallan en el Anexo A - Componente Medio Ambiental del presente documento.

Independientemente de ello, se deberá describir los principales impactos ambientales potenciales del proyecto, así como las medidas para su prevención, mitigación y/o corrección y los costos para su implementación.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, adicionalmente el Consultor elaborará los expedientes destinados al Saneamiento Físico Legal del proyecto acorde a los lineamientos que se detallan en el Anexo B - Componente Saneamiento Físico Legal, del presente documento.

- Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

Se presentará la matriz del marco lógico de la alternativa seleccionada, en la que se deberán consignar los indicadores relevantes y sus valores en el año base y esperados, a efectos del seguimiento y evaluación ex post.

    - CONCLUSIONES

Se debe indicar el resultado del proceso de formulación y evaluación del proyecto (viable o no viable) y detallar los principales argumentos que sustentan dicho resultado, en términos de lo siguiente:

- Cumplimiento de los tres atributos que definen la condición de viabilidad de un proyecto, en caso el proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable, indicar qué atributo o atributos no se logró cumplir.

- Emitir un juicio técnico sobre la calidad y la pertinencia del grado de profundización de la información empleada para la elaboración del estudio de preinversión, así como la consistencia y coherencia de los supuestos establecidos, las fuentes de información, las normas técnicas, los parámetros y metodologías empleadas, entre otros elementos claves relacionados con el fundamento técnico y económico de la decisión de inversión.

    - RECOMENDACIONES

Como resultado del proceso de elaboración del estudio de preinversión, la UF planteará recomendaciones técnicas para la UEI que asumirá la ejecución y posterior operación y mantenimiento, de corresponder. Tales recomendaciones deberán estar ligadas con las acciones o condiciones que se deberán asegurar para reducir o eliminar los riesgos que el proyecto podría enfrentar durante las siguientes fases del Ciclo de Inversiones. Principalmente, se deberá emitir como mínimo, recomendaciones sobre lo siguiente:

Fase de Ejecución:

- Las variables críticas que pueden influir en la estimación de los costos de inversión, así como los plazos de ejecución del proyecto, de tal forma de generar alertas sobre posibles sobrecostos y sobre plazos durante la etapa de ejecución. Señalar las limitaciones de información que enfrentó la UF para realizar tales estimaciones.

- Otros aspectos críticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las restricciones de información que enfrentó durante la preparación del estudio de preinversión.

Fase de Funcionamiento:

- Las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto en general y la entrega de servicios a la población beneficiaria en particular, en los aspectos financieros, presupuestales (asignación de la operación y mantenimiento), de cobros de tarifas, entre otros. Alertar sobre los riesgos de deterioro acelerado de los activos que se generan con el proyecto debido a un mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de funcionamiento del proyecto.

- Otros aspectos críticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las restricciones de información que enfrentó durante la preparación del estudio de preinversión.

    - ANEXO - COMPONENTE INGENIERÍA

# Obtención de permisos previos

# En vista que la naturaleza del proyecto consiste del drenaje de un acuífero subterráneo confinado, debe primero realizarse la verificación y demostración tanto de la existencia de dicho acuífero, así como de su capacidad hidráulica (estimación de caudales) en un eventual proyecto de explotación del mismo desde la cota del túnel Graton.

# Ante ello, la Ley 29338 Ley de Recursos Hídricos, así como la Resolución Jefatural 007-2015-ANA establecen que, para efectos de realizar este tipo de estudios, se debe gestionar ante la ANA una autorización para “ejecución de estudios de disponibilidad hídrica subterránea con perforación de pozos exploratorios” (Anexo 5 de la RJ 007-2015-ANA), la misma que estará a cargo de la empresa que desarrolle el Perfil.

# Asimismo, también ante la ANA se deberá solicitar autorización temporal para uso de agua de fuente natural (Qda. Chueco) para fines de perforación (Anexo 21 de la RJ 007-2015-ANA).

# Finalmente, ante la autoridad local se deberá gestionar autorización para aperturar los accesos desde la trocha existente ubicada en el punto 363640 Este, 8703580 Sur; hasta la plataforma de perforación ubicadas en 365580.00 Este, 8706220.00 Sur, 18L, WGS84, el cual se haría siguiendo un trazo actual de camino de herradura, por una extensión de aproximadamente 3700 m en terreno predominantemente conformado por suelo.

Figura 1. Ubicación de “Plataforma Perfil” para Perforaciones Hidrogeológicas y Acceso necesario

5.3.7.2 Apertura de Accesos (Trocha Carrozable) en Qda. Chueco y “Plataforma Perfil” para Perforaciones

Una vez obtenidos los permisos de la ANA para estudios hidrogeológicos con perforación (Anexo 5 de la RJ 007-2015-ANA) así como la autorización temporal de uso de agua para perforación (Anexo 21 de la RJ 007-2015-ANA), y el permiso tanto de los propietarios o posesionarios de los terrenos superficiales como de la autoridad local, se podrán ejecutar los accesos desde la Qda. Rio Blanco a través de la Qda. Chueco hacia la Plataforma Perfil ubicada en 365580 Este, 8706220 Norte.

## El acceso es de aproximadamente 3700 m en valle con terreno conformado 80% por suelo y 20% por roca sedimentaria fracturada, no siendo necesario uso de explosivos, pero si el uso de tractor D5 o superior.

5.3.7.3 Rehabilitación del Túnel Graton

Actualmente el Túnel Graton tiene buen sostenimiento y acceso sólo hasta la progresiva 2+200, sin embargo, para efectos de realizar un mapeo geológico e hidrogeológico (con aforos) detallado, así como identificar los lugares adecuados para perforar los drenes horizontales de drenaje, se debe realizar una rehabilitación temporal del túnel de tránsito (no del túnel hidráulico) desde progresiva 2+200 hasta la 11+700.

Se debe tomar en consideración que el túnel está conectado al final con una chimenea dirigida hacia mina Yauliyacu, y que en su recorrido existen afloramientos de aguas termales alcanzando temperaturas del aire de hasta 50 °C por lo que se requiere de buena ventilación para realizar la rehabilitación.

## La rehabilitación no incluirá uso de shotcrete ni reemplazo de vía férrea, sólo brindar estabilidad física con criterio geomecánico de periodo de retorno de 5 años (según Lauffer 1988, Bieniawski 1979, o Barton 1993), tiempo en el que se espera empiece la ejecución de obras para efectuar sostenimiento permanente.

## Se recuerda que para efectos de la ejecución de la rehabilitación se debe cumplir con el Reglamento de Seguridad Minera aprobado mediante DS 024-2016-EM y modificado por DS 023-2017-EM.

Figura 2: Perfil Geológico Longitudinal del Túnel Gratón

## Estudio de Disponibilidad Hídrica Subterránea con Perforaciones Exploratorias

## El Consultor elaborará el Estudio de Disponibilidad Hídrica Subterránea con perforaciones exploratorias, por lo cual ejecutará las siguientes actividades:

## Elaboración de tres componentes hídricas asociadas a la explotación del acuífero que son:

- Explotación de acuífero confinado a través de su interceptación con un túnel a ser excavado desde la progresiva 6+600 del actual eje del túnel Graton existente.

- 58 drenes sub-horizontales a lo largo del actual túnel Graton.

- Presas de recarga de acuíferos ubicado en Qdas. Turumanya, Ucupampa y Chueco.

- En el estudio deberán considerarse las siguientes áreas o emplazamientos:

- Diques de recarga en Qda. Turumanya

- Diques de recarga en Qda. Ucupampa

- Estudio al interior del túnel para instalación de drenes horizontales.

- Dique de recarga en Qda. Chueco.

- Supervisión de perforaciones diamantinas y pruebas de permeabilidad.

- Efecto del río Rímac sobre túnel.

- Reporte general.

### El Estudio de Disponibilidad Hídrica a ser presentado ante la Autoridad Nacional del Agua – ANA, debe desarrollarse según especificaciones del Anexo 08 de la RJ 007-2015-ANA, considerando el siguiente contenido:

- Ejecución de 02 perforaciones diamantinas sub-verticales desde la Qda. Chueco para fines de estudios hidrogeológicos en diámetro HQ de aproximadamente 1600 m de longitud cada una.

- Estudio de trazadores para determinar tiempos de residencia de recarga en acuíferos, para cada emplazamiento de las presas de recarga (03 ubicaciones)

- Pruebas de infiltración en cada emplazamiento de presas de recarga, para estimar capacidad de recarga de acuíferos

- Ensayos geofísicos donde sean aplicables.

- Inventario de fuentes de agua superficiales y subterráneas, así como zonas de infiltración (tragaderos)

- Hidrodinámica subterránea

- Complementar evaluación hidrológica para efectos de estimar recarga de acuíferos

- Hidrogeoquímica

- Balance hídrico en trade-off de las alternativas estudiadas por cada componente Ingeniería

      - Perforaciones hidrogeológicas desde Qda. Chueco

- Se ejecutarán dos perforaciones diamantinas en diámetro HQ de 1600 m de longitud.

- La “Plataforma Perfil” estará ubicada en 365580 Este, 8706220 Sur, 18L, WGS84.

- Se realizarán ensayos Lugeon cada 100m, y medición de caudales por cada 10m de avance.

- Se podrán utilizar lodos degradables.

- Trabajos deben incluir cierre de plataforma.

Figura 3. Sección geológica longitudinal y ubicación de sondajes propuestos para Perfil

## Explotación de Acuífero: Pre - Diseño de Ingeniería y selección de alternativas

## En este punto se desarrollarán:

## Estudios Básicos de Ingeniería: Topografía, Hidrología, Hidrogeología con perforaciones exploratorias, Geotecnia, Mecánica de Suelos, Geología, Hidráulica, Eléctrica, Riesgo Sísmico, Sistema Ferroviario, Impacto Ambiental, Seguridad e Higiene Ocupacional, Metrados Costos y Presupuestos de los componentes del estudio.

## Desarrollo de los componentes del estudio que son:

- Pre - Diseño de 06 Presas de recarga: a nivel de Perfil con el objetivo de inducir recarga de acuíferos subterráneos y poder maximizar caudal en túnel Graton en época de estiaje. Estas presas deberán construirse de preferencia con material proveniente de la excavación del ramal del túnel Graton dado que se espera que dicho material no contenga mineralización y consiste de roca sedimentaria (calizas y arenisca-lutita).

- Pre - Diseño de Caminos: a nivel de Perfil desde Carretera Central hacia las quebradas Turumanya y Ucupampa, ubicados en la parte alta de la bocamina del túnel Graton con el objetivo de futuros estudios definitivos (perforaciones geotécnicas) y construcción de diques.

- Pre - Diseño de camino (trocha carrozable) a nivel de Perfil para poder llevar perforadora diamantina a la “Plataforma Expediente Técnico” (363250 Este, 8706520 Norte) que se necesitará para la siguiente etapa de ingeniería. Esta trocha muy posiblemente tendrá que aperturarse desde la Carretera Central tal y como se muestra en el trazo propuesto.

- Pre - Diseño de Botadero en Chinchán: a nivel de Perfil con el objetivo de ser una contingencia para la disposición del desmonte proveniente de la ampliación del túnel Graton.

- Pre - Diseño de ramal de túnel Graton (trade-off de 4 alternativas) y plan de ejecución a nivel de Perfil.

Figura 4. Ubicación de componentes del Proyecto

# ESTUDIO TOPOGRÁFICO

# El consultor para el inicio y durante esta actividad deberá presentar:

# Plan de trabajo

# Ficha de BM oficial expedida por el Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.) que se utilizara para el control vertical.

# Ficha e informe de determinación de 04 puntos de Control Horizontal realizado en el área de estudio, en el  sistema de coordenadas Universal Mercator (UTM) y Datum de referencia Word Geographic Systems (WGS) 1984 elaborado por el Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.) u otra Entidad que posteriormente será certificada por el (I.G.N).

# Durante el desarrollo de los trabajos de topografía, el Consultor está obligado a comunicar, de acuerdo a la programación entregada, los días de visita en campo, a fin de que la Entidad, disponga la verificación del levantamiento de información de campo de los datos reales. De no existir dicha comunicación, La Entidad se reserva el derecho de no aceptar el entregable. Las visitas estarán guiadas por su especialista en Topografía.

# La Entidad se reserva el derecho de hacer las verificaciones respectivas antes de la aprobación de los entregables; para ello el Consultor, deberá proporcionar la información de la base de datos de puntos de control geodésico, puntos de control altimétrico del levantamiento topográfico realizado.

# El Consultor realizará el levantamiento topográfico de la zona del proyecto, zonas de Chinchan, Quebrada Turumanya, Quebrada Ucupampa, Quebrada Chueco, área del terreno donde se ubicara los 06 diques propuestos y para poder realizar en análisis de rotura de presas se requerirá topografía detallada con (curvas de nivel cada 1.0 metro) en todo el cauce aguas abajo desde los todos los diques hasta la Bocatoma Hidroeléctrica Matucana ubicada a 100 m aguas abajo de la Quebrada Aruri con coordenadas Este 357280, Norte 8696870.

# PRE - DISEÑO DE PRESAS DE RECARGA

# Estas presas o diques de recarga tienen por finalidad incrementar la recarga de los acuíferos subterráneos que drenan al túnel Graton, por lo tanto, tienen como objetivo temporal-inicial el de almacenar agua de lluvias y escorrentía, pero con el objetivo final de infiltrarse en el área de embalse y con ello recargar los acuíferos de interés.

# En ese sentido los diques deben primero ubicarse en zonas geológica e hidrogeológicamente estratégicas que permitan maximizar la recarga subterránea, para ello debe realizarse prospección geológica, hidrogeológica, geofísica, hidrológica e hidráulica para seleccionar los sitios adecuados.

# Luego de ello deberá calcularse el costo beneficio de la construcción de cada presa, teniendo como objetivo maximizar el drenaje en el túnel Graton en época de estiaje. Entendiéndose entonces que una recarga del acuífero para generar drenaje en época de lluvias no es económicamente rentable.

# En ese sentido se deberá utilizar como valor económico del agua entregada al cauce del rio Rímac, una tarifa de 0.30 US$/m3 (escalable 3% anual por inflación) para los flujos obtenidos en el período comprendido entre el 01/junio y el 31/diciembre de cada año. Con ello, el agua que pudiese obtenerse del drenaje/infiltración del acuífero entre el 01/enero y el 30/mayo no debe tener valor económico para efectos de evaluación del proyecto. De esta manera se dirigirá el presente proyecto a una regulación subterránea de agua para su aprovechamiento en épocas de estiaje exclusivamente.

Figura 5. Ubicación referencial de las presas de recarga en las Qdas. Turumanya y Ucupampa

Figura 6. Ubicación referencial de las presas de recarga en la Qda. Chueco

- Luego de ubicar la mejor ubicación para las presas de recarga se deberá pasar a la etapa de diseño a Nivel Perfil para lo cual se deben realizar las siguientes actividades:

## Actividades generales para el Pre diseño de presas de recarga

| Actividad | Tipo y Cantidad |
| --- | --- |
| - Geofísica en diques y embalse |  |
| - Calicatas para estratigrafía y toma de muestras para ensayos de campo y laboratorio |  |
| - Topografía detallada de área de diques, embalse, accesos, y área de evaluación de rotura (hasta bocatoma hidroeléctrica Matucana) | Curvas de nivel a 1 m |
| - Geología detallada |  |
| - Hidrología e hidráulica |  |
| - Pruebas de permeabilidad (geotecnia trabajará de manera coordinada con hidrogeología para definir la ubicación de los ejes, según la capacidad drenante y de maximización de embalse subterráneo) |  |
| - Identificación de canteras (en caso el material del túnel no pueda ser usado tanto por dificultades de transporte como por características de material) |  |
| - Identificación de riesgos de deslizamiento en el vaso por efectos de embalse temporal |  |
| - Diseño a nivel Perfil que incluye - Análisis de Infiltraciones - Análisis de respuesta sísmica - Análisis de Estabilidad - Análisis de Deformaciones - Análisis de Rotura | - Infiltración por elementos finitos en 2D. Evaluación 3D por hidrogeología. - Análisis de respuesta sísmica con acelerogramas sintéticos para determinar espectros de respuesta en superficie. - Determinación del coeficiente sísmico. - Estabilidad por equilibrio límite. - Desplazamientos inducidos por sismo mediante métodos simplificados. - Análisis de rotura de presas mediante modelamiento 2D o pseudo-3D. |
| - Estimación de costo | Estimación de costos al +/- 30% de precisión |

Asimismo, el estudio debe ser concluyente en la pertinencia de ejecutar estas presas con el objetivo de tener caudales regulados luego de 3~4 meses de finalizada temporada de lluvia.

## Debe ejecutar los siguientes Estudios y Ensayos:

## Geofísica en ejes de presa de recarga y embalses

| Tipo de Ensayo | Cantidad por cada presa |
| --- | --- |
| - Refracción sísmica | 300 m por cada presa |
| - Sondajes MASW | 6 por cada presa |
| - Sondajes MAM | 6 por cada presa |
| - Sondajes MASW 2D | 1 por cada presa |
| - Georadar (para identificación de karst) | 1 por cada presa |
| - Tomografía eléctrica (para identificación de karst) | 1000m por cada embalse |

## Ensayos de campo para presas de recarga

| Tipo de Ensayo | Cantidad por cada presa |
| --- | --- |
| - Calicatas | 15 por cada presa/embalse |
| - Determinación de densidad con cono y arena | 6 por cada presa |
| - Permeabilidad en diques | 6 ensayos en cada dique en excavaciones a nivel de cimentación |
| - Permeabilidad en embalse | 6 ensayos en cada zona de embalse para determinar capacidad de infiltración/recarga |
| - Trazadores hidrogeológicos | 02 ensayos de trazadores en cada embalse para determinar tiempo de residencia |

## Ensayos Estándar de laboratorio para presas de recarga

| Tipo de Ensayo | Cantidad por cada presa y cantera |
| --- | --- |
| - Análisis Granulométrico por Tamizado | 10 por cada presa y cantera |
| - Análisis Granulométrico por Sedimentación (Hidrómetro) | 3 por cada presa y cantera |
| - Límites de Consistencia | 10 por cada presa y cantera |
| - Gravedad Especifica en Suelos | 3 por cada presa y cantera |
| - Compactación Proctor Estándar | - por cada cantera |

## Ensayos especiales de laboratorio para presas de recarga

| Tipo de Ensayo | Cantidad por cada presa y cantera |
| --- | --- |
| - Ensayo de Consolidación Unidimensional | 5 en total |
| - Ensayo de Compresión Triaxial UU 6” | 8 en total |
| - Ensayo de Compresión Triaxial CU 6” | 6 en total |
| - Ensayo de Compresión Triaxial CD 6” | 9 en total |
| - Ensayo de Permeabilidad Pared Rígida | 6 ensayos |
| - Ensayo de Permeabilidad Pared Flexible | 6 ensayos |
| - Ensayo de Dispersión (Pinole y Doble Hidrómetro) | 6 en total |
| - Ensayo de carga puntual | 10 en total |
| - Columna resonante y corte torsional (RCTS) | - en total |

## Alternativas a evaluar durante el dimensionamiento de las Presas de Recarga

## En vista que el objetivo general de las presas de recarga es el de retener agua durante época de lluvias para su utilización durante época de estiaje (retorno de 4 a 9 meses), se deben evaluar las combinaciones que permitan maximizar el balance retenido según:

- Presa superior e inferior drenantes, en caso los volúmenes embalsados en los acuíferos subterráneos tengan tiempos de residencia que permitan drenaje a superficie para épocas de estiaje.

- Presa superior de embalse no drenante (embalse superficial) y presa inferior drenante para recarga de acuífero subterráneo (embalse drenante), para ello debe considerarse el tiempo de residencia del agua en el acuífero subterráneo de modo que se maximice el caudal drenante para época de estiaje y minimice el caudal de escorrentía para época de lluvias.

- Presa superior e inferior de embalse superficial, en caso se muestre que los tiempos de residencia son demasiado cortos (es decir que el agua en el túnel Graton no estaría disponible en estiaje sino durante lluvias) esto sobre todo en las presas de la Qda. Turumanya.

## El producto a entregar para las Presas de Recarga, es el siguiente:

## Elaboración de Informe Técnico que contendrá las especialidades de Topografía (curvas de nivel a 1 m) para las zonas de Chinchán, Qda. Turumanya, Qda. Ucupampa, Qda. Chueco, y para poder realizar en análisis de rotura de presas se requerirá topografía detallada (curvas 1 m) en todo el cauce aguas debajo desde todos los diques hasta la bocatoma Hidroeléctrica Matucana ubicada a 100 m aguas debajo de la Qda. Aruri (357280 Este; 8696870 Sur WGS84.

## Mapeo Geológico y geotécnico detallado

## Selección de cantidad de presas y emplazamientos de diques

## Selección (criterio económico, hidrológico, hidrogeológico) de capacidad de los vasos de embalse

## Selección de tipo de presa

## Ensayos Geotécnicos que incluya:

- Análisis de Infiltraciones

- Análisis de respuesta sísmica

- Análisis de Estabilidad

- Análisis de desplazamientos inducidos por sismo

- Análisis de rotura (magnitud de daño aguas abajo hasta bocatoma Hidroeléctrica Matucana)

# APERTURA DE ACCESOS

# Apertura de Camino hacia Qda. Turumanya, Qda. Ucupampa

# Se diseñarán a Nivel de Perfil los accesos (trocha carrozable con ensanches de cruce) para las Qdas. Turumanya y Ucupampa por aproximadamente 8~10km con el propósito de permitir transporte de volquetes para construir los diques con el desmonte proveniente de la excavación del túnel (calizas, sedimentario lutita-arenisca) y que iniciarán desde la descarga de la tolva a la salida del túnel Graton.

# Los accesos deberán cumplir con especificaciones de Categoría N3 (según Manual MTC) cuyo único uso específico de diseño será la de llevar material en positivo (subir) para construcción de diques en Qda. Turumanya y Qda. Ucupampa y bajar volquetes vacíos hasta la tolva de recepción de desmonte proveniente de la excavación del ramal del túnel Graton.

# Las restricciones de velocidad van a depender de la naturaleza de tránsito de carga de camiones (15 m3) y del tipo de terreno accidentado (tipo 3), por lo que se esperan velocidades máximas de 15 km/h en subida y 20 km/h en bajada.

# La ubicación tentativa de la Plataforma se ubicada en 363250 Este, 8706520 Norte. Para esto se cuenta con un acceso existente de aprox. 2.6 km, en el cual se debe cuantificar el costo de rehabilitación, y la necesidad de prolongar un nuevo acceso por aprox. 2.5 km hasta la Plataforma tal y como se muestra en la

# Figura.

### Este acceso será únicamente utilizado para subir y bajar la perforadora a orugas durante la elaboración futura del Expediente Técnico, así como para la logística necesaria durante le ejecución de la perforación.

- La perforación que se realizaría desde esta plataforma tendrá una inclinación de 45° con fines de confirmación hidrogeológica, pero sobre todo para confirmación de sección geológica y consideraciones geotécnicas ante potencial estallido de rocas

Figura 7. Trazo referencial para diseño de camino hacia Qdas. Turumanya y Ucupampa

Figura 8. Accesos necesarios para llegar a Plataforma

## Los entregables para diseño de caminos, serán:

- Topografía para construcción (curvas de nivel a 1 m)

- Mapeo geológico detallado (1:500)

- Hidrología y drenaje

- Ubicación de canteras y fuentes de agua

- Diseño civil y geotécnico a Nivel Perfil que incluya:

- Geometría

- Pavimento

- Drenaje

- Seguridad y señalización

- Secciones transversales cada 20 m y en secciones críticas

- Diseño de sostenimiento de taludes críticos

- Estimación de costos

# PRE - DISEÑO DE BOTADERO DE DESMONTE EN CHINCHÁN:

## Normas y Estándares de cumplimiento obligatorio para diseño de botaderos:

- Mejores prácticas del mercado, sin restricciones

- Reglamento de Seguridad Minera.

- Actividades

- Deberá diseñarse 01 botadero de contingencia para recibir desmonte de la construcción de la bifurcación del túnel Graton el mismo que podría tener dos límites de capacidad que se determinará luego de definir la estrategia de excavación del ramal del túnel Graton, de este modo se tienen dos límites posibles de capacidad extrema.

- Mínimo: en caso el ramal del túnel Graton sea de sólo 1.5 km y de sección 3.5 m x 4.0 m se obtendría hasta 35,000 m3 esponjados los que debiesen enviarse en su mayoría a la construcción de los diques, pero en caso se presenten contingencias temporales debiesen disponerse en el botadero Chinchán.

- Máximo: en caso el ramal del túnel Graton conste de dos túneles paralelos de 3.2 km y sección de 3.0 m x 3.5m se obtendrían hasta 105,000 m3 esponjados.

- La ubicación referencial se muestra en la figura 9 en coordenadas 364450 Este; 8717000 Sur; Zona 18L, WGS84.

- Los estudios se realizarán en dos emplazamientos tentativos, y la elección final para el diseño se coordinará con el cliente (SEDAPAL).

- El emplazamiento final se elegirá en coordinación con el cliente a partir de la facilidad para concretar compra de terrenos.

- La capacidad final dependerá de la estrategia final de excavación del ramal del túnel Gratón.

Figura 9. Ubicación tentativa/referencial del botadero de desmonte de contingencia en Chinchán

## Entregables para diseño de botadero:

- Selección de emplazamiento en coordinación con cliente (terrenos disponibles)

- Topografía para construcción (curvas de nivel a 1 m)

- Geología detallada de los emplazamientos estudiados

- Selección de capacidad dependiendo de estrategia de excavación de ramal del túnel Graton

- Diseño civil incluye sub-drenajes

- Diseño geotécnico incluye

- Análisis de Estabilidad por equilibrio límite

- Análisis de respuesta sísmica

- Análisis de desplazamientos inducidos por sismo

- Estimación de costos.

# PRE DISEÑO DEL RAMAL DEL TÚNEL GRATÓN

# Se ejecutará las siguientes actividades:

# Excavaciones al Interior del Túnel Gratón:

# Para efectos de interceptar y drenar el acuífero subterráneo, se ha proyectado la construcción de un ramal al actual túnel Gratón que se iniciará desde progresiva 6+600 con dirección N80°E y pendiente de 1% para drenaje por un máximo de 3.2km.

# En este punto se debe recordar que el actual túnel Gratón está compuesto de dos túneles paralelos, uno de ellos (el superior) destinado al tránsito/transporte y el inferior exclusivamente para fines de conducción hidráulica.

Figura 8. Sección transversal del actual túnel Gratón

## Nuevo Ramal de Drenaje

## En este sentido, deberán analizarse y evaluarse económicamente las siguientes 04 (cuatro) alternativas para construir el ramal de drenaje, en cada caso se deberán comparar: tiempos de ejecución, costos de ejecución, valor económico de la explotación del acuífero subterráneo considerando capacidad de regulación.

## Para la evaluación económica de los flujos obtenidos, deberá utilizar como valor económico del agua entregada al cauce del rio Rímac, una tarifa de 0.30 US$/m3 (escalable 3% anual por inflación) para los flujos obtenidos en el período comprendido entre el 01/junio y el 31/diciembre de cada año. Con ello, el agua que pudiese obtenerse del drenaje/infiltración del acuífero entre el 01/enero y el 30/mayo no debe tener valor económico para efectos de evaluación del proyecto. De esta manera se dirigirá el presente proyecto a una regulación subterránea de agua para su aprovechamiento en épocas de estiaje exclusivamente.

### Alternativas para la Construcción del Ramal de Drenaje

### Alternativa A – Excavación Convencional

### La alternativa convencional (caso base) consiste en la construcción de 02 túneles de 3.0 x 3.5 m y 3.2 km de longitud cada uno, espaciado 15 m en horizontal y 2.0 m en vertical (con la misma configuración del túnel actual (ver Figura ), el túnel inferior se comportaría como túnel hidráulico y el túnel superior como túnel de tránsito. Construidos a través de perforación con jacklegs (neumáticos) y limpieza con scoop diesel en el frente, seguido de acarreo en el ramal y túnel principal con locomotora a baterías. Estos dos túneles interceptarán el paquete de Calizas Jumasha desde aprox. progresiva 1+600 hacia adelante, hasta llegar a la progresiva 3+200 de dicho ramal en ambos túneles.

### Una característica de esta alternativa es que, al interceptar el acuífero con estos dos túneles, no existirá posibilidad de regular el flujo proveniente del acuífero, con lo que se tendrán caudales en épocas de lluvias donde el flujo no es económico (01 de enero al 30 de mayo) y eventualmente se tendería a una descarga progresiva e irreversible que deprima el acuífero.

### Alternativa B – Excavación Acelerada y Mejora en Ventilación

### Construcción de 02 túneles de 3.0 x 3.5 m y 3.2 km de longitud cada uno, espaciados 15m en horizontal y 3.5m en vertical (con la misma configuración del túnel actual (ver Figura ) el túnel inferior se comportaría como túnel hidráulico y el superior como túnel de tránsito. Construidos a través de perforación con jumbo sobre rieles (hidráulico), seguido de limpieza con mucking loader y shuttle cars, transportando el desmonte a superficie con locomotora eléctrica a baterías. Estos dos túneles interceptarán el paquete de Calizas Jumasha desde aprox. progresiva 1+600 hacia adelante, hasta llegar a la progresiva 3+200 de dicho ramal en ambos túneles.

### Al igual que el caso anterior, una característica de esta alternativa es que, al interceptar el acuífero con estos dos túneles, no existirá posibilidad de regular el flujo proveniente del acuífero, con lo que se tendrán caudales en épocas de lluvias donde el flujo no es económico (01 de enero al 30 de mayo) y eventualmente se tendería a una descarga progresiva e irreversible que deprima el acuífero.

### Alternativa C – Excavación Acelerada y Regulación de Acuífero Subterráneo

### Construcción de sólo 01 túnel de 3.5 m ancho x 4.0 m altura y 1.50 km, desde ese punto se interceptará el acuífero ubicado en el paquete de Caliza Jumasha con una micro tuneladora o con varias perforaciones horizontales de 1.70 km de longitud. Esta última perforación deberá estar entubada-perforada y asegurada para trabajar de manera segura con presión hidrostática de hasta 1000 m y su apertura regulada mediante electroválvula activada a distancia. La conducción del agua se haría mediante tubería apoyada en cuneta hasta la conexión con el actual túnel hidráulico Graton. La perforación del túnel se hará con jumbo hidráulico y limpieza con mucking loader y shuttle cars, transportando el desmonte a superficie con locomotora eléctrica a baterías, con el objetivo de tener el mayor avance mensual posible.

### El objetivo primordial de esta alternativa es el de no drenar de manera descontrolada el acuífero subterráneo sino de aproximarse lo más posible al mismo mediante el ramal del túnel, y desde este punto perforarlo con perforación diamantina para drenaje regulado, con ello se aprovecharía la capacidad de embalse subterráneo del acuífero y se proveería de agua sólo durante época de escasez/estiaje del 01/junio al 31/diciembre.

### Alternativa D – Excavación Mínima y Regulación de Acuífero Subterráneo:

### Construcción de 01 túnel de 3.5 m de ancho x 4.0 m de altura y 100 m (aprox.) de longitud en el eje del ramal, desde ese punto se continuará en el mismo eje con una micro tuneladora o perforación horizontal por 1.5 km adicionales hasta empezar a interceptar el paquete de Caliza Jumasha, y una vez interceptado (progresiva 1+500 del ramal) proseguir perforando por 1.70 km aprox. Adicionales con varios sondajes diamantinos de modo que se pueda interceptar y drenar el acuífero desde varios puntos. Esta última perforación estará entubada-perforada y asegurada para trabajar de manera segura con presión hidrostática de hasta 1000m y regulada mediante válvula (ver Lámina 6.2 en el Anexo 1). La conducción del agua se haría mediante tubería apoyada en cuneta hasta la conexión con el actual túnel hidráulico Graton. La excavación de este túnel se hará con jacklegs (neumático) y la limpieza con scoop diesel y transportado hacia superficie con locomotora a baterías.

      - DRENES HORIZONTALES A LO LARGO DEL ACTUAL TÚNEL GRATON

- Actividades a ejecutar:

- Para efectos de incrementar la capacidad drenante del túnel Gratón en su tramo actual, se proyectará la ejecución de 58 perforaciones horizontales de alrededor de 400 m de longitud cada una y 5” de diámetro orientadas de forma perpendicular a los estratos, para así interceptar y drenar acuíferos laminares confinados.

- Para realizar el diseño a nivel perfil de esta componente es necesario que luego de realizar el mapeo hidrogeológico detallado, se determinen las ubicaciones finales, longitudes, rumbo y buzamiento que tendrá cada perforación. Asimismo, deberá preverse que las perforaciones desde la progresiva 6+600 hasta 11+700 podrán hacerse desde el eje del túnel sin interferir con la excavación del ramal; sin embargo, las perforaciones a realizarse desde la progresiva 0+000 hasta 6+600 (zona de tránsito de la evacuación) deberán programarse para luego de terminar con la excavación del ramal del túnel para no interferir con el tránsito del acarreo de desmonte.

- Finalmente deberá evaluarse si es factible (a qué costo y riesgos) la alternativa de operar estos drenes de manera controlada de modo que puedan abrirse sólo en época de estiaje y cerrarse en época de lluvias optimizando de esta manera la economía del proyecto e incrementando así la recarga de los acuíferos durante época de lluvias.

## Entregables

## El desarrollo de ingeniería a nivel de Perfil para cada una de estas alternativas deberá contar con los siguientes entregables por disciplina:

| Disciplina | Entregable |
| --- | --- |
| - Excavación Mina | - Diseño de excavación del ramal (túnel hidráulico y de tránsito) así como ciclo de trabajo. Al ser esta una excavación permanente se debe asumir como criterio de sostenimiento un período de 20 años de vida útil. - Diseño de empalme del túnel hidráulico del ramal con el túnel hidráulico del túnel existente, incluye reforzamiento de by-pass en túnel actual. - Diseño de sostenimiento permanente para zona de tránsito conformado por túnel de tránsito actual desde 2+200 hasta 6+600 y todo el ramal (tránsito + hidráulico). - Diseño de sostenimiento permanente de actual túnel Graton desde progresiva 6+600 hasta 11+700. - Estrategia para manejo de estallido de roca en el ramal al alcanzar encampane de 1200m. - Revisión de granulometría y propiedades geoquímicas y geotécnicas de material fracturado para ser usado como material de construcción de presas de recarga (información histórica referencial en operaciones vecinas). |
| - Servicios Auxiliares | - Diseñar mantenimiento total de rieles y durmientes de concreto desde progresiva 0+000 hasta 6+600. - Diseñar rehabilitación completa de locomotora y vagones - Diseñar sistema de ventilación temporal para etapa de construcción. - Sistema de ventilación permanente para zona de tránsito para obra finalizada (activación por demanda) - Diseñar rehabilitación completa de tolva en superficie para transferencia de desmonte de locomotora a carguío de volquetes. - Diseñar tubería de captación de agua y conducción en nuevo ramal hasta su entrega al túnel hidráulico existente (caudal estimado máximo 4 m3/s). - Evaluación estructural del puente de locomotora a la salida del túnel Graton que cruza Qda. Turumanya e identificar si requiere alguna rehabilitación. - Diseño conceptual de sistema de comunicación remoto para activar electroválvula de apertura de flujo de acuífero al final del nuevo ramal (para Alternativas C y D). - Evaluar estado de polvorines y determinar requerimientos para cumplir regulaciones vigentes (Reglamento de seguridad y SUCAMEC). |
| - Electricidad | - Evaluar requerimiento de fuente de energía para construcción y para operación permanente (trade off entre grupo electrógeno y línea de transmisión) - En caso sea necesaria una línea de alta tensión se debe desarrollar el planteamiento conceptual identificando subestación origen, trazo, y ubicación de subestación de entrega. - Diseño de red de energía eléctrica al interior del túnel para construcción y para operación permanente. - Diseño de red de energía eléctrica para instalaciones en superficie: polvorín, almacén, estación locomotora, tolva neumática, etc. Para la etapa de construcción. |
| - Otros | - Requerimiento de almacenes, oficinas, campamento (todo ello teniendo en consideración las exigencias de los Protocolos para el cumplimiento de actividades, conforme a Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19), etc. - Identificación de riesgos de ejecución - Requerimientos para ejecución de Expediente Técnico (perforación diamantina desde Plataforma Exp. Técnico con su respectivo acceso) - Requisitos de certificación ambiental previos a la construcción de la obra. - Estimación de costos para ejecución de Expediente Técnico y Obra - Estimación de cronograma de ejecución de Expediente Técnico y Obra |

      - MEMORIA DESCRIPTIVA, METRADOS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO, ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y CRONOGRAMA

- La memoria descriptiva, los metrados y análisis de precios unitarios se corresponderán estrechamente y estarán compatibilizados entre sí, en los procedimientos constructivos, métodos de medición y bases de pago que deberán reflejarse en el presupuesto. El criterio general para desarrollar cada uno de los aspectos, será bajo el concepto de Licitación a Suma Alzada.

- Los metrados se efectuarán considerando las partidas de obra a ejecutarse, la unidad de medida, los diseños propuestos indicados en los planos y detalles constructivos específicos.

- Los metrados serán detallados para cada partida específica del presupuesto, y se incluirán diagramas, secciones y croquis típicos en donde corresponda y sea necesario para el sustento de los metrados y análisis de precios unitarios.

- Los análisis de precios unitarios se efectuarán para cada partida y sub partidas necesarias de acuerdo a las características particulares del Proyecto, considerando la composición de mano de obra, equipo y materiales, el rendimiento de la mano de obra y equipo correspondientes, la distancia a las fuentes de agua y a las canteras de materiales de construcción, su costo de explotación, el costo de otros materiales, maquinarias y equipos a ser instalados en la obra incluyendo fletes, impuestos, seguros y en general, todos los costos que se indican en las actividades de la construcción.

- En general todo valor consignado en los análisis de precios unitarios, debe estar debidamente sustentado y detallado, por el correspondiente estudio de mercado tanto para los costos directos, como los indirectos (gastos generales fijos, variables y utilidad).

- El Presupuesto de obra deberá ser calculado en base a los metrados, unidades de medida y análisis de precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos e IGV. El presupuesto deberá ser elaborado usando el programa S10.

- Las Especificaciones Técnicas deben ser concordantes con cada una de las partidas y subpartidas consignadas en el presupuesto.

- El cronograma de ejecución del Proyecto, contendrá los siguiente:

Programación de la obra mediante el software MS Project, identificando las actividades que forman parte de la Ruta Crítica.

Programación mediante el diagrama de barras GANTT.

Programación PERT CPM.

Cronograma Valorizado de Obra y de Desembolsos.

Programa de utilización de equipos y materiales.

    - ANEXO A - COMPONENTE AMBIENTAL

El Consultor encargado del estudio a nivel de perfil, deberá elaborar la información ambiental requerida en base a los contenidos mínimos establecidos según la Directiva para la Formulación y Evaluación en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

El informe ambiental del Perfil que realizará el Consultor deberá contener, lo siguiente:

- Los impactos que se estuviesen generando debido a las restricciones de la Unidad Productora (en la situación actual sin proyecto); así como la contaminación ambiental que se pudiera venir produciendo en la zona.

- Los impactos ambientales que se generarán en la etapa de ejecución del Proyecto que puedan influir en la rentabilidad social del proyecto; los mismos que se incluirán en análisis de alternativas del estudio.

- Planteamiento de las medidas de gestión ambiental, concerniente a acciones de prevención, corrección y mitigación, de corresponder, acorde a la normatividad ambiental vigente; y que sean pertinentes para la fase de formulación y evaluación del proyecto.

- Los costos de mitigación ambiental en los que se incurrirá por la ejecución del proyecto.

Medidas ambientales a aplicar en actividades preliminares:

Para la ejecución de las actividades preliminares: i) Rehabilitación temporal del túnel Graton desde la progresiva 2+200 actual hasta la 11+700, ii) Construcción de acceso (troza carrozable) en Qda. Chueco para transporte de perforadora hasta llegar a la plataforma de perforación y iii) dos perforaciones diamantinas en diámetro HQ de 1600 m de longitud; el Consultor deberá cumplir lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental del Informe de Evaluación Ambiental realizado por SEDAPAL, que será entregado al inicio del servicio de consultoría.

Las medidas ambientales desarrolladas en el informe de evaluación ambiental a ejecutar, para la realización de las actividades descritas anteriormente, contendrán los siguientes puntos:

- Manejo adecuado de los residuos peligrosos y no peligrosos generados acorde a la Ley Integral de residuos y al Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición; según corresponda. Dicho manejo comprenderá, entre otros: transporte y disposición final a través de una EPS-RS o EORS, almacenamiento temporal intermedio que comprenda segregación, prohibición de quema de residuos, prohibición de arrojo en lugares no autorizados, adecuado acopio temporal, previo a su transporte externo, otros.

- Implementar medidas para controlar la contaminación del aire: humedecimiento, adecuado mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipos, eliminación oportuna de desmonte generado, en escombrera que cuente con autorización según normatividad vigente.

### Manejo adecuado de efluentes que eviten contaminación del suelo: utilización de baños químicos, no se permitirá derrames de aguas residuales al suelo y el manejo de las mismas se realizará a través de una EPS-RS o EO-RS.

### Aplicación de medidas para prevenir derrames de productos químicos: implementos de implementos de contención de derrames, mantenimiento, adecuado de maquinaria y vehículos, abastecimiento adecuado de combustible de maquinaria y equipos, prohibición de lavado de unidades que contaminen el suelo, prohibición de cualquier derrame de productos químicos, prohibición de lavado de trompos o mezcladoras de concreto sin protección del suelo.

### No alteración del paisaje, incluyendo: priorización de movilización de árboles hacia lugares donde no se pudieran ver afectados, no almacenamiento de residuos o desmonte sobre cobertura vegetal, compensación de cobertura vegetal afectada.

- Aprovisionamiento de estructuras básicas de saneamiento para el personal encargado de las actividades preliminares: SSHH, baños portátiles, lavaderos.

- Instalación de áreas de servicios al personal: Comedor y vestuarios.

- Aprovisionamiento de agua de bebida para el personal, agua para uso en construcción y para humedecimiento.

- Capacitación ambiental del personal: inducción ambiental previa al inicio de las actividades, dictado de charlas ambientales específicas al personal (realizadas por especialista ambiental), charlas rutinarias de inicio de jornada sobre temas ambientales, difusión de buenas prácticas ambientales y códigos de conducta.

- Ejecución de actividades de cierre, ni bien terminadas las actividades del perfil: desmantelamiento de estructuras, retiro de cualquier infraestructura o equipo instalado, recojo total de material excedente, recojo total de residuos y/o contenedores, retiro de material de relleno o de construcción presentes en la zona, limpieza de toda el área de  trabajo intervenida, clausura o retiros de unidades de saneamiento que pudieran haber sido utilizadas, retiro o demolición de instalaciones administrativas y de servicios del personal.

### Consideraciones adicionales

- La empresa responsable del perfil, deberá remitir a SEDAPAL, la evidencia del adecuado manejo ambiental en las actividades preliminares a ejecutar como parte del perfil. En cuanto al manejo de los residuos, cumplirá con reportar, en los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley integral de residuos sólidos, el manejo de los residuos realizado.

- La empresa responsable del perfil, recibirá supervisión ambiental por parte de SEDAPAL, además deberá remitir informes mensuales, mientras se ejecuten las actividades preliminares, así como deberá levantar observaciones que SEDAPAL pudiera realizar por el incumplimiento de alguna medida ambiental establecida en los TDR o normatividad vigente.

- La evaluación ambiental deberá tener consentimiento de la comunidad propietaria de los terrenos donde se desarrollará el perfil. La comunidad debe tomar conocimiento de todos los actos a desarrollar antes, durante y después de ejecutar el proyecto.

- Una vez iniciada la ejecución del perfil, se deberá asegurar que las medidas de control, mitigación, remediación, compensación se ejecuten adecuadamente y de identificarse impactos ambientales no previstos, aplicar las medidas correctivas inmediatas para que no se generen pasivos ambientales.

- Se debe asegurar que, las áreas afectadas por la ejecución del perfil deberán ser dejadas bajo las mismas condiciones que fueron encontradas, o de ser posible en mejores condiciones.

- Asimismo, el plan de abandono de la etapa del perfil, debe ser aprobado en la asamblea comunal, generando actas de acuerdo y conformidad, para evitar futuros reclamos.

- Para un mejor seguimiento y control de la implementación de las medidas ambientales, se deberá tener en cuenta las siguientes acciones con la comunidad: Que tengan conocimiento y aceptación de la evaluación ambiental y las medidas de mitigación que se implementarán, supervisión ambiental conjunta con miembros de la comunidad para asegurar el cumplimiento de compromisos, cuyo desarrollo se efectuará tomando como referencia los lineamientos del Plan de Participación Ciudadana del MINAM y MEM.

- Cualquier actividad que modifique el Plan de Manejo Ambiental, deberá ser comunicada al Equipo Gestión Ambiental (EGASE) de SEDAPAL.

- DEGASE, en su condición de autoridad ambiental en SEDAPAL, efectuará supervisiones inopinadas para verificar la adecuada aplicación del Plan Ambiental del Informe de Evaluación Ambiental.

    - ANEXO B - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL

- El Consultor deberá gestionar el trámite respectivo que otorgue la disponibilidad y uso de estos terrenos para apertura de caminos y realizar los estudios del acuífero subterráneo, para lo cual debe realizar coordinaciones necesarias con el Equipo de Proyectos Especiales, y de ser el caso con el Equipo de Saneamiento de Propiedades y Servidumbres, de las áreas necesarias para el proyecto que le indique SEDAPAL; teniendo como base la normativa que se encuentre vigente en materia de saneamiento físico legal de terrenos.

- El Consultor debe elaborar el Diagnóstico Técnico – Legal de todos los terrenos necesarios para el proyecto, dicho diagnóstico tiene como finalidad identificar a los titulares registrales del terreno y/o posesionarios del mismo, este diagnóstico deberá contener el desarrollo de los siguientes conceptos:

Introducción.

Objeto del diagnóstico.

Descripción del inmueble.

Datos técnicos del inmueble. - El mismo que contara con la siguiente información:

Área catastrada SUNARP.

Área diagnosticada.

Perímetro.

Levantamiento topográfico y geodesicopoligonal.

Ubicación física.

Zonificación.

Medidas perimétricas y colindancias.

Acciones realizadas.

Análisis registral y legal.

Estudio de antecedentes registrales. - El mismo que contara con la siguiente información:

  - Estudio de partidas registrales.

  - Estudio de títulos archivados.

  - Estudio de la vigencia de poder.

  - Sobre el titular registral del predio.

  - Sobre los datos relevantes del titular registral.

  - Sobre el tracto sucesivo.

  - Sobre la anotación de cargas y gravámenes.

  - Sobre los procesos judiciales

  - Sobre títulos pendientes o en trámite o suspendidos.

  - Sobre superposiciones o duplicidad de partidas.

  - Sobre el contraste de datos técnicos.

Estado del predio. - Se debe levantar un acta de inspección técnica, según modelo adjunto (Anexo 01). Si el inmueble requerido, se encuentra en posesión del propietario registral o de un tercero, debiéndose verificar en campo que toda el área registral y/o el área requerida se encuentre libre de interferencias u ocupada por personas distintas a las mencionadas o que no hayan sido identificadas.

Se debe determinar, en el caso que el inmueble se encuentre en posesión de un tercero, la condición de éste y el vínculo que mantiene con el propietario; de ser el caso, recopilar para tal efecto los documentos con que se acredita la posesión. Asimismo, se debe solicitar los datos de identidad del referido poseedor.

Análisis técnico gráfico.

Normativa vigente para la adquisición, expropiación u obtención de la servidumbre del predio.

Conclusiones.

Recomendaciones y estrategia para obtener el terreno.

Anexos. – se deberá adjuntar la siguiente información necesaria para realizar un diagnóstico técnico registral de cada inmueble requerido:

- Planos generales de ubicación y localización con referencia a la afectación de predios que se requieren para el Proyecto (Esquema general – Saneamiento Físico Legal – Línea de afectación)

- Plano perimétrico y de ubicación de cada inmueble requerido. Se debe colocar el cuadro de datos técnicos del perimétrico del predio materia de estudio, así mismo las coordenadas UTM deben estar en los sistemas de proyección PSAD 56 y DATUM WGS84.

- Memoria descriptiva de cada inmueble.

- Requerimiento de búsqueda catastral, según formato del Registro de Predios.

- Certificado de búsqueda catastral de cada área o inmueble requerido para el Proyecto.

- Copia literal completa y actualizada de la partida registral del inmueble expedida por los Registros Públicos correspondientes, tratándose de predios inscritos.

- Copia de los títulos archivados que precisen los linderos de las áreas registradas y los derechos que recaen sobre el predio.

- Plano de diagnóstico técnico registral, en el cual se visualice el área del inmueble en relación a sus antecedentes registrales, si los tuviera.

En el caso que el predio se encuentre en un área de mayor extensión y se requiera independizar, además de los documentos descritos en los puntos precedentes, se deberá cumplir con los requisitos establecidos por el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios de la SUNARP adjuntando lo siguiente:

- Plano del predio matriz y su memoria descriptiva.

- Plano de Independización y Remanente.

- Memoria descriptiva del predio a independizar.

- Memoria descriptiva del predio remanente.

Los planos, deben incluir como mínimo: Nombre de propietarios, nomenclatura e identificación del inmueble, cuadro de datos técnicos, área, perímetro y coordenadas. Tener en cuenta que los archivos en registros públicos trabajan en los sistemas PSAD 56 y en DATUM WGS84, por tanto, se deberá presentar en ambas plataformas.

El Consultor debe entregar toda la información en físico y en soporte magnético (CD o USB).

- Sobre el procedimiento para el Saneamiento Técnico Legal

- Culminado el diagnostico técnico legal, con todos los elementos detallados en el numeral anterior, se deberá desarrollar la estrategia recomendada por el consultor para adquirir los terrenos proyectados para la construcción de los diques, imponer o modificar servidumbres (de ocupación temporal, de paso o de transito), necesarios para la construcción y mantenimiento de los diques, para los trabajos de perforación y finalmente para el terreno destinado como botadero temporal de desmonte; dicho procedimiento debe culminar con el terreno debidamente saneado y registralmente a nombre de SEDAPAL.

- Expediente de Saneamiento Físico Legal

Culminado con los procedimientos para adquirir, expropiar y modificar o imponer servidumbres de paso, el expediente de saneamiento físico legal, deberá contener la siguiente información:

- Informe preliminar que contenga el Plan de Trabajo y el Diagrama de Gantt estableciendo el tipo y tiempo de duración de las actividades.

- Planos generales de ubicación y localización con referencia a la afectación de predios que se requieren para el Proyecto (Esquema general – Saneamiento Físico Legal – Línea de afectación).

- Ficha resumen del predio: que precise como mínimo, la ubicación, zonificación, linderos, ocupación, edificaciones, inscripciones, posesiones, área afectada en relación al área total del proyecto.

- Plano perimétrico y de ubicación de cada inmueble requerido. Se debe colocar el cuadro de datos técnicos del perimétrico del predio materia de estudio, así mismo las coordenadas UTM deben estar en los sistemas de proyección PSAD 56 y DATUM WGS84.

- Memoria descriptiva de cada inmueble.

- Requerimiento de búsqueda catastral, según formato del Registro de Predios.

- Certificado de búsqueda catastral de cada área o inmueble requerido para el Proyecto.

- Diagnostico técnico legal de cada terreno.

- Copia literal completa y actualizada de la partida registral del inmueble expedida por los Registros Públicos correspondientes, tratándose de predios inscritos.

- Copia de los títulos archivados que precisen los linderos de las áreas registradas y los derechos que recaen sobre el predio.

- Plano de diagnóstico técnico registral, en el cual se visualice el área del inmueble en relación a sus antecedentes registrales, si los tuviera.

- Publicaciones en el diario oficial y otro de circulación nacional.

- Planes de saneamiento físico legal de los predios del Estado.

- Cargos de las cartas con las cuales se comunica a los sujetos pasivos la afectación del predio.

- Cargos de las cartas con las cuales se comunica a los propietarios la adopción de acuerdos para la imposición o modificación de servidumbres.

- Cargo de las cartas cursadas a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, con las cuales se requiere la transferencia de predios a favor de SEDAPAL.

- Cargo de la carta con la cual se requiere la tasación, con todos sus anexos.

- Tasación Comercial del predio

- Cargo de la carta de intención de adquisición.

- Cargo de la carta, con la cual se requiere la anotación preventiva de afectación del predio

- Documentos que acrediten gestiones del trato directo.

- Documentos que acrediten la libre disponibilidad del predio.

- Proyecto de norma que la norma que apruebe la ejecución de la expropiación, de conformidad con lo dispuesto por el Título IV del Decreto Legislativo N° 1192.

- Proyecto de norma que la norma que apruebe la imposición o modificación de servidumbre, de conformidad a lo dispuesto por el Capítulo III del Decreto Legislativo N° 1280 y Capítulo VIII del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280.

- Normativa que apruebe la expropiación o modificación e imposición de servidumbre.

- Documentación que acredite el pago en favor de los propietarios por materia del procedimiento de adquisición por trato directo, expropiación de terrenos o modificación e imposición de servidumbre.

- Resolución de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, a través de la cual se transfiera un terreno del Estado en favor de SEDAPAL, con el propósito de efectuar la construcción de estructuras o instalación de redes primarias o secundarias.

- Partida Registral donde corra anotado el terreno materia del procedimiento de trato directo de adquisición, expropiación o modificación e imposición de servidumbre en favor de SEDAPAL.

- En cuanto a los costos por disponibilidad del terreno, el Consultor tendrá a su cargo todos los gastos que se incurra por diagnósticos (estudios), gestiones y trámites técnicos – administrativos, legales y notariales requeridos para la suscripción de los contratos, para obtener a nombre de SEDAPAL la libre disponibilidad de terrenos (Expedientes de Saneamiento Físico Legal por cada inmueble).

- entregables Saneamiento Físico Legal

A continuación, se procede a exponer el contenido de los informes mensuales que deberá presentar el consultor:

| ENTREGABLES | CONTENIDO MÍNIMO |
| --- | --- |
| Mes 1 |  Plan de trabajo (al 100%).  Planos generales de ubicación y localización con referencia a la afectación de predios que se requieren para el Proyecto (Esquema general – Saneamiento Físico Legal – Línea de afectación) (al 50%). |
| Mes 2 |  Planos generales de ubicación y localización con referencia a la afectación de predios que se requieren para el Proyecto (Esquema general – Saneamiento Físico Legal – Línea de afectación) (al 100%).  Ficha resumen del predio (al 100%).  Plano perimétrico y de ubicación de cada inmueble requerido (al 50%). |
| Mes 3 |  Plano perimétrico y de ubicación de cada inmueble requerido (al 100%).  Memoria descriptiva de cada inmueble (al 100%).  Requerimiento de búsqueda catastral, según formato del Registro de Predios (al 100%). |
| Mes 4 |  Certificado de búsqueda catastral de cada área o inmueble requerido para el Proyecto (al 100%).  Copia literal completa y actualizada de la partida registral del inmueble expedida por los Registros Públicos correspondientes, tratándose de predios inscritos (al 100%). |
| Mes 5 |  Copia de los títulos archivados. (al 100%).  Plano de diagnóstico técnico registral (al 50%).  Planes de saneamiento físico legal de los predios del Estado (al 50%). |
| Mes 6 |  Plano de diagnóstico técnico registral (al 100%).  Planes de saneamiento físico legal de los predios del Estado (al 100%).  Proyecto de cartas con las cuales se comunica a los sujetos pasivos la afectación del predio (al 100%).  Proyecto de cartas con las cuales se comunica a los propietarios la adopción de acuerdo para la imposición o modificación de servidumbre (al 100%).  Proyecto de las cartas cursadas a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, con las cuales se requiere la transferencia de predios a favor de SEDAPAL (al 100%). |
| Mes 7 |  Cargo de las siguientes cartas: a) de afectación a los sujetos pasivos, b) adopción de acuerdo para la imposición o modificación de servidumbre y c) a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, con las cuales se requiere la transferencia de predios a favor de SEDAPAL (al 100%).  Proyecto y cargo de carta, con la cual se requiere la tasación con todos sus anexos (al 100%).  Copia de las notificaciones vía publicación efectuadas (al 100%). |
| Mes 8 |  Tasación Comercial del predio (al 50%).  Proyecto y cargo de Carta de intención de adquisición (al 50%).  Proyecto y cargo de carta, con la cual se requiere la anotación preventiva de afectación del predio (al 50%). Proyecto de norma que apruebe la modificación o imposición de servidumbres, de conformidad con lo dispuesto por el Capítulo III del Decreto Legislativo N° 1280 (al 100%). |
| Mes 9 |  Tasación Comercial del predio (al 100%).  Proyecto y cargo de Carta de intención de adquisición (al 100%).  Proyecto y cargo de carta, con la cual se requiere la anotación preventiva de afectación del predio (al 100%).  Norma que apruebe la modificación o imposición de servidumbres, de conformidad con lo dispuesto por el Capítulo III del Decreto Legislativo N° 1280 (al 100%). |
| Mes 10 |  Resolución de transferencia de predios a favor de SEDAPAL, expedida por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.  Copia de la partida registral donde corra inscrita la inscripción de la modificación o imposición de servidumbres, de conformidad con lo dispuesto por el Capítulo III del Decreto Legislativo N° 1280 (al 100%).  Proyecto de norma que norma que apruebe la ejecución de la expropiación, de conformidad con lo dispuesto por el Título IV del Decreto Legislativo N° 1192 (al 100%).  Proyecto de norma que norma que apruebe la ejecución de la adquisición, de conformidad con lo dispuesto por el Título III del Decreto Legislativo N° 1192 (al 100%). |
| Mes 11 |  Copia de la partida registral donde corra inscrita la inscripción de la transferencia de predios a favor de SEDAPAL.  Norma que norma que apruebe la ejecución de la expropiación, de conformidad con lo dispuesto por el Título IV del Decreto Legislativo N° 1192 (al 100%).  Norma que apruebe la ejecución de la adquisición, de conformidad con lo dispuesto por el Título III del Decreto Legislativo N° 1192 (al 100%). |
| Mes 12 |  Copia de la partida registral donde corra inscrita la inscripción de la adquisición o expropiación de predios a favor de SEDAPAL.  Informe final remitiendo original y copia de los siguientes expedientes: a) adquisición por trato directo DL 1192, b) expropiación DL 1192, c) transferencia de predios a favor de SEDAPAL DL 1192 y d) modificación o imposición de servidumbres DL 1280. |

También, deberá realizar un estudio de interferencias y afectaciones, plan de compensaciones y autorizaciones. Identificará las interferencias que habría por la ejecución del proyecto, así como las afectaciones por la construcción y la operación del proyecto, estimando el número de los afectados y los costos estimados que serían necesarios considerar como parte de los costos del proyecto. En base a estos costos, se establecerá un plan de compensaciones tomando como base el cronograma de ejecución de obras y/o la prioridad que se establezca para cada caso en función de la magnitud de las obras. En la medida de lo posible, se identificará a los afectados con quienes el propietario del proyecto deberá negociar las compensaciones necesarias.

Adicionalmente se presentará un plan para que el propietario del proyecto lleve a cabo el saneamiento físico legal, y un plan para la gestión de las autorizaciones y licencias que corresponda obtener para la construcción y operación de las obras.

  - Plan de Trabajo

El Consultor dentro de los plazos establecidos en el presente TdR presentará al Equipo de Proyectos Especiales – SEDAPAL, el Plan de Trabajo del Servicio a ejecutar, que deberá contener como mínimo la siguiente información:

## Cronograma de actividades presentadas en un Diagrama de Gantt, donde se consignen los plazos y fechas de las tareas a ejecutarse, la ruta crítica, asignación de responsabilidades y actividades a realizar por el Jefe de Equipo y Especialistas, y el cronograma de la elaboración del contenido de los Informes, de acuerdo a estos Términos de Referencia.

- Este Diagrama de Gantt permitirá a SEDAPAL analizar los alcances y coherencia de lo propuesto además de llevar un control y seguimiento adecuado del estudio.

Para cada una de las actividades, el Consultor deberá desarrollar los siguientes aspectos:

- Descripción de la metodología y los procedimientos a emplear

- Mecanismos de aseguramiento de la calidad

- Sistemas de gestión y control de los servicios prestados

- Relación y descripción de las actividades a ejecutar

- Personal y recursos utilizados que debe incluir la relación de todo el personal, indicando su domicilio actual, correo electrónico, teléfonos, copia del documento de identidad (DNI o pasaporte en el caso de extranjeros).

- Resultados esperados

- Plan de Trabajo del Estudio de Impacto Ambiental

- Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo para las actividades que se van a realizar en el presente servicio, donde incluya el Plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 que debe estar inscrito en MINSA en el sistema SICOVID-19 - Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA

- Plan de Trabajo del Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo del Proyecto.

- A continuación, se propone un Índice a desarrollar en el Plan de trabajo, el mismo que sin ser limitativo deberá contener entre otros lo siguiente:

    - Enfoque del Plan de Trabajo

    - Visión general

    - Objetivos

    - Los Principales Hitos y Tareas a Desarrollar

    - Las fases del trabajo

    - Generalidades

    - El estudio de preinversión a nivel de perfil

    - Recopilación, inventario y análisis de la información existente

    - Plan de desarrollo de los estudios

    - Estudio de demanda

    - Estudio de ingeniería

    - Evaluación socio-económica

- Evaluación socio-ambiental

- Plan de desarrollo de las investigaciones de campo

- Trabajos de gabinete.

  - Requisitos según leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o   sanitarias, reglamentos y demás normas

El siguiente listado de normas no debe considerarse una restricción para el Consultor, por cuanto éste deberá considerar cualquier otra norma que sea de aplicación al objeto de la convocatoria y que se encuentre vigente al momento de la formulación del perfil.

Legislación Relativa a la Prestación de los Servicios de Saneamiento:

- Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba la Ley Marco para la adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta medidas para la ejecución de obras de infraestructura.

- Decreto Legislativo N° 1280 - “Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento” (publicado el 29.12.2016).

- Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (publicado el 26.06.2017), y su modificatoria.

- Resolución N° 079-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 004-2015/SBN, que regula la inscripción y transferencia de predios estatales requeridos para la ejecución de obras de infraestructura en el marco del Decreto Legislativo N° 1192.

- Decreto Supremo N° 018-2017-VIVIENDA, que aprueba el “Plan Nacional de Saneamiento 2017 - 2021” (publicado el 30.03.2017).

- Ley N° 28870– “Ley para optimizar la gestión de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento” (pub. 12.08.2006) y Ley N° 29740 – “Ley Complementaria del artículo 1° de la Ley N° 28870” (pub. 09.07.2011) y su Decreto Supremo N° 006-2007-EF (pub. 05.06.2007), que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28870 (pub. 05.02.2007).

- Decreto Supremo N° 018-2009-Vivienda que Modifica el Decreto Supremo N° 024-2006-Vivienda que establece un procedimiento especial para procesos de Contrataciones y Adquisiciones para la ejecución de proyectos de saneamiento.

- Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado: PLAN BICENTENARIO: El Perú hacia el 2021.

- Resolución Ministerial N° 336-2014-VIVIENDA, que aprueba el “Plan de Inversiones del Sector Saneamiento de Alcance Nacional 2014-2021” (publicado el 18.09.2014).

- Decreto Legislativo N° 1284 – “Decreto Legislativo que crea el Fondo de Inversión Agua Segura” (publicado el 29.12.2016).

Legislación Relativa al Invierte.pe y Contrataciones

- Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado (publicado el 11.07.2014), modificado mediante el Decreto Legislativo N° 1341, vigente desde el 03.04.2017 y Decreto Legislativo N° 1444, vigente desde el 30.01.2019

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 30.01.2019

- Decreto Supremo N° 284-2018-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

- Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada mediante Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 (publicado el 23.01.2019).

- Resolución Ministerial N° 008-2017-VIVIENDA, mediante el cual se Establecen Requisitos de Admisibilidad y Criterios de Evaluación para priorizar la asignación de recursos a proyectos de inversión en el sector saneamiento, en el marco de los lineamientos de la política sectorial y la normatividad vigente.

Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones

- Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, que aprueba 66 Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones RNE (publicado el 08.05.2006); modificado mediante el Decreto Supremo N° 006-2011-VIVIENDA, a través de la cual se modifica cuatro normas técnicas del RNE (publicado el 16.07.2011).

Legislación Ambiental

- Ley N° 26786 – “Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades” (pub. 13.05.1997)

- Ley N° 27446 – “Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental” (pub. 23.04.2001), modificada por el Decreto Legislativo N° 1078.

- Ley N° 28245 – “Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental” (pub. 08.06.2004) y sus modificatoria Ley N° 29050 y su reglamento.

- Ley N° 28611 – “Ley General del Ambiente” (publicado 15.10.2005) y sus modificatorias tal como lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1055.

- Ley N° 28611 “Ley General del Ambiente” (pub. 15.10.2011)

- Decreto Legislativo N° 1013 – “Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Ambiente” (pub. 14.05.2008); y sus modificatoria.

- Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

- Resolución Ministerial N° 383-2016-MINAM (13.12.2016) que modifica la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA.

- Resolución Ministerial N° 052-2012-MINAN “Directiva para la concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)”.

- Decreto Supremo N° 016-2012-VIVIENDA, aprueba los criterios a tener en cuenta para la evaluación ambiental de los proyectos en materia a que se refiere el segundo párrafo del artículo 16 del Reglamento de la Ley N° 27446 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (pub. 29.09.2012).

Legislación de Recursos Hídricos

- Ley N° 29338 – “Ley de Recursos Hídricos” (pub. 31.03.2009) y su Decreto Supremo N° 001-2010-AG.

- Decreto Legislativo N° 1285, que modifica el art. 79 de la Ley N° 29338 y establece disposiciones para la adecuación progresiva a la autorización de vertimientos y a los instrumentos de gestión ambiental

- Decreto Legislativo N° 997, que crea la Autoridad Nacional del Agua –ANA como organismo adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, el ANA se encuentra encargada de la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos.

- Decreto Supremo N° 006-2010-AG, aprueba el Reglamento de Organizaciones y Funciones del ANA, y su modificatorias tal como lo dispuesto en el Decreto Supremo 012-2016-AG.

- Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, que aprueba los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen disposiciones complementarias.

Legislación relativa a Salud

- Ley N° 26842 – “Ley General de Salud” y Decreto Supremo N° 031-2010-SA, que aprueba el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano” (pub. 26.09.2010).

- Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM aprueban los estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua.

Legislación relativa a SUNASS

- Decreto Ley N° 25965, creación de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento -  SUNASS.

- Ley N° 26284 se aprobó la Ley General de Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.

- Ley N° 27332 -Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos-

Legislación referente a la Seguridad e Higiene Ocupacional

- Ley N° 30222, Ley que modifica la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- D.S. N° 006-2014-TR; Modifican el reglamento de la Ley N° 29783

- D.S. Nº 005-2012-TR; Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- D.S. N° 050-2013-TR; Formatos Referenciales con la Información Mínima que deben contener los Registros Obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- R.M. N° 148-2012-TR; Guía para el proceso de elección de los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- R.M. N° 375-2008-TR; Norma Básica de ergonomía y evaluación de riesgos Disergonómicos.

- D.S. N° 003-98-S.A. Normas Técnicas que regulan el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

- D.S. Nº 010-2009-VIVIENDA; Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.

- R.S. N°182-2017-SUNAFIL, Protocolo para la fiscalización en materia de seguridad y salud en el sector construcción.

- Ley No. 26842; Ley General de Salud.

- NTP 399.011 Símbolos, medidas y disposición de las señales de seguridad.

- RM 571-2014 MINSA - Modificatoria de la RM 312-2011 MINSA

- RM. Nº 312-2011-MINSA. Protocolos de exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por actividad

- Norma G-050 “SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN” del Reglamento Nacional de Construcciones, aprobada por Decreto supremo N°011-2006-VIVIENDA del 05 de mayo del 2006.

- Reglamento de Seguridad Minera aprobado mediante DS 024-2016-EM y modificado por DS 023-2017-EM y demás aspectos legales referidos a la Seguridad y Salud en el trabajo, así como el procedimiento (GPOET-004 Seguridad e Higiene Ocupacional en la construcción de obras ejecutadas por SEDAPAL).

Legislación referente a la Seguridad contra el COVID-19

- Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA publicado el 08.05.2020 Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19

- Resolución Ministerial N° 283-2020-MINSA publicado el 13.05.2020 Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19

- Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA publicado el 08.05.2020 Aprueba el Protocolo Sanitario Sectorial.

- Resolución Ministerial N° 088-2020-VIVIENDA publicado el 08.05.2020 Aprueba los “Criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias”, y el listado de los proyectos de saneamiento priorizados del Sector Construcción

- Decreto Legislativo N° 1486 publicado el 10.05.2020

- Decreto Supremo N° 044-2020-PCM

- Directiva N°005-2020-OSCE/CD, complementario al Decreto Legislativo N° 1486

- D.S. N° 101-2020-EF, aprueba la Fase 2 de la Reanudación de las Actividades.

- D.S. N° 103-2020-EF, establece disposiciones reglamentarias para la tramitación de los procedimientos de selección que se reinicien en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225.

- D.S. N° 168-2020-EF, establece disposiciones en materia de contrataciones públicas para facilitar la reactivación de contratos de Bienes y Servicios y modifican el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- R.M. N° 087-2020-VVIENDA, aprueba el “Protocolo Sanitario Sectorial”

- R.M. N° 239-2020-MINSA, aprueba “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”

- R.M. N° 265-2020-MINSA, aprueba Modifican el Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”

- R.M. N° 447-2020-MINSA, aprueban el Documento Técnico: “Recomendaciones sobre el uso de Escudos Faciales (Caretas) en los Establecimientos de Salud y en la comunidad en el contexto de la pandemia de COVID-19”

- R.M. N° 448-2020-MINSA, aprueba el Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” y sus modificatoria; Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA, Resolución Ministerial Nº 283-2020-MINSA.

- R.M. N° 087-2020-VIVIENDA, aprueba el Protocolo Sanitario Sectorial complementario a los “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”.

Otras Normativa aplicable

- Código Civil Peruano, aprobado mediante Decreto Legislativo 295.

- Ley N° 27444 – “Ley del Procedimiento Administrativo General” (pub. 11.04.2001) y sus modificatorias.

- Ley N° 30693, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2018.

- Resolución de Contraloría Nº 147-2016-CG, que aprueba la Directiva Nº 011-2016-CG/GPROD denominada “Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra”.

- Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público, publicada el 03 noviembre 2006 que sustituye a las aprobadas por Resolución de Contraloría Nº 072-98-C.G.

De aprobarse una nueva Ley, Norma y/o Legislación, el Consultor está en el deber de considerarlo de oficio o por solicitud de SEDAPAL

    - Seguridad y Salud en el Trabajo

ANEXO C - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA EJECUCIÓN DE OBRA

- Al Inicio de la Actividad:

Antes del inicio de esta actividad el consultor deberá presentar con la debida antelación un plan de trabajo y el cronograma de actividades acorde a los porcentajes de avance estipulados en los Términos de Referencia, las mismas que deberán ser entregadas por el consultor para su revisión y aprobación por el supervisor del estudio.

El Consultor deberá cumplir las consideraciones de seguridad tanto en las actividades previas al perfil y en el desarrollo del perfil del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta las siguientes actividades previas:

Rehabilitación temporal del túnel Gratón desde la progresiva 2+200 actual hasta la 11+700 con el objetivo de permitir hacer mapeo hidrogeológico detallado y hacer levantamiento detallado de estado de los rieles y durmientes para mantenimiento.

Apertura de acceso (troza carrozable) en Qda. Chueco para transporte de perforador hasta llegar a la plataforma de perforación (aprox. 3700 m).

- Consideraciones generales para actividades previas al perfil

Antes del inicio de las actividades previas el consultor deberá presentar con la debida antelación un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Plan de respuesta ante emergencia, y demás documentos de gestión requeridos por el Reglamento de Seguridad Minera aprobado mediante DS 024-2016-EM y modificado por DS 023-2017-EM, además aspectos legales referidos a la Seguridad y Salud en el trabajo, las mismas que deberán ser entregadas por el consultor para su revisión y aprobación por el supervisor del perfil.

Se deben contar con las autorizaciones necesarias y personal autorizado para trabajos específicos como voladuras en caso sea necesario en las actividades previas, teniendo en cuenta la normatividad aplicable de la SUCAMEC.

El personal de ingreso, debe cumplir con todos los requisitos que pide la Ley de Seguridad N ° 29783 y sus modificatorias Ley N° 30222, así como el reglamento de seguridad minera aprobada mediante DS 024-2016-EM y modificada por DS 023-2017-EM.

Para estas actividades se deben contar con la supervisión permanente tanto de los documentos de gestión como en las actividades de campo.

El Consultor deberá incluir en el presupuesto, todos los costos referidos a la Seguridad y Salud Ocupacional que se identifiquen en el Proyecto.

Cabe señalar, que este Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 forma parte y se relaciona con el el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; por lo cual los elementos del sistema de gestión SST debe considerar los indicados en los lineamientos de Control COVID-19.

El Plan de Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 y demás protocolos sanitarios necesarios para desarrollar el presente Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil, tienen como objetivo minimizar los riesgos existentes que pueden generar la transmisión del COVID-19 en la actividad que desarrolla el personal del Consultor, por lo que su cumplimiento es de carácter obligatorio.

- Lineamientos para la vigilancia COVID-19

Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, RM-265-2020-MINSA, RM-283-2020-MINSA y sus modificatorias.

Resolución Ministerial N° 377-2020-MINSA y sus modificaciones. Registro del "Plan para la vigilancia, prevención y control del COVD-19 en el trabajo".

Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA y sus modificaciones. Aprobar el "Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudación de Actividades" el que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. Anexo RM 087-2020 Protocolo Sanitario Sectorial.

- Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo

El “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” deberá ser elaborado por el Consultor, el cual debe identificar el nivel de riesgo al que está expuesto sus trabajadores y establecer los lineamientos que indican las normas específicas para que se proceda a su registro en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. El Consultor, deberá implementar el Protocolo Sanitario que fue aprobado por el Ministerio de Vivienda mediante Resolución Ministerial N° 87-2020-VIVIENDA.

Para la elaboración del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, el Consultor deberá cumplir con los lineamientos que se indican en la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA y demás normas reguladoras.

Para el desarrollo del Plan de Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 y Protocolos Sanitarios necesarios para la Obra, SEDAPAL proporcionará como apoyo un Modelo General de Plan y de Protocolos, que son aplicables a diversos tipos de Estudios, Obras y Supervisión, que le servirán al Consultor, para el Desarrollo del Plan y Protocolos específicos para la presente Obra y Supervisión de la misma.

El Consultor en la elaboración del Presupuesto del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil, debe considerar todo el personal, materiales, equipos y servicios requeridos para dar cumplimiento al Plan y los Protocolos.

El Consultor podrá establecer mayores medidas de prevención con relación a las características de sus actividades, de los puestos de su centro de trabajo y el riesgo de exposición a COVID-19 de sus trabajadores; pudiendo emplearse en adición otros lineamientos específicos para COVID-19.

- Consideraciones Generales para la elaboración del Perfil

El Consultor durante la etapa del desarrollo del Proyecto, deberá considerar para la elaboración del perfil del Estudio de Seguridad e Higiene Ocupacional, las exigencias relacionadas a la aplicación de la Norma G-050 “SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION” del Reglamento Nacional de Construcciones, aprobada por Decreto supremo N°011-2006-VIVIENDA del 05 de mayo del 2006, así como también de las Disposiciones consideradas en la Especificación GPOET004 "SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR SEDAPAL"; Rev. 03 que está referida al desarrollo y ejecución en Seguridad e Higiene Ocupacional en la Construcción de obras ejecutadas por SEDAPAL y demás aspectos legales referidos a la Seguridad y Salud en el trabajo.

Si es necesario, el Consultor puede proponer alternativas de igual o superior característica a los procedimientos constructivos considerados en la especificación, los que deberán ser aprobados por la Supervisión con la conformidad de los responsables de la elaboración del Proyecto, sin que ello origine Costo Adicional alguno al Proyecto.

El perfil del Estudio de Seguridad e Higiene Ocupacional en su totalidad debe estar firmado por el Ingeniero especialista responsable de su ejecución, en concordancia con las Normas de Control Interno para el Área de Obras Públicas.

- El Plan de Seguridad y Las Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, es el punto de partida para prevenir riesgos en la zona de trabajo de una Obra; para ello SEDAPAL aplica para sus Proyectos y Obras la Especificación indicada, que contiene los Aspectos Generales de un “Estudio Básico de Seguridad y Salud” y base para que el Consultor elabore el “Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo” de una Obra en particular.

- Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencia

El Plan de preparación y respuesta ante emergencia describe las medidas que el personal debe tomar en una situación de emergencia para que de esta manera minimizar la exposición del personal a situaciones potencialmente peligrosas.

- Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

En el Expediente Técnico de la Obra, en lo correspondiente al Valor Referencial (Presupuesto), las Partidas para Obras Provisionales y Trabajos Preliminares consideran las Partidas requeridas para Seguridad e Higiene Ocupacional, como es el caso del campamento, depósitos, señalizaciones, cercos, barandas y otras señales necesarias. Respecto a los EPP tales como; cascos, lentes, protectores de oídos, cascos, escaleras, etc. que es de uso personal o para una cuadrilla, también los equipos de protección colectiva, que deben ser consideradas como partidas generales.

En cuanto a los personales especializados de la elaboración y ejecución del “Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo”, estos se consideran en los Gastos Generales y permanecerán durante el tiempo que dure la Obra.

Se debe considerar un presupuesto para la preparación y respuestas ante emergencias, teniendo en cuenta los sistemas de rescate en altura, espacio confinado, primeros auxilios (camillas y botiquín de primeros auxilios) y contra incendio, evaluando la necesidad de ambulancias, personal médico y tópico de obra.

- Trabajos Posteriores

El Plan de Seguridad contemplará también las previsiones y las informaciones para efectuar en su oportunidad las debidas condiciones de seguridad y salud previsibles para trabajos posteriores, como es el caso de los Manuales de Operación y Mantenimiento de las Instalaciones, equipos, etc.

Asimismo, el Perfil del Estudio de Plan de Seguridad e Higiene e Ocupacional para este tipo de Ejecución de Obra a elaborar por el Consultor debe incluir un cuadro resumen  de los costos que demande  las actividades a instalar el plan de seguridad en la obra (trabajadores, profesionales, materiales etc.) y así cumplir con los requerimientos y pasos establecidos en el procedimiento que se indican GPOET004 - SEDAPAL para obtener  la  “Seguridad e Higiene Ocupacional en la Construcción de Obras Ejecutadas por SEDAPAL”.

- Entrega de Información:

El perfil del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo contendrá como mínimo:

1.- Generalidades

1.1	Objeto

1.2	Campo de Aplicación

1.3	Definiciones

1.4	Inspección del Trabajo

1.5	Requisitos del Lugar de Trabajo

1.5.1	Consideraciones Generales

1.5.2	Instalaciones Eléctricas Provisionales

1.5.3	Primeros Auxilios

1.5.5	Comité de Seguridad

1.5.6	Información y Formación

1.5.7	Señalización

1.5.8	Orden y Limpieza

1.6	Plan de Seguridad y Salud

1.6.1	Estándares de Seguridad y Salud y Procedimientos de Trabajo

1.6.2	Programa de Capacitación.

1.6.3	Mecanismos de Supervisión y Control.

1.7	Declaración de Accidentes y Enfermedades.

1.7.1	Informe de Accidente.

1.7.2	Formato para Registro de Índices de Accidentes.

1.7.3	Registro de Enfermedades Profesionales.

1.8	Calificación de las Empresas Contratistas.

1.9	Protección contra Incendios.

1.10	Equipo Básico de Protección Personal (EPP).

2.- Actividades Específicas: Condiciones de Seguridad.

2.1	Accesos, Circulación y Señalización dentro de la Obra	.

2.2	Interferencias Eléctricas.

2.3 Almacenamiento y Manipuleo de Materiales.

2.4	Procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS)

2.4.1 Protección en Trabajos con Riesgos de Caídas.

2.4.1.1	Uso de Escaleras.

2.4.1.2	Uso de Andamios.

2.4.2 Trabajos con Equipo de Izaje.

2.4.3 Obras de Construcción Pesada.

2.4.3.1	Obras de Movimientos de Tierra Sin Explosivos	.

2.5.3.2	Obras de Movimientos de Tierra Con Explosivos.

2.5.3.3	Excavaciones Subterráneas: Túneles, Piques, Chimeneas, etc.

2.4.4 Construcciones Hidráulicas: Enrocados, Presas, Bocatomas, etc.

2.4.5 Izaje de Carga.

2.4.6 Obras de Infraestructura, Excavaciones y Demoliciones.

2.4.6.1	Excavaciones

2.4.6.2	Demoliciones

3.- Disposiciones Complementarias de Protección y Seguridad Específica para las Obras que Ejecuta SEDAPAL

3.1	Referencias Normativas

3.2	Programas Mínimos del Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional

3.3	Modelo del Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional

3.3.1	Introducción al Plan

3.3.2	Normas de Seguridad Aplicables a la Obra

3.3.3	Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control

3.3.4	Botiquín

3.3.5	Trabajos Posteriores

3.3.6	Obligaciones Complementarias del Contratista

3.3.7	Coordinador en Materia de Seguridad e Higiene Ocupacional

3.3.8	Obligaciones de los Trabajadores Autónomos (Independientes)

3.3.9	Cuaderno de Incidencias

3.3.10	Paralización de los Trabajos

3.3.11	Derechos de los Trabajadores.

3.4	Preparación y respuesta ante emergencias

3.4.1 Tipos de contingencia

3.4.2 Niveles de respuesta a emergencias

3.4.3 Organización y responsabilidades

3.4.4 Equipos y materiales de respuesta a emergencias

3.4.5 Comunicaciones

3.4.6 Capacitación

3.4.7 Simulacros-evacuación

3.4.8 Actividades de mitigación

3.4.9 Brigadas de emergencia

3.5  Exigencias Mínimas del Reglamento y Plan para los Contratistas

3.5.1	Generalidades

3.5.2	Definiciones Particulares

3.5.3	Condiciones

3.5.4	Exigencias Mínimas - Reglamentación

3.5.5	Disposiciones Complementarias

3.5.6	Sanciones y Faltas Graves

4.- Infracciones y Sanciones.

5.- Presupuesto de Seguridad e Higiene Ocupacional

  - Impacto Ambiental

El Postor que obtenga la Buena Pro, deberá cumplir con la legislación, reglamentación, requisitos legales y otros requisitos aplicables a la normatividad ambiental vigente, a fin de prevenir la contaminación e impactos negativos que se genere al ambiente, la salud y los recursos naturales, durante el desarrollo de sus servicios.

Las actividades a ejecutar por el consultor en este punto son detalladas en el numeral 5.3.8 Anexo A.

  - Seguros

EL CONTRATISTA deberá contar, conforme a la Ley Nº 26790 “Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud” y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 009-97-SA, modificado por Decreto Supremo Nº 003-98-SA y el D.S. 043-2016-SA que actualiza el Anexo 5 del Reglamento de la Ley N° 26790, con una Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, con el propósito de proporcionar a los trabajadores asignados al servicio de consultoría una cobertura adicional por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Complementaria a la que normalmente brinda ESSALUD), debiendo comprender cada póliza por separado, la Cobertura de Salud de Invalidez y Sepelio (esta última incluye Supervivencia). Dicha póliza deberá ser entregada al Equipo Proyectos Especiales, antes del inicio del servicio de consultoría.

  - Prestaciones accesorias a la prestación principal

No aplica

  - Lugar y plazo de prestación del servicio de consultoría

    - Lugar

El Proyecto se encuentra ubicado hidrográficamente en la cuenca del río Rímac, provincia de Huarochirí. Esta cuenca pertenece a la vertiente del Pacífico.

El área del estudio se encuentra limitada de la siguiente manera:

Por el Norte	: con la cuenca del río Chillón.

Por el Sur	: con las cuencas del río Lurín y Mala.

Por el Este	: con la cuenca del río Mantaro.

Por el Oeste	: con el Océano Pacífico, lugar donde desemboca

    - Plazo

De acuerdo con el artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el plazo para la ejecución de los servicios de consultoría es de 365 días calendarios, contados a partir de la designación del coordinador de estudio por parte de SEDAPAL, la misma que se notificara al consultor.

Dicho plazo no considerará el plazo que tiene la entidad para emitir conformidad o formular observaciones ni el plazo con que cuenta el contratista para levantar las mismas.

  - Resultados esperados (Entregables)

El producto esperado es el ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO “AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL TÚNEL GRATON” en base a los alcances y requerimientos establecidos en los presentes Términos de Referencia y la normatividad vigente aplicable.

La descripción del contenido de los informes que se detalla a continuación no es limitativa, debiendo el Consultor ampliar y profundizar en lo que considere necesario para el desarrollo de los informes; siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice.

El Consultor presentará los siguientes informes, los cuales tendrán el siguiente calendario y contenido:

## Primer Informe

## A los veinte (20) días calendarios de iniciado el servicio, el Consultor presentará el Plan de Trabajo que deberá contener la información solicitada en el numeral 5.4.

## Segundo Informe:

## A los noventa (90) días calendarios, previa conformidad del primer informe, conteniendo el resultado de las actividades iniciales - Obtención de los permisos ante el ANA y Autoridad Local acorde al numeral 5.3.7.1 “Obtención de permisos previos” y la adecuación de los accesos desde la quebrada Río Blanco a través de la quebrada Chueco hasta la plataforma del perfil para las perforaciones; asimismo, se remitirá el resultado de las Perforaciones en 365580 Este, 8706220 Sur, 18L, WGS84, y Avances del Anexo “A” – Componente de Impacto Ambiental  y Anexo “B” – Saneamiento Físico Legal, de acuerdo a los requerimientos y alcances establecidos en los respectivos numerales de los presentes Términos de Referencia.

## Tercer Informe:

## A los noventa (90) días calendarios, previa conformidad del segundo informe, conteniendo concluido las actividades para la Rehabilitación del Túnel Gratón y Avances de los estudios para la explotación del acuífero: Pre diseño de presas de recarga, Pre diseño de Accesos de Caminos, Pre diseño del Nuevo ramal de drenaje, pre diseño de los Drenes horizontales y Pre diseño de botadero de desmonte en Chinchán y avances del Componente Costos y Presupuestos al 30 % de acuerdo a los requerimientos y alcances establecidos en los respectivos numerales de los presentes Términos de Referencia.

## Cuarto Informe:

## A los setenta y cinco (75) días calendarios, previa conformidad del tercer informe, conteniendo el resultado final de los estudios para la explotación del acuífero como el Pre diseño de presas de recarga, Pre diseño de Accesos de Caminos, Pre diseño del Nuevo ramal de drenaje, pre diseño de los Drenes horizontales y Pre diseño de botadero de desmonte en Chinchán, de acuerdo a los requerimientos y alcances establecidos en los respectivos numerales de los presentes Términos de Referencia.

## Quinto Informe:

## A los sesenta (60) días calendario, previa conformidad del cuarto informe, conteniendo el Borrador del Informe Final al 100% del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil del Proyecto “Ampliación de la Capacidad del Túnel Gratón”, con los resultados finales de todos los estudios establecidos en el Numeral 5.0 CONTENIDO DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL , Numeral 5.7 ANEXO: COMPONENTE INGENIERÍA, Numeral 5.8 ANEXO A - COMPONENTE AMBIENTAL y  Numeral 5.9 ANEXO B – SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL de los presentes Términos de Referencia.

## Sexto Informe:

## A los treinta (30) días calendarios, previa conformidad del quinto informe, presentará el Informe Final del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil del Proyecto “Ampliación de la Capacidad del Túnel Gratón”, con los resultados finales de todos los estudios establecidos en el Numeral 5.0 CONTENIDO DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL, Numeral 5.7 ANEXO: COMPONENTE INGENIERÍA, Numeral 5.8 ANEXO A - COMPONENTE AMBIENTAL y  Numeral 5.9 ANEXO B – SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL de los presentes Términos de Referencia.

De conformidad con el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días.

De existir observaciones, la Entidad debe comunicarlas al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar. Tratándose de consultorías el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes, servicios en general y/o consultorías manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

El responsable de la revisión, evaluación, comunicación de observaciones o de otorgar la conformidad del informe, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días calendario contados desde haberse recibido.

El EPE revisará y aprobará los informes del componente de Ingeniería y el componente de Impacto Ambiental será revisado y aprobado por EGASE – SEDAPAL.

Para iniciar la revisión y evaluación de los Informes, Planos y Absolución de las observaciones (de ser el caso), los mismos deberán estar sellados y firmados en todas las páginas por el Jefe de Proyecto y Especialistas en lo que les corresponda, tal como figura en el registro de su Colegio Profesional, y en el caso de ser Ingeniero con el sello que le proporcione el CIP, según lo establecido en el numeral 5.1 del artículo 5° del Reglamento de la Ley 28858 – Ley que autoriza al Colegio de Ingenieros del Perú, para supervisar a los profesionales de ingeniería de la República del Perú. De no cumplirse con el presente requisito, SEDAPAL dará por observado el Informe y procederá a la devolución del Informe y de ser el caso, el Consultor se hará merecedor de la penalidad por el incumplimiento incurrido, según lo señalado en los presente Términos de Referencia.

Si el Consultor presenta los Informes sin que cuenten con la documentación completa de acuerdo a los Términos de Referencia, el Informe se dará por no presentado, en tal sentido la fecha de presentación del Informe corresponderá a la fecha en que se presente en forma completa, con los ellos y firmas correspondientes.

# Los tiempos de revisión de SEDAPAL y de levantamiento de observaciones por parte del Consultor no forman parte del plazo contractual, ni se computan al momento de aplicar las penalidades.

# En caso de que SEDAPAL observe los informes, el Consultor tendrá por única vez un plazo máximo de veinte (20) días calendario para subsanar las observaciones, que se computan desde el día siguiente de la fecha de recepción por el Consultor del documento de observación.

# Si vencido el plazo de los veinte (20) días calendario otorgados al Consultor para subsanar las observaciones, éste no cumple con presentar adecuadamente el levantamiento de las observaciones o lo presenta en forma incorrecta, deficiente e incompleta manteniendo las observaciones formuladas por SEDAPAL se le aplicará una penalidad por cada día de retraso, hasta que su presentación cumpla con los alcances de los Términos de Referencia.

# Si el Consultor incumple injustificadamente sus obligaciones contractuales y/o llega a alcanzar una acumulación de la penalidad máxima establecida en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, SEDAPAL podrá resolver el contrato por incumplimiento

## Todos los informes serán presentados en versión impresa en tres (03 volúmenes: 01 original y 02 copias), debidamente foliados, firmados y sellados en cada página por el Jefe del Proyecto, y todos los especialistas responsables de su elaboración. Asimismo, en todos los casos se adjuntará la versión digital en las extensiones Word y PDF, las tablas y gráficos deberán ser presentados en Excel, presupuesto y análisis de precios unitarios en S10, programación en MS Project, planos y dibujos en programa AUTOCAD (DWG) y las imágenes en formato JPG. El Consultor deberá entregar los CD-ROM’s o DVD’s con los archivos correspondientes al estudio y con una memoria explicativa, de manera que se puedan reproducir el contenido total de cada Informe.

Los entregables del componente de Saneamiento Físico Legal será presentado acorde a lo solicitado en el numeral 5.3.9.

## La presentación de planos y dibujos en cada informe será de la siguiente manera:

- Dibujados a través del software Autocad y empleará los membretes que suministrará el SEDAPAL.

- Planos impresos en papel bond, en Formato A3, A2, A1 o A0. Se presentarán doblados en tamaño A4 insertos en una mica plastificada.

- Los planos deberán ser firmados y sellados por el Jefe de Equipo y por los profesionales responsables de su elaboración.

- Los softwares a utilizar para la elaboración de los informes serán:

- Textos en general, formulados a través del software Microsoft Word (Versión compatible con Windows 8).

- Microsoft Excel (Versión compatible con Windows 8).

- Cronograma de Ejecución en software Microsoft Project (Versión compatible con Windows 8).

- Diagramas de Barras Gantt y Diagrama CPM (Critical Path Method o Método de la Ruta Crítica), formulados a través del software Microsoft Project (Versión compatible con Windows 8).

- Planos y Dibujos en Autocad.

- Las exposiciones serán presentadas en Power Point (Versión compatible con Windows 8).

- La Fuente Tipográfica que se utilizará en la redacción de los textos será “Arial”. El tamaño de la letra para los títulos generales, subtítulos y para los textos será de 11 puntos. Se empleará espaciado interlineal sencillo y alineación justificada.

- Cada entregable requerirá (de ser requerido), una presentación al equipo técnico de EPE por parte del Consultor.

- SEDAPAL será el titular de los derechos de orden patrimonial de los informes, reportes, obras y en general, de todo documento, modelo o software que elabore, produzca o desarrolle el Consultor en forma específica para el cumplimiento de las obligaciones del servicio, y no podrá ser utilizada por el Consultor para los fines distintos a los del Estudio.

- El Consultor presentará todos los informes en la mesa de parte de la sede central de SEDAPAL, dirigidos al Jefe del Equipo de Proyectos Especiales en su calidad de área usuaria, quien derivará la documentación al Coordinador asignado y Equipo de Trabajo, para su respectiva revisión, evaluación y opinión. Luego del cual el Jefe del Equipo de Proyectos Especiales comunicará al Consultor las observaciones o conformidad de los referidos informes, y a su vez comunicará al Equipo de Manejo de Fondos para el trámite correspondiente.

- Requisitos y Recursos del proveedor

  - Requisitos del proveedor

    - Habilitación

No Aplica

  - Recursos a ser provistos por el proveedor

    - Equipamiento

- Equipamiento Estratégico

| Área | Equipo |
| --- | --- |
| Topografía | Estación total: con precisión a distancia 2,0+2ppm, y precisión angular<5°, incluye prisma y accesorios GPS diferencial: Geodésico-GNSS, parámetros Datum Geodésico, WG84 |
| Geofísica | - Sismógrafo para prospección geofísica MAM y MASW como mínimo de 24 geófonos, - Georadar para 15m~20m de profundidad (frecuencia menor a 200 MHz), - Resistivímetro para tomografía eléctrica: Multivoltímetro electrónico y/o Ohm-maper y/o otros) para sondaje eléctrico vertical de acuíferos hasta una profundidad de 15m. |
| Perforación diamantina | Equipo para perforación diamantina con capacidad para realizar perforaciones DDH en diámetro HQ, NQ o BQ continuo de 1600m de longitud en inclinación subvertical (70°~85°) en roca caliza y sedimentario arenisca-lutita. |
| Accesos (trocha carrozable para traslado de perforadora) | - 01 tractor D5, equivalente o superior, potencia mínimo 74 kw, Potencia neta mínimo 67 Kw, hoja topadora, alarma de retroceso. - 01 Rodillo liso compactador, de 10 Ton., potencia mínima 125 HP. |

Nota: Todos los equipos deberán garantizar al menos 85% de disponibilidad mecánica, suceptibles de penalidades.
- Equipos electrónicos y de medición de campo deberán tener certificado de calibración actualizado susceptibles de penalidades.

- Otro equipamiento

Deberá acreditarse para el inicio de la ejecución del contrato. Asimismo, para la presentación de la propuesta técnica bastará con la presentación de la Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia.

| Área | Equipo |
| --- | --- |
| Mapeo hidrogeológico | - Correntómetro, con control y visualización resistente al agua, lecturas de velocidad (tiempo real y promedio), con salida para exportar los datos almacenados a una PC o visualización de mediciones en tiempo real. - Equipo para ensayos Lugeon en diámetro HQ - Multiparámetro para calidad de agua in situ, Gran pantalla gráfica con iluminación de fondo, hasta 12 parámetros, carcasa resistente al agua (IP 67), con Interfaz de usuario intuitiva, con función de registro e interfaz al PC por USB. |
| Geotecnia campo | - Cono y arena graduada, para determinación de densidad de suelos cuyo tamaño máximo absoluto de partículas sea menor o igual a 50 mm (2”). - Esclerómetro (Martillo Schmidt), Equipo para ensayo CBR, rango de medición: 10-70N / mm, Energía de impacto: 2.207 joules, almacenamiento: datos para 4000 estructuras de concreto. |
| Rehabilitación subterránea | - 05 Jacklegs, - 01 compresora mínimo 750 cfm, - 01 ventilador axial de 50,000 cfm, - 01 grupo electrógeno de 1.5 Mw, - 01 vehículo utilitario para sostenimiento y remoción de material |

    - Personal

- Personal Clave

Personal requerido sujeto a calificación:

| N° | PERSONAL PROFESIONAL | H / Mes | CANT | % PARTICIP | TIEMPO EN MESES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jefe de Proyecto Especialista en hidrogeología Senior para liderazgo y supervisión de proyecto. | H / Mes | 1 | 100 | 12 |
| 2 | Especialista en hidrología. | H / Mes | 1 | 100 | 12 |
| 3 | Especialista Ing. Minas para rehabilitación y sostenimiento de túneles. | H / Mes | 1 | 100 | 12 |
| 4 | Especialista en geotecnia para presas de agua y botaderos. | H / Mes | 1 | 100 | 12 |
| 5 | Especialista en diseño de caminos en la sierra. | H / Mes | 1 | 100 | 12 |
| 6 | Especialista mecánico-eléctrico con experiencia en transmisión eléctrica en mina subterránea. | H / Mes | 1 | 100 | 12 |
| 7 | Especialista en geofísica Senior para liderazgo de estudios. | H / Mes | 1 | 100 | 12 |
| 8 | Especialista Ing. Minas para: ventilación subterránea, transporte en rieles, excavación, sostenimiento, servicios auxiliares. | H / Mes | 1 | 100 | 12 |

| Profesional Clave |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | Cargo | Perfil |
| 1 | Jefe de Proyecto Especialista en hidrogeología Senior para liderazgo y supervisión de proyecto. | Ing. Geólogo o Geólogo, titulado, colegiado, con 05 años de experiencia profesional, contabilizado desde su colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú o su equivalente en su país de origen, como Especialista en hidrogeología ejerciendo el liderazgo y/o supervisión de proyectos, deberá estar inscrito en el registro de consultores de agua subterránea de la Autoridad Nacional del Agua, lo cual deberá acreditarse para el inicio de la ejecución del contrato. Puede participar también un Ingeniero Civil, siempre que cumpla con la experiencia requerida. Actividades: Responsable de llevar el estudio, monitoreando todas las actividades de ingeniería y trabajos relacionados con el estudio. |
| 2 | Especialista en hidrología | Ing. Civil, Ing. Agrícola, o Ing. Agrónomo, titulado colegiado, con 05 años de experiencia profesional, contabilizado desde su colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú o su equivalente en su país de origen, como Especialista en hidrología. Actividades: Será responsable de la solución al problema relacionado con el agua, evaluando la cantidad, calidad y disponibilidad. |
| 3 | Especialista Ing. Minas para rehabilitación y sostenimiento de túneles. | Ing. Minas, titulado colegiado, con 03 años de experiencia, contabilizado desde su colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú o su equivalente en su país de origen, como Especialista en minería subterránea, y rehabilitación de túneles y sostenimiento de túneles. Actividades: Puede participar también un Ingeniero Civil, siempre que cumpla con la experiencia requerida. Se desempeñara en la evaluación y diseño del túneles subterránea, además se encargara de la labor de voladura con explosivos, tanto para minería subterránea como de cielo abierto y el manejo, transporte y tratamiento de explosivos, así como la estabilidad de acceso hacia los túneles. |
| 4 | Especialista en geotecnia para presas de agua y botaderos | Ing. Civil o Ing. Geólogo, titulado colegiado, con 05 años de experiencia profesional, contabilizado desde su colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú o su equivalente en su país de origen, como Especialista en geotecnia para presas de agua y botaderos en diseño de presas de tierra (para agua o relaves) y análisis de rotura de presas. Actividades: Realizar los diversos Estudios de los Suelos para el soporte de las estructuras proyectadas. Verificación de los suelos por donde se planteará la instalación de estructuras hidráulicas. |
| 5 | Especialista en diseño de caminos en la sierra | Ing. Civil, titulado colegiado, con 05 años de experiencia profesional, contabilizado desde su colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú o su equivalente en su país de origen, como Especialista en diseño de caminos en la sierra. Actividades: Este profesional realizara trazo de carretera, en la que existan pendientes pronunciadas y suaves. |
| 6 | Especialista mecánico-eléctrico con experiencia en transmisión eléctrica en mina subterránea. | Ing. Mecánico, o Ing. Mecánico-Eléctrico titulado colegiado con 03 años de experiencia, contabilizado desde su colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú o su equivalente en su país de origen, como Especialista en mantenimiento en minería y sistemas de transmisión eléctrica de alta, media y baja tensión. Actividades: Diseñara la alimentación eléctrica en alta y media tensión, la misma que servirá para el funcionamiento de equipos que necesitan de la energía eléctrica. |
| 7 | Especialista en geofísica Senior para liderazgo de estudios | Geofísico, Ing. Geofísico, Ing. Civil o Ing. Geólogo titulado colegiado, con 05 años de experiencia, contabilizado desde su colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú o su equivalente en su país de origen, como Especialista en liderazgo de estudios en geofísica. Actividades: El especialista en geofísica, realizara la investigación, exploración, evaluación, explotación para el aprovechamiento de recursos energéticos, minerales e hidrológicos. Además, determina el impacto ambiental y los riesgos geológicos. |
| 8 | Especialista Ing. Minas para: ventilación subterránea, transporte en rieles, excavación, sostenimiento, servicios auxiliares. | Ing. Minas, titulado colegiado, con 03 años de experiencia, contabilizado desde su colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú o su equivalente en su país de origen, como Especialista en minería subterránea (servicios auxiliares, ventilación y geomecánica) y rehabilitación de túneles. Puede participar también un Ingeniero Civil, siempre que cumpla con la experiencia requerida. Actividad: Se desempeñara en la evaluación y diseño del túneles subterránea, además se encargara de la labor de voladura con explosivos, tanto para minería subterránea como de cielo abierto y el manejo, transporte y tratamiento de explosivos, así como la oxigenación necesaria para el ingreso sin dificultad hacia el interior del túnel. |

- Otro Personal

Personal requerido no sujeto a calificación:

| N° | PERSONAL PROFESIONAL | H / Mes | CANT | % PARTICIP | TIEMPO EN MESES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Especialista en hidrogeología Junior para ejecución de trabajos de campo. | H / Mes | 1 | 50 | 6 |
| 2 | Especialista en gestión de permisos ante la ANA. | H / Mes | 1 | 50 | 6 |
| 3 | Especialista en geofísica Junior para ejecución de trabajos de campo | H / Mes | 1 | 100 | 12 |
| 4 | Técnico de Perforación a cargo de perforadoras. | H / Mes | 1 | 100 | 12 |
| 5 | Especialista en costos obras superficiales: presas superficiales, caminos. | H / Mes | 1 | 100 | 12 |
| 6 | Especialista en costos obras subterráneas: desarrollo mina subterránea, rehabilitación túnel. | H / Mes | 1 | 100 | 12 |
| 7 | Especialista en costos componentes mecánico eléctrico | H / Mes | 1 | 100 | 12 |
| 8 | Especialista en Seguridad Ocupacional | H / Mes | 1 | 100 | 12 |
| 9 | Especialista en manejo social | H / Mes | 1 | 100 | 12 |
| 0 | Especialista ambiental | H / Mes | 1 | 100 | 12 |
| 11 | Especialista en identificación y evaluación física de afectaciones prediales | H / Mes | 1 | 100 | 12 |
| 12 | Especialista en evaluación legal de afectaciones prediales | H / Mes | 1 | 100 | 12 |
| 13 | Especialista en Topografía | H / Mes | 1 | 100 | 12 |

| N° | Posición | Perfil |
| --- | --- | --- |
| 1 | Especialista en hidrogeología Junior para ejecución de trabajos de campo. | Geólogo o Ing. Geólogo, titulado colegiado, con 02 años de experiencia profesional, contabilizado desde su colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú o su equivalente en su país de origen, como Especialista en hidrogeología. Actividades: Se encargará de la gestión y conservación de los recursos existentes de agua subterránea y la búsqueda de nuevos recursos. El trabajo de campo que realizan será la perforación de tierras para recoger información sobre las aguas subterráneas y las estructuras subterráneas (tales como su naturaleza y su capacidad para almacenar agua), así como las pruebas sobre la calidad del agua, la identificación de la presencia de contaminación. |
| 2 | Especialista en gestión de permisos ante la ANA. | Ing. Civil, Ing. Agrícola o Ing. Agrónomo, titulado colegiado, con 03 años de experiencia profesional, contabilizado desde su colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú o su equivalente en su país de origen, como especialista en gestiones ante la ANA. Actividad: Efectuara las gestiones ante el Autoridad Nacional del Agua para lograr las autorizaciones correspondientes. |
| 3 | Especialista en geofísica Junior para ejecución de trabajos de campo | Geofísico, Ing. Geofísico, Ing. Civil o Ing. Geólogo titulado colegiado, con 03 años de experiencia profesional, contabilizado desde su colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú o su equivalente en su país de origen, como Especialista en ejecución de trabajos de campo en geofísica. Actividad: Apoyará al especialista en geofísica, en la investigación, exploración, evaluación, explotación para el aprovechamiento de recursos energéticos, minerales e hidrológicos. Además, determina el impacto ambiental y los riesgos geológicos. |
| 4 | Técnico de Perforación a cargo de perforadoras. | Geólogo, Ing. Geólogo, o Técnico con 03 años de experiencia en perforaciones. Actividad: Se encargara de realizar la perforación del túnel y distribuirá el equipamiento necesario para el avance con las perforadoras. |
| 5 | Especialista en costos obras superficiales: presas superficiales, caminos. | Ing. Civil, titulado colegiado, con 03 años de experiencia profesional, contabilizado desde su colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú o su equivalente en su país de origen, como Especialista en costos obras superficiales: presas superficiales, caminos. Actividad: Supervisar y controlar los metrados ejecutados, mayores metrados y saldos por ejecutar; así mismo procesar las valorizaciones de acuerdo al avance de las actividades y apoyar en el seguimiento de actividades de presas y caminos. |
| 6 | Especialista en costos obras subterráneas: desarrollo mina subterránea, rehabilitación túnel. | Ing. Minas o Ing. Civil, titulado colegiado, con 03 años de experiencia profesional, contabilizado desde su colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú o su equivalente en su país de origen, como Especialista en costos obras subterráneas: desarrollo mina subterránea, rehabilitación túnel. Actividad: Supervisar y controlar los metrados ejecutados, mayores metrados y saldos por ejecutar; así mismo procesar las valorizaciones de acuerdo al avance de las actividades y apoyar en el seguimiento de actividades desarrollo de mina y rehabilitación del túnel. |
| 7 | Especialista en costos componentes mecánico eléctrico | Ing. Mecánico o Ing. Mecánico Eléctrico, titulado colegiado, con 03 años de experiencia profesional, contabilizado desde su colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú o su equivalente en su país de origen, como especialista en componentes mecánico eléctrico. Actividad: Supervisar y controlar los metrados ejecutados, mayores metrados y saldos por ejecutar; así mismo procesar las valorizaciones de acuerdo al avance de las actividades y apoyar en el seguimiento de actividades del componente mecánico eléctrico del túnel. |
| 8 | Especialista en Seguridad Ocupacional | Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional, Ing. de Minas, Geólogo, Ingeniería ambiental o de carreras afines, con 03 años de experiencia, contabilizado desde su colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú o su equivalente en su país de origen, como Especialista en Seguridad Ocupacional. Actividad: El especialista en seguridad realizara mediante la observación directa de las instalaciones, equipos y procesos para identificar los peligros existentes y evaluar los riesgos en los puestos de trabajo y tomar las medidas de mitigación. |
| 9 | Especialista en manejo social | Sociólogo o Asistente Social, titulado colegiado, con 01 año de experiencia profesional, contabilizado desde su colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú o su equivalente en su país de origen, como Especialista en manejo social de obras de saneamiento. Actividades: Será el responsable de identificar los riesgos y mitigantes sociales de los Proyectos, velar por la incorporación de medidas sociales en el diseño e implementación del proyecto. |
| 10 | Especialista ambiental | Ing. Ambiental, titulado colegiado, con 02 años de experiencia profesional, contabilizado desde su colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú o su equivalente en su país de origen, como Especialista ambiental en obras de saneamiento. Actividades: Verificar la aplicación oportuna de las medidas de mitigación y la eficacia de las mismas, cumpliendo las normas de prevención ambiental, monitoreo de aire y niveles de ruido; así como el monitoreo de la calidad del agua. Efectuara el seguimiento a las medidas indicadas en los instrumentos de gestión ambiental (medidas de mitigación, reparación y compensación) las que deben ser adecuadas y suficientes para acreditar el cumplimiento de las normas ambientales |
| 11 | Especialista en identificación y evaluación física de afectaciones prediales | Ing. Civil o Arquitecto, titulado colegiado, con experiencia con 02 años de experiencia profesional, contabilizado desde su colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú o su equivalente en su país de origen, como Especialista en identificación y evaluación física de afectaciones prediales. Actividades: Este profesional evaluara las posibles afectaciones que pudiera generarse en el desarrollo del proyecto, para lo cual coordinara con la población y con las actividades de ingeniería. |
| 12 | Especialista en evaluación legal de afectaciones prediales | Abogado, titulado colegiado, con 02 años de experiencia profesional experiencia, contabilizado desde su colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú o su equivalente en su país de origen, como Especialista en saneamiento físico - legal e identificación y evaluación de predios y población afectada por obras de infraestructura. Actividades: Este profesional evaluara las posibles afectaciones que pudiera generarse en el desarrollo del proyecto, para lo cual coordinara con la población con la municipalidad desde el punto de vista legal. |
| 13 | Especialista en Topografía | Ing. Civil, titulado colegiado, con 02 años de experiencia, contabilizado desde su colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú o su equivalente en su país de origen, como Especialista en levantamiento topográfico de túneles, carreteras y/o cerros. Actividades: El especialista en topografía, efectuara el levantamiento de la información del túnel y de la trocha carrozable y de toda información relativa a la elaboración del proyecto. |

Notas:

- La COLEGIATURA y HABILITACIÓN de los profesionales se requerirán para el inicio de su participación efectiva en la ejecución del contrato, tanto para aquello profesionales de procedencia peruana como extranjera.

- En el caso de profesionales extranjeros, para la presentación de ofertas los postores además deberán presentar obligatoriamente copia simple de: i) la revalidación u homologación del título profesional extranjero, emitido por una de las universidades peruanas autorizadas por SUNEDU; o ii) el reconocimiento del título profesional extranjero. Emitido por la SUNEDU.

- Es preciso señalar, adicionalmente, que la participación del personal técnico de apoyo durante el desarrollo del servicio será obligatoria y su incumplimiento será pasible de la aplicación de penalidades detalladas en el cuadro del numeral 7.10 Otras penalidades aplicables.

- La experiencia del personal profesional propuesto se podrá acreditar con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de los contratos y su respectiva conformidad de servicios, o constancias o certificados (ii) otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. La experiencia profesional se contabilizara a partir de la fecha de colegiatura.

- Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes:

- Servicios de elaboración de estudios a nivel de pre inversión que incluyan actividades de estructuras de túneles y/o líneas de conducción con una longitud mayor a 1Km y diámetro mayor o igual a 500mm.

- Servicios de estudios que incluyan actividades de túneles y/o líneas de conducción con diámetro mayor o igual a 500mm.

- El personal técnico de apoyo, no sujeto a calificación, deberá acreditar su perfil y experiencia para el inicio de su participación efectiva en la ejecución del contrato. Asimismo, para la presentación de la propuesta técnica bastará con la presentación de la Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia.

- Otras consideraciones para la ejecución de la prestación

7.1.1 	Otras Obligaciones de EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizará, sea directamente o a través de su personal, debiendo responder por la ejecución de la prestación.

7.1.2   Recursos y facilidades a ser provistas por SEDAPAL

Salvo aquellos casos en que por la naturaleza de las labores operativas a realizarse, EL CONTRATISTA del servicio no deberá hacer uso de las instalaciones de SEDAPAL. Caso contrario, deberán gestionar una autorización expresa de la Gerencia de Proyectos y Obras – GPO, quien coordinará con el Equipo Protección y Vigilancia para la obtención de las autorizaciones respectivas, y que en cualquier de los casos, deberá limitarse sólo hasta la culminación de la actividad.

Queda prohibido, bajo responsabilidad de las áreas usuarias, prestar cualquier tipo de facilidades adicionales que no estén contempladas en los presentes Términos de Referencia.

    - Otras Obligaciones de SEDAPAL

No Corresponde

  - Adelanto Directo

A solicitud de EL SUPERVISOR, la entidad (SEDAPAL) podrá otorgar un adelanto directo, por el 20% del monto contratado original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza acompañada del comprobante correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

Esta garantía deberá ser emitida por un monto idéntico y un plazo mínimo de vigencia de tres (03) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado.

La entidad (SEDAPAL) debe entregar el monto solicitado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

  - Subcontratación

El Consultor ejecutará al 100% la prestación del servicio, por lo cual no existirá subcontrataciones.

  - Seguridad de la Información

A efectos de otorgar la seguridad de la información durante la ejecución del contrato el consultor que obtenga la buena pro suscribirá el Acuerdo de Confidencialidad a la firma del contrato, sujetándose a las cláusulas dispuestas en el citado acuerdo.

(En tal sentido, EL CONSULTOR deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por SEDAPAL en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, así como la que se genera durante la ejecución de las prestaciones y la información producida una vez que se haya concluido las prestaciones. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás documentos e información compilados o recibidos por EL CONSULTOR.)

  - Propiedad Intelectual

SEDAPAL tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitación, las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos o documentos y otros materiales que guarden una relación directa con la ejecución del servicio de consultoría o que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el curso de la ejecución del servicio de consultoría de consultoría.

  - Medidas de Control durante la ejecución contractual

SEDAPAL efectuará medidas de control (visitas de supervisión e inspecciones) a ser realizadas durante la ejecución del servicio de consultoría. Las medidas de control tienen por finalidad verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.

Para iniciar la evaluación de todos los informes y absoluciones de Observaciones a presentar, los Especialistas y el Jefe del estudio o del Proyecto propuestos en la oferta técnica del Consultor y aceptados por SEDAPAL, firmarán en todas  las páginas de los informes, Absolución de Observaciones  y/o Planos, que correspondan a su responsabilidad y el Jefe del Proyecto firmara todas las páginas de dicha documentación presentada. De no cumplirse con el presente requisito SEDAPAL dará por no recibido el Informe, Absolución de Observaciones y/o Planos, haciéndose el Consultor merecedor de las correspondientes sanciones que dicho retraso genere.

La coordinación y supervisión de las actividades del Consultor estará a cargo de un Grupo de Trabajo, que en su calidad de área usuaria será designado por el Jefe de Equipo de Proyectos Especiales de la Gerencia de Proyectos y Obras.

El indicado Grupo de Trabajo revisará y evaluará los informes del Consultor y presentará sus informes a la Jefatura del Equipo de Proyectos Especiales; dichos informes, pueden ser observando o dando conformidad al informe materia de revisión y evaluación.

El Equipo de Proyectos Especiales asignado, se encargará del seguimiento de las labores del Grupo de Trabajo y designará al Administrador del Contrato en lo que compete al área usuaria

  - Conformidad de la prestación

La conformidad final del servicio por parte de SEDAPAL no enerva el derecho a reclamar posteriormente por defecto o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto al artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONSULTOR, respecto de la calidad técnica y por los vicios ocultos de los servicios ofertados, de sus resultados, así como del perjuicio económico que ello produzca a SEDAPAL, es de siete  (07) años, contados a partir de la aprobación administrativa de EL ESTUDIO correspondiente, comprendiéndose entre otros, la responsabilidad por omisiones, errores, o deficiencias, métodos, inadecuados o incorrectos y las conclusiones erradas de EL ESTUDIO producto del presente Contrato.

La revisión de los documentos y planos por parte de SEDAPAL, durante la elaboración del ESTUDIO, no exime a EL CONSULTOR de la responsabilidad final y total del mismo. EL CONSULTOR no podrá alegar a su favor que SEDAPAL, aceptó EL ESTUDIO o devolvió las Garantías.

La conformidad de la prestación del servicio de consultoría será otorgada por el Grupo de Trabajo, quien emitirá su informe de conformidad al Jefe del Equipo de Proyectos Especiales, quien a su vez emitirá la conformidad de prestación de servicio de consultoría, de acuerdo al Formulario GPOFO049 - CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA.

  - Forma de pago

La forma de pago será dentro de los quince (15) días calendario, previa conformidad del servicio de consultoría por parte del Equipo Proyectos Especiales, que será otorgada en un plazo que no excederá de los veinte (20) días calendario, contados a partir de la entrega de la factura e informe (s) por parte de EL CONTRATISTA.

Los pagos materia de la presente Consultoría se efectuarán de la siguiente manera:

- Cinco por ciento (5 %) dentro de los veinte días posteriores a la conformidad del Primer Informe, especificado en el Numeral 5.10 de los presentes Términos de Referencia.

- Veinte por ciento (20 %) dentro de los quince días posteriores a la conformidad del Segundo Informe, especificado en el Numeral 5.10 de los presentes Términos de Referencia.

- Veinticinco por ciento (25 %) dentro de los quince días posteriores la conformidad del Tercer Informe, especificado en el Numeral 5.10 de los presentes Términos de Referencia.

- Treinta por ciento (30 %) dentro de los quince días posteriores la conformidad del Cuarto Informe, especificado en el Numeral 5.10 de los presentes Términos de Referencia.

- Diez por ciento (10 %) dentro de los quince días posteriores a la conformidad del Quinto Informe, especificado en el Numeral 5.10 de los presentes Términos de Referencia.

- Diez por ciento (10 %) dentro de los quince días posteriores a la conformidad del Informe Final del proyecto, especificado en el Numeral 5.10 de los presentes Términos de Referencia, para ello, el Consultor deberá entregar el Formato respectivo acorde a la Ley INVIERTE. PE.

Los indicados pagos, serán autorizados por el Jefe del Equipo de Proyectos Especiales, en su calidad de área usuaria, contando previamente con los informes de conformidad del Equipo de Trabajo designado.

  - Fórmula de reajuste

De conformidad al Art. 38 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los pagos estarán sujetos a reajuste. La fórmula a aplicar se la siguiente:

Donde:

Vr = Monto de la valorización mensual reajustada.

Vo = Monto de valorización mensual a precios contractuales.

Kr = Coeficiente de reajuste (Ir/Io).

Ka = Coeficiente de reajuste del adelanto (Ir/Ia).

Ir = Índice general de precios al consumidor aprobado por INEI que corresponde al mes de pago.

Io = Índice general de precios al consumidor (INEI-Lima) que corresponde al mes del Valor Referencial.

Ia = Índice de precios aprobados por INEI que corresponde al mes que corresponde al mes en que se pagó el adelanto.

A = Monto de Adelanto otorgado

C = Monto del Contrato.

Las valorizaciones del Consultor serán respaldadas por la presentación oportuna y con conformidad de los informes correspondientes.

Tratándose de un Contrato de Servicios de ejecución continuada, los pagos efectuados al Consultor, se consideran pagos a cuenta susceptibles de ajuste en las valorizaciones siguientes o en la Liquidación Final del Contrato, si fuera el caso.

  - Otras Penalidades aplicables

# OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el artículo 163 se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Las Penalidades a ejecutar serán:

| N° | INFRACCIÓN | UNIDAD | MONTO | VERIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | No cumple con la disposición de una oficina equipada e instalada en el área de influencia del Proyecto cuando corresponda, o el uso de materiales o equipos (vehículo o medio de comunicación o teodolito, etc.) establecidos en los Términos de Referencia. | Por caso | 0.20% x M | Informe del inspector y coordinador social de ser el caso, en base a las visitas inopinadas a la oficina del Consultor y/o en campo, adjuntando panel fotográfico. |
| 2 | No cumple con entregar el Plan de Trabajo o Cronograma General del Servicio o Calendario de Estudio o Cronogramas de Actividades Detallados en los plazos asignados; y su correspondiente subsanación de observaciones si las hubiera. | Por ocurrencia | 0.05% x M | Carta y/o informe de revisión del plan de trabajo y anexos o cronograma, indicando observaciones no subsanadas. |
| 3 | No presentar los informes de avance completo en la fecha establecida, según lo exigido en los Términos de Referencia y/o Plan de Trabajo | Por día | 0.01% x M | Carta y/o informe de revisión o cronograma de presentación de los informes. |
| 4 | No cumple con la subsanación de todas las Observaciones formuladas a los informes de avance acorde a lo establecido en los Términos de Referencia y/o Plan de Trabajo. | Por día | 0.01% x M | Carta y/o informe de revisión de los informes de avance presentados por el consultor, indicando observaciones no subsanadas. |
| 5 | El personal del Consultor no asiste a las reuniones convocadas por SEDAPAL, notificadas por correo electrónico o carta. | Por ocurrencia y persona | 0.03% x M | Actas de Reunión o Informe del Inspector, donde se señale la inasistencia del profesional. |
| 6 | No cumple con lo estipulado en la Ley y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Por ocurrencia | 0.06% x M | Informe del inspector y/o coordinador social, en base a las visitas inopinadas en campo, adjuntando panel fotográfico. |
| 7 | Por no responder a los requerimientos de información, consultas, informes adicionales específicos, entre otros, realizadas por parte de SEDAPAL al Consultor mediante carta y/o correos electrónicos, en los plazos establecidos en la misma. | Por ocurrencia | 0.02% x M | Carta y/o informe de Inspector |
| 8 | En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones requeridas. | Por cada día de ausencia de cada personal a partir del día en que termine el contrato del personal ofertado | 0.5 UIT () | Carta y/o informe, indicando la no aprobación de la sustitución del personal. |
| 9 | Cuando el personal clave permanece menos de sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución de la prestación, si este es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento | Por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto | 0.5 UIT | Carta y/o informe de Inspector y/o Supervisión |

M: Monto del Contrato vigente

Procedimiento de Aplicación de Penalidades

    - El Inspector de Estudio al detectar la infracción señalada en la Tabla de Penalidades, remite una carta de preaviso al consultor estableciéndole un plazo no mayor de 3 días calendarios para la subsanación de la infracción. En caso que la infracción sea reincidente pasar directamente al literal c).

    - El consultor revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo, pasa al siguiente numeral.

    - El Inspector de Estudio procede a calcular la penalidad e informa a la Jefatura, según la Tabla de Penalidades, sobre la base del Monto de Contrato vigente, por día, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasara al literal g).

    - El Jefe de Equipo, mediante carta comunica al consultor la aplicación de la penalidad, la cual deberá ser aplicada en la valorización del informe donde se comete la infracción; en caso la valorización no cubra el monto penalizado, se cobrará el saldo en la siguiente valorización.

    - El Inspector de Estudio elabora y remite a su Jefatura la valorización con la aplicación de la penalidad.

    - El Jefe de Equipo aprueba y coordina se procese la valorización en la que se aplica la penalidad.

    - En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto máximo admisible, diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a lo establecido en la LCE y su reglamento, la Entidad evaluará la Resolución del Contrato. El plazo para la evaluación técnica, en base al análisis costo beneficio, sobre la conveniencia de la resolución es de 5 días hábiles, contados desde la notificación de la aplicación de penalidad.

    - El Jefe de Equipo según corresponda, remite a la Gerencia de proyectos y obras un Informe proponiendo se inicie la Resolución del Contrato de consultoría.

    - La Gerencia de Proyectos y Obras evalúa la conveniencia de proceder con la Resolución del Contrato de Consultoría, en caso proceda, aplica el procedimiento GPOPR019 Resolución de Contrato de Consultoría.

7.11	Responsabilidades por vicios ocultos

La conformidad del servicio de consultoría no quitará a SEDAPAL el derecho de reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el Artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONSULTOR, respecto de la calidad técnica y por los vicios ocultos de los servicios ofertados, de sus resultados, así como del perjuicio económico que ello produzca a SEDAPAL, es de siete (07) años, contados a partir de la conformidad otorgada por SEDAPAL, comprendiéndose entre otros, la responsabilidad por omisiones, errores, o deficiencias, métodos, inadecuados o incorrectos y las conclusiones erradas de EL ESTUDIO producto del presente Contrato.

La revisión de los documentos y planos por parte de SEDAPAL, durante la elaboración del ESTUDIO, no exime a EL CONSULTOR de la responsabilidad final y total del mismo. EL CONSULTOR no podrá alegar a su favor que SEDAPAL, aceptó EL ESTUDIO o devolvió las Garantías

7.12	Código de Ética

EL CONTRATISTA declara conocer el contenido y alcance del código ética de SEDAPAL, disponible en su página web corporativa: www.sedapal.com.pe (Nuestra Empresa/Quienes Somos/Buen Gobierno Corporativo/Código de Ética de SEDAPAL).

EL CONTRATISTA se hace responsable de la difusión y cumplimiento del contenido y alcance del código de ética de SEDAPAL por parte de sus subordinados y/o subcontratistas si los hubiera.

7.13	Acciones del Sistema de Control Interno

EL CONTRATISTA deberá permitir que SEDAPAL efectúe auditorías, con la finalidad de verificar el cumplimiento del contrato, referido al rendimiento y nivel de avance de las actividades contratadas, aspectos de seguridad, equipamiento e infraestructura ofertada, personal, seguros, cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable al objeto del contrato y otros que requiera SEDAPAL. Estas auditorías estarán a cargo del administrador del contrato.

- REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

| A | CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL |
| --- | --- |
| A.1 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE |
|  | Requisitos: Profesional Clave. N°; Cargo; Experiencia. 1; Jefe de Proyecto Especialista en hidrogeología Sénior para liderazgo y supervisión de proyecto.; Profesional Titulado y Colegiado, 05 años de experiencia profesional, contabilizado desde su colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú o su equivalente en su país de origen, como Especialista en hidrogeología ejerciendo el liderazgo y/o supervisión de proyectos, deberá estar inscrito en el registro de consultores de agua subterránea de la Autoridad Nacional del Agua, lo cual deberá acreditarse para el inicio de la ejecución del contrato.. 2; Especialista en hidrología; Profesional Titulado y Colegiado, 05 años de experiencia profesional, contabilizado desde su colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú o su equivalente en su país de origen, como Especialista en hidrología.. 3; Especialista en Ing. Minas para rehabilitación y sostenimiento de túneles.; Profesional Titulado y Colegiado, con 03 años de experiencia, contabilizado desde su colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú o su equivalente en su país de origen, como Especialista en minería subterránea, y rehabilitación de túneles y sostenimiento de túneles.. 4; Especialista en geotecnia para presas de agua y botaderos; Profesional Titulado y Colegiado, 05 años de experiencia profesional, contabilizado desde su colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú o su equivalente en su país de origen, como Especialista en geotecnia para presas de agua y botaderos en diseño de presas de tierra (para agua o relaves) y análisis de rotura de presas.. 5; Especialista en diseño de caminos en la sierra; Profesional Titulado y Colegiado, 05 años de experiencia profesional, contabilizado desde su colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú o su equivalente en su país de origen, como Especialista en diseño de caminos en la sierra.. 6; Especialista mecánico-eléctrico con experiencia en transmisión eléctrica en mina subterránea.; Profesional Titulado y Colegiado, con 03 años de experiencia, contabilizado desde su colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú o su equivalente en su país de origen, como Especialista en mantenimiento en minería y sistemas de transmisión eléctrica de alta, media y baja tensión.. 7; Especialista en geofísica Senior para liderazgo de estudios; Profesional Titulado y Colegiado, con 05 años de experiencia, contabilizado desde su colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú o su equivalente en su país de origen, como Especialista en liderazgo de estudios en geofísica.. 8; Especialista Ing. Minas para: ventilación subterránea, transporte en rieles, excavación, sostenimiento, servicios auxiliares.; Profesional Titulado y Colegiado, con 03 años de experiencia, contabilizado desde su colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú o su equivalente en su país de origen, como Especialista en minería subterránea (servicios auxiliares, ventilación y geomecánica) y rehabilitación de túneles.. Acreditación: La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7 referido al personal clave propuesto para la ejecución del servicio de consultoría. Importante. - Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. - En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo. - Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. - Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases.. |

| A.2 | EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO |
| --- | --- |
|  | Requisitos: Área; Equipo. Topografía; - Estación total: con precisión a distancia 2,0+2ppm, y precisión angular<5°, incluye prisma y accesorios. - GPS diferencial: Geodésico-GNSS, parámetros Datum Geodésico, WG84. Geofísica; - Sismógrafo para prospección geofísica MAM y MASW como mínimo de 24 geófonos. - Georadar para 15m~20m de profundidad (frecuencia menor a 200 MHz), - Resistivímetro para tomografía eléctrica: Multivoltímetro electrónico y/u Ohm-maper y/u otros) para sondaje eléctrico vertical de acuíferos hasta una profundidad de 15m.. Perforación diamantina; Equipo para perforación diamantina con capacidad para realizar perforaciones DDH en diámetro HQ, NQ o BQ continuo de 1600m de longitud en inclinación subvertical (70°~85°) en roca caliza y sedimentario arenisca-lutita.. Accesos (trocha carrozable para traslado de perforadora); - 01 tractor D5, equivalente o superior, potencia mínima 74 kw, Potencia neta mínimo 67 Kw, hoja topadora, alarma de retroceso. - 01 Rodillo liso compactador, de 10 Ton., potencia mínima 125 HP.. Acreditación: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. Importante. En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.. |
| A.3 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE |
| A.3.1 | FORMACIÓN ACADÉMICA |
|  | Requisitos: Profesional Clave. N°; Cargo; Profesión. 1; Jefe de Proyecto Especialista en hidrogeología Senior para liderazgo y supervisión de proyecto.; Ing. Geólogo o Geólogo Puede participar también un Ingeniero Civil, siempre que cumpla con la experiencia requerida.. 2; Especialista en hidrología; Ing. Civil, Ing. Agrícola, o Ing. Agrónomo.. 3; Especialista Ing. Minas para rehabilitación y sostenimiento de túneles.; Ing. de Minas. Puede participar también un Ingeniero Civil, siempre que cumpla con la experiencia requerida.. 4; Especialista en geotecnia para presas de agua y botaderos; Ing. Civil o Ing. Geólogo. 5; Especialista en diseño de caminos en la sierra; Ing. Civil.. 6; Especialista mecánico-eléctrico con experiencia en transmisión eléctrica en mina subterránea.; Ing. Mecánico, o Ing. Mecánico-Eléctrico.. 7; Especialista en geofísica Senior para liderazgo de estudios; Geofísico, Ing. Geofísico, Ing. Civil o Ing. Geólogo.. 8; Especialista Ing. Minas para: ventilación subterránea, transporte en rieles, excavación, sostenimiento, servicios auxiliares.; Ing. de Minas. Puede participar también un Ingeniero Civil, siempre que cumpla con la experiencia requerida.. Acreditación: El Título Profesional requerido será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ En caso el Título Profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7 referido al personal clave propuesto para la ejecución del servicio de consultoría. Nota: La COLEGIATURA y HABILITACIÓN de los profesionales se requerirán para el inicio de su participación efectiva en la ejecución del contrato, tanto para aquello profesionales de procedencia peruana como extranjera. En el caso de profesionales extranjeros, para la presentación de ofertas los postores además deberán presentar obligatoriamente copia simple de: i) la revalidación u homologación del título profesional extranjero, emitido por una de las universidades peruanas autorizadas por SUNEDU; o ii) el reconocimiento del título profesional extranjero. Emitido por la SUNEDU. Importante. Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las bases (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).. |
| B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD |
|  | Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 23 000 000,00 (Veintitrés millones con 00/100 Soles) incluido IGV, por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes: - Servicios de elaboración de estudios a nivel de pre inversión que incluyan actividades de estructuras de túneles y/o líneas de conducción con una longitud mayor a 1Km y diámetro mayor o igual a 500mm. - Servicios de estudios que incluyan actividades de túneles y/o líneas de conducción con diámetro mayor o igual a 500mm. Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”. En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. Importante. - El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. - En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.. |

Importante

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. - El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases. - Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos)

| FACTORES DE EVALUACIÓN |  |  | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD |  | 60 puntos |
|  | Evaluación: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 25 000 000,00 (Veinticinco millones con 00/100 Soles) incluido I.G.V., por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Acreditación: La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente factor. |  | M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad M >=25 000 000,00: 60 puntos M >= 24 000 000,00 y < 25 000 000,00: 50 puntos M > 23 000 000,00 y < 24 000 000,00: 40 puntos |
| B. |  | CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE | 33 puntos |
| B.1 |  | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE |  |
|  |  | Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal clave propuesto. Se considerarán como trabajos o prestaciones similares a los siguientes: - Servicios de elaboración de estudios a nivel de pre inversión que incluyan actividades de estructuras de túneles y/o líneas de conducción con una longitud mayor a 1Km y diámetro mayor o igual a 500mm. - Servicios de estudios que incluyan actividades de túneles y/o líneas de conducción con diámetro mayor o igual a 500mm. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. Acreditación: Mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. Importante. - Este factor evalúa el periodo de tiempo de experiencia que supere el requisito de calificación. Por ejemplo, si el requisito de calificación es 2 años de experiencia, el factor debe evaluar más de 2 años hasta 3 años y así sucesivamente. - Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. - En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo. - Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. - Al evaluar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases.. |  |
|  |  | - Jefe de Proyecto Especialista en hidrogeología Sénior para liderazgo y supervisión de proyecto: Mayor a 05 años de experiencia profesional, contabilizado desde su colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú o su equivalente en su país de origen, como Especialista en hidrogeología ejerciendo el liderazgo y/o supervisión de proyectos | Más de 7 años: 15 puntos Más de 6 hasta 7 años: 10 puntos Más de 5 hasta 6 años: 07 puntos |
|  |  | - Especialista en hidrología: Mayor a 05 años de experiencia profesional, contabilizado desde su colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú o su equivalente en su país de origen, como Especialista en hidrología. | Más de 7 años: 10 puntos Más de 6 hasta 7 años: 07 puntos Más de 5 hasta 6 años: 05 puntos |
|  |  | - Especialista Ing. Minas para rehabilitación y sostenimiento de túneles: Mayor a 03 años de experiencia, contabilizado desde su colegiatura en el Colegio de Ingenieros del Perú o su equivalente en su país de origen, como Especialista en minería subterránea, y rehabilitación de túneles y sostenimiento de túneles. | Más de 5 años: 08 puntos Más de 4 hasta 5 años: 05 puntos Más de 3 hasta 4 años: 03 puntos |

| C. | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL |  |
| --- | --- | --- |
|  | Evaluación: Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad ambiental o social En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. | (3 puntos) Acredita una (1) de las prácticas de sostenibilidad 3 puntos No acredita ninguna práctica en sostenibilidad 0 puntos |
| C.1 | Práctica: Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo Acreditación: Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007 o norma que la sustituya (ISO 45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicación considere consultoría de estudios de obras de túneles y/o líneas de conducción El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional. El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar vigente a la fecha de presentación de ofertas. |  |
| C.2 | Práctica: Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social Acreditación: Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:2014. El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social Accountability Accreditation Services” (SAAS). El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar vigente a la fecha de presentación de ofertas. |  |
| C.3 | Práctica: Certificación del sistema de gestión ambiental. Acreditación: Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere consultoría de estudios de obras de túneles y/o líneas de conducción . El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional. El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar vigente a la fecha de presentación de ofertas. |  |
| C.4 | Práctica: Responsabilidad hídrica Acreditación: Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). |  |
| C.5 | Práctica: Certificación del sistema de gestión de la energía Acreditación: Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 50001:2011 o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012), cuyo alcance o campo de aplicación considere consultoría de estudios de obras de túneles y/o líneas de conducción . El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional. El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar vigente a la fecha de presentación de ofertas. |  |
| D. | PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO |  |
|  | Evaluación: Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de protección social o desarrollo humano. En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de protección social o desarrollo humano. | (2 puntos) Acredita una (1) de las prácticas de protección social o desarrollo humano. 2 puntos No acredita ninguna práctica de protección social o desarrollo humano. 0 puntos |
| D.1 | Práctica: Certificación como “Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer” Acreditación: Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de las empresas que obtuvo la marca de certificación “Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer” en la última edición (https://www.mimp.gob.pe/) |  |
| D.2 | Práctica: Contratación de personas con discapacidad Acreditación: Copia simple de la constancia de inscripción vigente en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. |  |
| PUNTAJE TOTAL |  | - puntos |

| E. | INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | Evaluación: Evaluación: Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno Acreditación: Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional. El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar vigente a la fecha de presentación de ofertas. En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje. | (2 puntos) Presenta Certificado ISO 37001 2 puntos No presenta Certificado ISO 37001 0 puntos |

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos.

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos)

| FACTOR DE EVALUACIÓN |  | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN |
| --- | --- | --- |
| A. | PRECIO |  |
|  | Evaluación: Se evaluará considerando la oferta económica del postor. Acreditación: Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE. | La evaluación consistirá en asignar un puntaje de cien (100) puntos a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: Pi = Om x PMP Oi Donde: I = Oferta. Pi = Puntaje de la oferta a evaluar. Oi = Precio i. Om = Precio de la oferta más baja. PMP = Puntaje máximo del precio. |
| PUNTAJE TOTAL |  | - puntos |

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación del Servicio de consultoría para la elaboración del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil del Proyecto: Ampliación de la Capacidad del Túnel Graton, que celebra de una parte el  SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA, con RUC Nº 20100152356, con domicilio legal en la Autopista Ramiro Prialé N° 210 La Atarjea, Distrito El Agustino, Lima – Perú, debidamente representado por [………..…], identificado con DNI Nº [………],en adelante “SEDAPAL”; y de la otra parte, [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Partida Electrónica N° […………..], Asiento N° […………] de la Zona Registral N° […………] de la Oficina Registral de […………] de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, a quien en adelante se le denominará EL CONSULTOR en los términos y condiciones siguientes:

###### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

###### Con fecha [………………..], el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0104-2019-SEDAPAL-Segunda Convocatoria, derivada del CONCURSO PÚBLICO Nº 0002-2019-SEDAPAL para la contratación del “Servicio de consultoría para la elaboración del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil del Proyecto: Ampliación de la Capacidad del Túnel Graton”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del “Servicio de consultoría para la elaboración del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil del Proyecto: Ampliación de la Capacidad del Túnel Graton”.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO] que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

SEDAPAL se obliga a pagar la contraprestación a EL CONSULTOR en [INDICAR MONEDA], en pagos parciales, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Los pagos materia de la presente Consultoría se efectuarán de la siguiente manera:

- Cinco por ciento (5%) dentro de los veinte días posteriores a la conformidad del Primer Informe, especificado en el numeral 12.1 5.10 de los Términos de Referencia.

- Veinte por ciento (20%) dentro de los quince días posteriores a la conformidad del Segundo Informe, especificado en el numeral 12.2 5.10 de los Términos de Referencia.

- Veinticinco por ciento (25%) dentro de los quince días posteriores la conformidad del Tercer Informe, especificado en el numeral 12.3 5.10 de los Términos de Referencia.

- Treinta por ciento (30%) dentro de los quince días posteriores la conformidad del Cuarto Informe, especificado en el numeral 12.4 5.10 de los Términos de Referencia.

- Diez por ciento (10%) dentro de los quince días posteriores a la conformidad del Quinto Informe, especificado en el numeral 12.5 5.10 de los Términos de Referencia.

- Diez por ciento (10%) dentro de los quince días posteriores a la conformidad del Informe Final del proyecto, especificado en el numeral 12.6 5.10 de los Términos de Referencia, para ello, el Consultor deberá entregar el Formato respectivo acorde a la Ley INVIERTE.PE.

Los indicados pagos, serán autorizados por el Jefe del Equipo de Proyectos Especiales, en su calidad de área usuaria, contando previamente con los informes de conformidad del Equipo de Trabajo designado.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el consultor, SEDAPAL debe contar con la siguiente documentación:

- Informe del funcionario responsable del Equipo Proyectos Especiales emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentación se debe presentar en la Oficina del Equipo Proyectos Especiales, sito en Autopista Ramiro Prialé N° 210 – tercer piso, Sede Principal La Atarjea distrito El Agustino.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

SEDAPAL debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de SEDAPAL, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONSULTOR tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

El pago a EL CONSULTOR se realizará en la cuenta corriente en moneda nacional con Código de Cuenta Interbancaria Nº [………………………..] del Banco […………………..].

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario, el mismo que se computa desde el siguiente día útil de haberse cumplido lo señalado en el numeral 5.9.2., de los Términos de Referencia, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONSULTOR entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de SEDAPAL, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

Concepto		: Fiel cumplimiento del contrato

CARTA FIANZA N°	: [……………………….]

Fecha de Emisión	: [……………………….]

Importe	: [……………………….]

Aseguradora		: [……………………….]

Fecha de Vencimiento	: [……………………….]

El monto de la carta fianza es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría en general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

Importante

De conformidad con el literal a) del artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean iguales o menores a cien mil Soles (S/ 100,000.00). Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado anteriormente.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

SEDAPAL puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONSULTOR no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

SEDAPAL otorgará un adelanto directo por el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original.

El consultor debe solicitar el adelanto dentro de los ocho (08) días contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

SEDAPAL debe entregar el monto solicitado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud del consultor.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la jefatura del Equipo Proyectos Especiales.

De existir observaciones, SEDAPAL las comunica al CONSULTOR, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación. Si pese al plazo otorgado, EL CONSULTOR no cumpliese a cabalidad con la subsanación, SEDAPAL puede otorgar al CONSULTOR periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso SEDAPAL no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de SEDAPAL no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del consultor es de (07) años contado a partir de la conformidad otorgada por SEDAPAL.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, SEDAPAL le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

| Penalidad Diaria = | 0.10 x monto vigente |
| --- | --- |
|  | F x plazo vigente en días |

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONSULTOR acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de SEDAPAL no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

| N° | INFRACCIÓN | UNIDAD | MONTO | VERIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | No cumple con la disposición de una oficina equipada e instalada en el área de influencia del Proyecto cuando corresponda, o el uso de materiales o equipos (vehículo o medio de comunicación o teodolito, etc.) establecidos en los Términos de Referencia. | Por caso | 0.20% x M | Informe del inspector y coordinador social de ser el caso, en base a las visitas inopinadas a la oficina del Consultor y/o en campo, adjuntando panel fotográfico. |
| 2 | No cumple con entregar el Plan de Trabajo o Cronograma General del Servicio o Calendario de Estudio o Cronogramas de Actividades Detallados en los plazos asignados; y su correspondiente subsanación de observaciones si las hubiera. | Por ocurrencia | 0.05% x M | Carta y/o informe de revisión del plan de trabajo y anexos o cronograma, indicando observaciones no subsanadas. |
| 3 | No presentar los informes de avance completo en la fecha establecida, según lo exigido en los Términos de Referencia y/o Plan de Trabajo | Por día | 0.01% x M | Carta y/o informe de revisión o cronograma de presentación de los informes. |
| 4 | No cumple con la subsanación de todas las Observaciones formuladas a los informes de avance acorde a lo establecido en los Términos de Referencia y/o Plan de Trabajo. | Por día | 0.01% x M | Carta y/o informe de revisión de los informes de avance presentados por el consultor, indicando observaciones no subsanadas. |
| 5 | El personal del Consultor no asiste a las reuniones convocadas por SEDAPAL, notificadas por correo electrónico o carta. | Por ocurrencia y persona | 0.03% x M | Actas de Reunión o Informe del Inspector, donde se señale la inasistencia del profesional. |
| 6 | No cumple con lo estipulado en la Ley y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Por ocurrencia | 0.06% x M | Informe del inspector y/o coordinador social, en base a las visitas inopinadas en campo, adjuntando panel fotográfico. |
| 7 | Por no responder a los requerimientos de información, consultas, informes adicionales específicos, entre otros, realizadas por parte de SEDAPAL al Consultor mediante carta y/o correos electrónicos, en los plazos establecidos en la misma. | Por ocurrencia | 0.02% x M | Carta y/o informe de Inspector |
| 8 | En caso culmine la relación contractual entre el consultor y el personal ofertado y SEDAPAL no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones requeridas. | Por cada día de ausencia de cada personal a partir del día en que termine el contrato del personal ofertado | 0.5 UIT () | Carta y/o informe, indicando la no aprobación de la sustitución del personal. |
| 9 | Cuando el personal clave permanece menos de sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución de la prestación, si este es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento | Por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto | 0.5 UIT | Carta y/o informe de Inspector y/o Supervisión |

M: Monto del Contrato vigente.

UIT: vigente a la fecha de aplicación de la penalidad

Procedimiento de Aplicación de Penalidades

    - El Inspector de Estudio al detectar la infracción señalada en la Tabla de Penalidades, remite una carta de preaviso al consultor estableciéndole un plazo no mayor de 3 días calendarios para la subsanación de la infracción. En caso que la infracción sea reincidente pasar directamente al literal c).

    - El consultor revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo, pasa al siguiente numeral.

    - El Inspector de Estudio procede a calcular la penalidad e informa a la Jefatura, según la Tabla de Penalidades, sobre la base del Monto de Contrato vigente, por día, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasara al literal g).

    - El Jefe de Equipo, mediante carta comunica al consultor la aplicación de la penalidad, la cual deberá ser aplicada en la valorización del informe donde se comete la infracción; en caso la valorización no cubra el monto penalizado, se cobrará el saldo en la siguiente valorización.

    - El Inspector de Estudio elabora y remite a su Jefatura la valorización con la aplicación de la penalidad.

    - El Jefe de Equipo aprueba y coordina se procese la valorización en la que se aplica la penalidad.

    - En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto máximo admisible, diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a lo establecido en la LCE y su reglamento, SEDAPAL evaluará la Resolución del Contrato. El plazo para la evaluación técnica, en base al análisis costo beneficio, sobre la conveniencia de la resolución es de 5 días hábiles, contados desde la notificación de la aplicación de penalidad.

    - El Jefe de Equipo según corresponda, remite a la Gerencia de proyectos y obras un Informe proponiendo se inicie la Resolución del Contrato de consultoría.

    - La Gerencia de Proyectos y Obras evalúa la conveniencia de proceder con la Resolución del Contrato de Consultoría, en caso proceda, aplica el procedimiento GPOPR019 Resolución de Contrato de Consultoría.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, SEDAPAL puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, SEDAPAL procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONSULTOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONSULTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONSULTOR se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: CÓDIGO DE ÉTICA

EL CONSULTOR declara conocer el contenido y alcance del código ética de SEDAPAL, disponible en su página web corporativa: www.sedapal.com.pe (Nuestra Empresa/Quienes Somos/Buen Gobierno Corporativo/Código de Ética de SEDAPAL).

EL CONSULTOR se hace responsable de la difusión y cumplimiento del contenido y alcance del código de ética de SEDAPAL por parte de sus subordinados y/o subcontratistas si los hubiera.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ACCIONES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

EL CONTRATISTA deberá permitir que SEDAPAL efectúe auditorías, con la finalidad de verificar el cumplimiento del contrato, referido al rendimiento y nivel de avance de las actividades contratadas, aspectos de seguridad, equipamiento e infraestructura ofertada, personal, seguros, cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable al objeto del contrato y otros que requiera La Empresa. Estas auditorías estarán a cargo de los administradores del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, nulidad, ineficacia o invalidez del contrato, vicios ocultos en bienes o servicios y a las obligaciones previstas en el contrato que deban cumplirse con posterioridad al pago final, se resuelven mediante conciliación o arbitraje en caso las partes no logren un acuerdo conciliatorio total sobre tales controversias, siempre que la solicitud de conciliación y el pedido de arbitraje se presenten antes del vencimiento del plazo de caducidad previsto en la Ley.

Para poder someter a arbitraje una controversia, las partes acuerdan que previamente la misma deberá haber sido sometida a conciliación, con excepción de la controversia sobre la nulidad del contrato, la cual solo puede ser sometida a arbitraje.

Se excluyen del convenio arbitral las controversias derivadas de:

- La decisión de SEDAPAL contratante o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales.

- Las pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa o indebido, pago de indemnizaciones o cualquier otra que se derive u origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas, por parte de SEDAPAL o de la Contraloría General de la República.

Las partes acuerdan que el proceso de conciliación se desarrollará ante cualquier centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia.

Asimismo, las partes acuerdan que el proceso arbitral se tramitará en la ciudad de Lima ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima o de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a elección de quien solicite el inicio del proceso arbitral. El arbitraje será de derecho y resuelto un tribunal de tres (03) miembros, de los cuales el presidente del tribunal debe ser necesariamente abogado con especialización acreditada en derecho administrativo, arbitraje y contrataciones con el Estado. Los demás integrantes del tribunal arbitral pueden ser expertos o profesionales en otras materias, debiendo necesariamente tener conocimiento en contrataciones con el Estado. Asimismo, para desempeñarse como árbitro, se requiere cumplir con todos los requisitos establecidos por Ley, incluyendo el estar inscrito en el Registro Nacional de Árbitros administrado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Si luego de iniciado el proceso arbitral surge una nueva controversia derivada del mismo contrato, cualquiera de las partes debe solicitar la acumulación de las pretensiones a dicho arbitraje antes de la conclusión de la etapa probatoria y antes del vencimiento del plazo de caducidad previsto en la Ley, siempre que la nueva controversia haya sido sometida a conciliación también antes del vencimiento de los plazos de caducidad establecidos. En tal caso, el tribunal podrá acumular las nuevas pretensiones que se sometan a su conocimiento, pero podrá denegar la acumulación solicitada tomando en cuenta la naturaleza de las nuevas pretensiones, el estado del proceso arbitral y demás circunstancias que estime pertinentes.

Las partes convienen que las costas, costos y gastos arbitrales serán de cargo de la parte que solicite el inicio del arbitraje, siendo esta disposición vinculante para los árbitros.

Las partes convienen en someterse a las disposiciones del reglamento arbitral del Centro de Arbitraje ante el cual se tramite el proceso arbitral, salvo en lo que se refiere a la exigencia de la conciliación como requisito indispensable para someter una controversia a arbitraje y al pago de costas, costos y gastos arbitrales.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉCIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO Y CORREO ELECTRÓNICO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

Domicilio de SEDAPAL: 	Autopista Ramiro Priale N° 210 – La Atarjea –Distrito El Agustino, Provincia y Departamento de Lima.

Domicilio del CONSULTOR: 	[CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

Correo electrónico del CONSULTOR: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRÓNICO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA PEFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes, así como el correo electrónico del consultor, debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

| “SEDAPAL” |  | “EL CONSULTOR” |
| --- | --- | --- |

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Conste por el presente documento, el Acuerdo de Confidencialidad que celebra de una parte el SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA, con RUC N° 20100152356, con domicilio legal en Autopista Ramiro Prialé N° 210 La Atarjea, distrito de El Agustino, Lima – Perú, debidamente representado por [ ………….. ], identificado con DNI [………………..], quien procede de conformidad con los poderes otorgados por  Acuerdo de Directorio N° [………………..] del [………………..], establecidos en el numeral [………………..] del Régimen de Poderes, aprobado por Acuerdo de Directorio N° [………………..] del [………………..] y modificado con Acuerdo de Directorio N° [………………..] del [………………..], en adelante “SEDAPAL”, y de la otra parte, [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Partida Electrónica N° […………..], Asiento N° […………] de la Zona Registral N° […………] de la Oficina Registral de […………] de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, a quien en adelante se le denominará EL CONSULTOR en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA.- Mediante el presente Acuerdo, EL CONSULTOR se obliga a mantener y guardar estricta reserva y absoluta confidencialidad sobre la información a la que tengan acceso, utilizada, elaborada u obtenida durante la ejecución de sus servicios producto del otorgamiento de la Buena Pro correspondiente a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0104-2019-SEDAPAL-Segunda Convocatoria, derivada del CONCURSO PÚBLICO Nº 0002-2019-SEDAPAL y/o ulterior suscripción del Contrato Nº […..] -2020-SEDAPAL, así como toda aquella información a la que tenga acceso y se encuentre relacionada a SEDAPAL (en adelante, La Información).

La Información no debe ser puesta a disposición y/o revelada a individuos ni entidades públicas ajenas a SEDAPAL, con excepción de los requerimientos de acceso a la información, emanados de autoridad administrativa o jurisdiccional competente.

SEGUNDA.- El compromiso de reserva y confidencialidad antes referido, es asumido por EL CONSULTOR, quien se obliga a:

- Cumplir y aplicar, durante la ejecución de sus servicios, las políticas, procedimientos, estándares y controles de seguridad establecidos y comunicados por SEDAPAL.

- Adoptar las medidas y precauciones para que sus colaboradores, trabajadores, directores, accionistas, proveedores y personal en general, no dispongan ni revelen a terceros La Información, haciéndose responsable por los efectos en caso de incumplimiento; sin perjuicio de las acciones legales a que hubiera lugar, así como de los daños y perjuicios correspondientes.

- No proveer ni permitir el acceso a La Información o parte de ella, a personas distintas a su personal que haya sido expresamente autorizado;

- No reproducir Información, salvo autorización previa y expresa del Representante Legal que suscribió el Contrato Nº […..]-2020-SEDAPAL derivado de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0104-2019-SEDAPAL-Segunda Convocatoria, derivada del CONCURSO PÚBLICO Nº 0002-2019-SEDAPAL.

- No utilizar Información para su propio beneficio, ni de sus colaboradores, trabajadores, directores, accionistas, proveedores o personal en general.

- En caso requieran reproducir Información, se deberá llevar un registro donde se indique el responsable y la ubicación de las mismas.

- Devolver a SEDAPAL, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al requerimiento de SEDAPAL, Información o activo que la contenga (documentación, software, equipo, tarjeta de acceso, entre otros).

- Informar a SEDAPAL si es forzado mediante orden o resolución escrita por alguna autoridad competente a divulgar o proporcionar la información confidencial.

TERCERA.- La información que se integre al Contrato, sus Anexos, adoptará la calidad de La Información y se regirá por el tenor del presente Acuerdo.

CUARTA.- Las Partes señalan que todas y cada una de las cláusulas del presente Acuerdo, así como los aspectos no expresamente convenidos en él, se regirán por las reglas de la buena fe y común acuerdo entre las Partes.

Cualquier controversia surgida sobre la ejecución, interpretación, incumplimiento, invalidez, nulidad o conclusión del presente Acuerdo, se sujetará a las disposiciones establecidas en el contrato señalado en la Cláusula Primera del presente Acuerdo.

QUINTA.- El presente Acuerdo se mantendrá vigente hasta después de dos (2) años de emitido el Certificado de Conformidad del Servicio del Contrato Nº […..]-2020-SEDAPAL derivado de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0104-2019-SEDAPAL-Segunda Convocatoria, derivada del CONCURSO PÚBLICO Nº 0002-2019-SEDAPAL. De verificarse su incumplimiento, SEDAPAL podrá interponer las acciones legales correspondientes.

Lima,

| “SEDAPAL” |  | “EL CONSULTOR” |
| --- | --- | --- |

ANEXOS

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0104-2019-SEDAPAL - SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| Nombre, Denominación o Razón Social : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio Legal : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RUC : |  | Teléfono(s) : |  |  |  |  |  |  |
| MYPE |  |  |  | Sí |  |  | No |  |
| Correo electrónico : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Autorización de notificación por correo electrónico:

… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

- Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

- Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.

- Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos para perfeccionar el contrato.

- Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……........................................................... Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0104-2019-SEDAPAL - SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| Datos del consorciado 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre, Denominación o Razón Social : |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Legal : |  |  |  |  |  |  |
| RUC : |  | Teléfono(s) : |  |  |  |  |
| MYPE |  |  | Sí |  | No |  |
| Correo electrónico : |  |  |  |  |  |  |

| Datos del consorciado 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre, Denominación o Razón Social : |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Legal : |  |  |  |  |  |  |
| RUC : |  | Teléfono(s) : |  |  |  |  |
| MYPE |  |  | Sí |  | No |  |
| Correo electrónico : |  |  |  |  |  |  |

| Datos del consorciado … |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre, Denominación o Razón Social : |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Legal : |  |  |  |  |  |  |
| RUC : |  | Teléfono(s) : |  |  |  |  |
| MYPE |  |  | Sí |  | No |  |
| Correo electrónico : |  |  |  |  |  |  |

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

- Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

- Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.

- Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos para perfeccionar el contrato.

- Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……….……........................................................... Firma, Nombres y Apellidos del representante común del consorcio

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0104-2019-SEDAPAL - SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

    - No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.

    - No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

    - Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

    - Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

    - Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.

    - Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.

    - Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.

    - Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0104-2019-SEDAPAL - SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.

ANEXO Nº 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0104-2019-SEDAPAL - SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 5

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0104-2019-SEDAPAL - SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad  N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANÁLOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A DESEMPEÑAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en caso que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

- Calificaciones

A.1 Formación académica:

| Carrera profesional |  |
| --- | --- |
| Universidad |  |
| Título profesional o grado obtenido |  |
| Fecha de expedición del grado o título |  |

A.2 Capacitación:

| N° | Materia de la capacitación |  | Cantidad de horas lectivas | Institución educativa u organización | Fecha de expedición del documento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total horas lectivas |  |

- Experiencia

[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGÚN LO REQUERIDO EN EL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE SECCIÓN DE LAS BASES].

| N° | Cliente o Empleador | Objeto de la contratación | Fecha de inicio | Fecha de culminación | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN AÑOS, MESES Y DÍAS, SEGÚN CORRESPONDA].

Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del personal

Importante

- De conformidad con el literal d) del artículo 52 del Reglamento la carta de compromiso del personal clave, debe contar con la firma legalizada de este. - De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

ANEXO Nº 6

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0104-2019-SEDAPAL - SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0104-2019-SEDAPAL - SEGUNDA CONVOCATORIA

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

- Integrantes del consorcio: [DENOMINACIÓN DEL CONSORCIO]

- [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].

- [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

- Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

- Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

- Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

| 1. | OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] | [ % ] |
| --- | --- | --- |

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

| 2. | OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] | [ % ] |
| --- | --- | --- |

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

| TOTAL OBLIGACIONES | 100% |
| --- | --- |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

| ..…………………………………………. Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 o de su Representante Legal Tipo y N° de Documento de Identidad |  | ..………………………………………….. Consorciado 2 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 o de su Representante Legal Tipo y N° de Documento de Identidad |
| --- | --- | --- |

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

ANEXO Nº 7

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0104-2019-SEDAPAL - SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal clave propuesto es el siguiente:

| NOMBRES Y APELLIDOS | DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO ANÁLOGO | CARGO | CARRERA PROFESIONAL | N° DE FOLIO EN LA OFERTA | TIEMPO DE EXPERIENCIA ACREDITADA | N° DE FOLIO EN LA OFERTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Importante

El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, según Anexo Nº 5.

ANEXO Nº 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0104-2019-SEDAPAL - SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

| Nº | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO | FECHA DEL CONTRATO O CP | FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO | EXPERIENCIA PROVENIENTE DE: | MONEDA | IMPORTE | TIPO DE CAMBIO VENTA | MONTO FACTURADO ACUMULADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 9

DECLARACIÓN JURADA

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0104-2019-SEDAPAL - SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados. Tratándose de sanciones no vigentes, podrá solicitar a dicho órgano informe si la empresa en cuestión tenía sanción vigente a la fecha de inscripción de la fusión en Registros Públicos. También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría en general. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Consultoría en general: Servicios profesionales altamente calificados.

La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe

La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecución contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que comprenden la oferta.

Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

Pliego de absolución de consulta y/u observación N° 22, de la AS N° 0104-2019-SEDAPAL-1

De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

Se reemplazó los numerales 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 y 12.6 por el numeral 5.10, de acuerdo a lo dispuesto en el primer extremo del numeral 3.1 del acápite “Aspectos revisados de oficio” del Pronunciamiento. Acción realizada durante la etapa de integración de bases del C.P. N° 002-2019-SEDAPAL

Art. 11.3 del Reglamento de Invierte.pe aprobado mediante D.S. 027-2017-EF

Se realizó la precisión, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3.2 del acápite “Aspectos revisados de oficio” del Pronunciamiento.  Acción realizada durante la etapa de integración de bases del C.P. N° 002-2019-SEDAPAL

Art. 11.5 del Reglamento de Invierte.pto.pe aprobado mediante D.S. 027-2017-EF

Se realizó la precisión, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3.2 del acápite “Aspectos revisados de oficio” del Pronunciamiento. Acción realizada durante la etapa de integración de bases del C.P. N° 002-2019-SEDAPAL.

Se realizó la precisión, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3.3 del acápite “Aspectos revisados de oficio” del Pronunciamiento. Acción realizada durante la etapa de integración de bases del C.P. N° 002-2019-SEDAPAL.

Absolución de consultas y/u observaciones N° 45 y N° 59, durante la integración de Bases de la AS Nº 104-2019-SEDAPAL-1.

Absolución de consultas y/u observaciones N° 37 y N° 53, durante la Integración de Bases de la AS Nº 104-2019-SEDAPAL-1.

Absolución de consulta y/u observación N° 36, durante la Integración de Bases de la AS Nº 104-2019-SEDAPAL-1.

Absolución de la consulta y/u observación N° 16. Se precisó el número de la consulta y/u observación, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3.4 del acápite “Aspectos revisados de oficio” del Pronunciamiento. Acción realizada durante la etapa de integración de bases del C.P. N° 002-2019-SEDAPAL.

Absolución de la consulta y/u observación N° 01. Acción realizada durante la etapa de integración de bases del C.P. N° 002-2019-SEDAPAL.

Absolución de la consulta y/u observación N° 6. Se precisó el número de la consulta y/u observación, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3.4 del acápite “Aspectos revisados de oficio” del Pronunciamiento.  Acción realizada durante la etapa de integración de bases del C.P. N° 002-2019-SEDAPAL.

Absolución de consulta y/u observación N° 22, durante la Integración de Bases de la AS Nº 104-2019-SEDAPAL-1.

Se reemplazó los numerales 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 y 12.6 por el numeral 5.10, de acuerdo a lo dispuesto en el primer extremo del numeral 3.1 del acápite “Aspectos revisados de oficio” del Pronunciamiento.  Acción realizada durante la etapa de integración de bases del C.P. N° 002-2019-SEDAPAL.

UIT: vigente a la fecha de aplicación de la penalidad

Absolución de consulta y/u observación N° 21, durante la Integración de Bases de la AS Nº 104-SEDAPAL-1.

Absolución de consulta y/u observación N° 45 y N° 59, durante la Integración de Bases de la AS Nº 104-SEDAPAL-1.

Absolución de consultas y/u observaciones N° 37 y N° 53, durante la Integración de Bases de la AS Nº 104-SEDAPAL-1.

Absolución de consulta y/u observación N° 36, durante la Integración de Bases de la AS Nº 104-SEDAPAL-1.

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(…)

“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(…)

“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor estimado.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito de calificación S/ 500,000.00 que equivale a una (1) vez el valor estimado la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente:

M >= S/ 1 000,000.00			[…] puntos

M >= S/ 750,000.00 y < 1 000,000.00	[…] puntos

M > S/ 500,000.00 y < S/ 750,000.00  	[…] puntos

En marzo de 2018 se aprobó la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendrá vigencia hasta marzo de 2021.

Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, “limpieza de ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”, “limpieza de instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.

En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, “limpieza de ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”, “limpieza de instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprobó la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendrá vigencia hasta agosto de 2021.

Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, “limpieza de ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”, “limpieza de instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

La inscripción en el REPPCD tiene una vigencia de doce meses, a cuyo vencimiento queda sin efecto de manera automática. Antes de su vencimiento, puede ser renovado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

Se reemplazó los numerales 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 y 12.6 por el numeral 5.10, de acuerdo a lo dispuesto en el primer extremo del numeral 3.1 del acápite “Aspectos revisados de oficio” del Pronunciamiento. Acción realizada durante la etapa de integración de bases del C.P. N° 002-2019-SEDAPAL

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.

Pliego de absolución de consulta y/u observación N° 22, durante la Integración de Bases de la AS Nº 104-SEDAPAL-1.

UIT: vigente a la fecha de aplicación de la penalidad

De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de contratos cuyo monto contractual original sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

Esta referida a información de tipo económico, financiero, técnico, legal, comercial, estratégico o de otro tipo), así como cualquier análisis, recopilación, estudio, resumen, extracto o documentación de todo tipo.

Indistintamente, referido a todo medio verbal, escrito, electrónico y/o magnético que podría ser utilizado o empleado.

Personas naturales y/o jurídicas, nacionales y/o extranjeras.

Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el artículo 149 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el artículo 149 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

Ibídem.

Ibídem.

En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.