MEMORIA DESCRIPTIVA

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: “CAMBIO DE LÍNEA DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE CR-138 (CÁMARA DE REBOMBEO NEWTON) AL R-183 (RESERVORIO SAUSALITO)”. FRENTE 5

.

INDICE

1	Antecedentes	2

2	Ubicación	2

3	Descripción del proyecto	4

4	Relación de Planos	10

5.	Sistema de contratación.	10

6.	Modalidad de ejecución	10

7.	Valor Referencial	10

8.	Fecha del valor referencial	12

9.	Plazo de ejecución de la obra	12

MEMORIA DESCRIPTIVA

# Antecedentes

La Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, SEDAPAL, en su afán de prestar mejores servicios de Agua Potable y Alcantarillado a la ciudad, viene desarrollando estudios y ejecutando obras que permitirán mejorar las condiciones de vida de la población.

Para este fin, se ha firmado el Contrato Nº 033-2015 - SEDAPAL con la Empresa SEDAPAL, para elaborar el Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil y Expedientes Técnicos para Proyecto: “Cambio de Líneas de Impulsión de Agua Potable en Distrito de La Molina”

Como parte del proyecto en una primera etapa se elaboraron 05 estudios de pre inversión, los mismos que fueron declarados viables en enero del 2017, siendo uno de ellos el Proyecto: “Cambio de Línea de Impulsión de Agua Potable CR-138 (Cámara de Rebombeo Newton) al R-183 (reservorio Sausalito)”, declarado viable con Código SNIP Nº 334854

# Ubicación

El proyecto se desarrolla en la Región de Lima, Departamento de Lima, distrito de La Molina.

El área de influencia el proyecto corresponde  a las habilitaciones urbanas que se abastecen de las líneas de impulsión en estudio siendo las siguientes:

| FRENTE | UBICACIÓN | HABILITACIONES URBANAS |
| --- | --- | --- |
| Frente 5 | CR 138 - R 183 | Urb Portada de La Planicie |
|  |  | Urb La Planicie |
|  |  | Urb Sausalito |
|  |  | Asoc de Moradores Santísima Cruz |

Limites del área de Estudio:

Por el Norte :    con Cerros

Por el Sur :       con la Av. La Molina

Por el Este :      con Pachacamac

Por el Oeste:    con la Av. La Universidad.

Plano de Ubicación

# Descripción del proyecto

El proyecto  considera el cambio de tubería de impulsión DN 300mm y 250 mm de material asbesto cemento a hierro dúctil k-9 que va desde el CR-138 al R-183, el primer tramo de DN 300 mm, tiene una longitud de 1,547.73 metros de tubería, este tramo comprende desde el CR-138 hasta la intersección de la Av. Elías Aparicio con la Ca. Las Islas Vírgenes; el segundo tramo es de DN 250 mm, tiene una longitud de 1,063.07 metros de tubería y comprende desde intersección de la Av. Elías Aparicio con la Ca. Las Islas Vírgenes hasta el R-183 (Reservorio Sausalito)

En resumen las metas principales son:

- Instalación de Tubería HD K-9 DN 300 mm en una longitud de 1,547.73 m

- Instalación de Tubería HD K-9 DN 250 mm en una longitud de  1,063.07 m

- Instalación de 02 válvula de aire de 50 mm

- Instalación de 01 válvula de alivio

- Instalación de 02 Válvulas compuerta de 250 mm

- Instalación de 02 Válvulas compuerta de 200 mm

- Instalación de 01 Válvulas compuerta de 100 mm

Actividades a desarrollarse en el cambio de Línea de Impulsión son:

| 01 | FRENTE 05 "CAMBIO DE LINEA DE IMPULSION DEL CR 138 (NEWTON) AL R-183" |
| --- | --- |
| 01.01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD |
| 01.01.01 | Campamento provisional para la obra |
| 01.01.02 | Movilización y Desmovilización de maquinaria y herramientas para la obra |
| 01.01.03 | Cartel de identificación de la obra de 7,20 m x 3,60 m |
| 01.01.04 | Limpieza permanente de la obra |
| 01.01.05 | Seguridad y Salud Ocupacional Frente 05 |
| 01.01.06 | Elaboración, Implementación y Ejecución del Plan de Monitoreo e Impacto Ambiental Frente 01 |
| 01.01.07 | Elaboración, Implementación y Ejecución del Plan de Estudio y Desvío de Tránsito Frente 05 |
| 01.02 | LINEA DE IMPULSIÓN - FRENTE 05 |
| 01.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |
| 01.02.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total |
| 01.02.01.02 | Replanteo final de la obra, para líneas redes con estación total |
| 01.02.01.03 | Letrero metálico 0,60 x 0,60 m s/poste p/desvío tránsito (prov.durante obra) |
| 01.02.01.04 | Puente de madera para pase peatonal sobre zanja s/d (prov. durante obra) |
| 01.02.01.05 | Puente de madera para pase vehicular sobre zanja s/d (prov. durante obra) |
| 01.02.01.06 | Cono fibra vidrio fosforescente p/desvío de tránsito s/d (prov. durante obra) |
| 01.02.01.07 | Tranquera tipo tijera de 2,40 x 1,20 m para señal PELIGRO (prov. durante obra) |
| 01.02.01.08 | Cinta plástica señalizadora para límite de seguridad de obra |
| 01.02.01.09 | Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra |
| 01.02.01.10 | Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y transporte Surtidor a obra ) |
| 01.02.01.11 | Proteccion de redes existentes de DN 100 a 150 |
| 01.02.01.12 | Proteccion de redes existentes de DN 200 a 250 |
| 01.02.01.13 | Proteccion de redes existentes de DN 300 a 350 |
| 01.02.01.14 | Proteccion de conexiones domiciliarias de agua potable |
| 01.02.01.15 | Proteccion de conexiones domiciliarias de desagüe |
| 01.02.01.16 | Proteccion de cables telefónicos |
| 01.02.01.17 | Proteccion de cable eléctrico de baja tensión |
| 01.02.01.18 | Proteccion de postes para alumbrado - telefono |
| 01.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |
| 01.02.02.01 | Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,51 m a 1,75 m prof. |
| 01.02.02.02 | Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,76 m a 2,00 m prof. |
| 01.02.02.03 | Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 2,01 m a 2,50 m prof. |
| 01.02.02.04 | Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 2,51 m a 3,00 m prof. |
| 01.02.02.05 | Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 1,26 m a 1,50 m prof. |
| 01.02.02.06 | Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 1,51 m a 1,75 m prof. |
| 01.02.02.07 | Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 1,76 m a 2,00 m prof. |
| 01.02.02.08 | Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 2,01 m a 2,50 m prof. |
| 01.02.02.09 | Excavación zanja (s/exp) p/tub. t-rocoso DN 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m prof. |
| 01.02.02.10 | Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,51 m a 1,75 m prof. |
| 01.02.02.11 | Excavación zanja (s/exp) p/tub. t-rocoso DN 200 - 250 de 2,01 m a 2,50 m prof. |
| 01.02.02.12 | Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 200 - 250 para toda profund. |
| 01.02.02.13 | Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 300 - 350 para toda profund. |
| 01.02.02.14 | Refine y nivel de zanja terr-rocoso p/ tub. DN 200 - 250 para toda profund. |
| 01.02.02.15 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 200 - 250 de 1,51 m a 1,75 m prof. |
| 01.02.02.16 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 200 - 250 de 1,76 m a 2,00 m prof. |
| 01.02.02.17 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 200 - 250 de 2,01 m a 2,50 m prof. |
| 01.02.02.18 | Relleno comp.zanja (máq) p/tub. t-normal DN 200 - 250 de 2,51 m a 3,00 m prof. |
| 01.02.02.19 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 300 - 350 de 1,26 m a 1,50 m prof. |
| 01.02.02.20 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 300 - 350 de 1,51 m a 1,75 m prof. |
| 01.02.02.21 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 300 - 350 de 1,76 m a 2,00 m prof. |
| 01.02.02.22 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 300 - 350 de 2,01 m a 2,50 m prof. |
| 01.02.02.23 | Relleno comp.zanja(pulso)p/tub t-rocoso DN 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m prof. |
| 01.02.02.24 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 200 - 250 de 1,51 m a 1,75 m prof. |
| 01.02.02.25 | Relleno comp.zanja(pulso)p/tub t-rocoso DN 200 - 250 de 2,01 m a 2,50 m prof. |
| 01.02.02.26 | Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20km p/tub. DN 200 - 250 para toda prof. |
| 01.02.02.27 | Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20km p/tub. DN 300 - 350 para toda prof. |
| 01.02.02.28 | Elimin. desmonte(carg+v) t-rocoso D=20km p/tub DN 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m |
| 01.02.02.29 | Elimin. desmonte(carg+v) t-rocoso D=20km p/tub DN 200 - 250 de 1,51 m a 1,75 m |
| 01.02.02.30 | Elimin. desmonte(carg+v) t-rocoso D=20km p/tub DN 200 - 250 de 2,01 m a 2,50 m |
| 01.02.02.31 | Entibado metálico tipo cajón (Box), de zanjas de 1.51 a 1.75 m de prof. (Incl. Instalación, mantenimiento y retiro) |
| 01.02.02.32 | Entibado metálico tipo cajón (Box), de zanjas de 1.76 a 2.00 m de prof. (Incl. Instalación, mantenimiento y retiro) |
| 01.02.02.33 | Entibado metálico tipo cajón (Box), de zanjas de 2.01 a 2.50 m de prof. (Incl. Instalación, mantenimiento y retiro) |
| 01.02.02.34 | Entibado metálico tipo cajón (Box), de zanjas de 2.51 a 3.00 m de prof. (Incl. Instalación, mantenimiento y retiro) |
| 01.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |
| 01.02.03.01 | Tubería de hierro dúctil K-9 DN 250 incluye anillo + 1% de desperdicio |
| 01.02.03.02 | Tubería de hierro dúctil K-9 DN 300 incluye anillo + 1% de desperdicio |
| 01.02.03.03 | Instalación tubería de acero para agua potable DN 250 incluye prueba hidráulica |
| 01.02.03.04 | Instalación tubería de acero para agua potable DN 300 incluye prueba hidráulica |
| 01.02.03.05 | Suministro e instalación de manga HDPE e= 8 mils (200 micrones) para protección de tubería HD DN 250 |
| 01.02.03.06 | Suministro e instalación de manga HDPE e= 8 mils (200 micrones) para protección de tubería HD DN 300 |
| 01.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS |
| 01.02.04.01 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS |
| 01.02.04.01.01 | Codo hierro dúctil de 45° (1/8) 2 enchufes estandar DN 100 |
| 01.02.04.01.02 | Codo hierro dúctil de 90° (1/4) 2 enchufes estandar DN 150 |
| 01.02.04.01.03 | Codo hierro dúctil de 45° (1/8) 2 enchufes estandar DN 200 |
| 01.02.04.01.04 | Codo hierro dúctil de 22.5° (1/16) 2 enchufes estandar DN 200 |
| 01.02.04.01.05 | Codo hierro dúctil de 90° (1/4) 2 enchufes estandar DN 250 |
| 01.02.04.01.06 | Codo hierro dúctil de 45° (1/8) 2 enchufes estandar DN 250 |
| 01.02.04.01.07 | Codo hierro dúctil de 22.5° (1/16) 2 enchufes estandar DN 250 |
| 01.02.04.01.08 | Codo hierro dúctil de 11.25° (1/32) 2 enchufes estandar DN 250 |
| 01.02.04.01.09 | Codo hierro dúctil de 45° (1/8) 2 enchufes estandar DN 300 |
| 01.02.04.01.10 | Codo hierro dúctil de 22.5° (1/16) 2 enchufes estandar DN 300 |
| 01.02.04.01.11 | Codo hierro dúctil de 11.25° (1/32) 2 enchufes estandar DN 300 |
| 01.02.04.01.12 | Tee con 3 enchufes estandar de ho. dúctil DN 200 x 200 |
| 01.02.04.01.13 | Tee con 3 enchufes estandar de ho. dúctil DN 250 x 200 |
| 01.02.04.01.14 | Tee con 3 enchufes estandar de ho. dúctil DN 300 x 100 |
| 01.02.04.01.15 | Tee con 3 enchufes estandar de ho. dúctil DN 300 x 150 |
| 01.02.04.01.16 | Tee con 3 enchufes estandar de ho. dúctil DN 300 x 200 |
| 01.02.04.01.17 | Reducción ho. dúctil 2 enchufes estandar DN 300 a 250 |
| 01.02.04.01.18 | Reducción ho. dúctil 2 enchufes estandar DN 200 a 150 |
| 01.02.04.02 | INSTALACION DE ACCESORIOS |
| 01.02.04.02.01 | Instalación de accesorios de ho. dúctil DN 100 - 150 |
| 01.02.04.02.02 | Instalación de accesorios de ho. dúctil DN 200 - 250 |
| 01.02.04.02.03 | Instalación de accesorios de ho. dúctil DN 300 - 350 |
| 01.02.04.02.04 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 100 - 150 (Cemento V) |
| 01.02.04.02.05 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 200 - 250 (Cemento V) |
| 01.02.04.02.06 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 300 - 350 (Cemento V) |
| 01.02.04.02.07 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 300 - 350 (Cemento V) 0+251.90 y 0+254.56 |
| 01.02.04.02.08 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 200 - 250 (Cemento V) en pendiente |
| 01.02.05 | PRUEBAS |
| 01.02.05.01 | Pruebas compactación suelos (proctor modificado y de control de compactación) |
| 01.02.05.02 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) |
| 01.02.05.03 | Prueba hidráulica de tubería agua potab. DN 250 |
| 01.02.05.04 | Prueba hidráulica de tubería agua potab. DN 300 |
| 01.02.06 | MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS EN ESTRUCTURAS EXISTENTES |
| 01.02.06.01 | INGERSO A CÁMARA CVA-05 |
| 01.02.06.01.01 | Obras Civiles |
| 01.02.06.01.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total |
| 01.02.06.01.01.02 | Replanteo final de la obra, para líneas redes con estación total |
| 01.02.06.01.01.03 | Cinta plástica señalizadora para límite de seguridad de obra |
| 01.02.06.01.01.04 | Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra |
| 01.02.06.01.01.05 | Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y transporte Surtidor a obra ) |
| 01.02.06.01.01.06 | Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m prof. |
| 01.02.06.01.01.07 | Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 100 - 150 para toda profund. |
| 01.02.06.01.01.08 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m prof. |
| 01.02.06.01.01.09 | Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20km p/tub. DN 100 - 150 para toda prof. |
| 01.02.06.01.02 | Instalaciones Hidráulicas |
| 01.02.06.01.02.01 | Tubería de hierro dúctil K-9 DN 150 incluye anillo + 1% de desperdicio |
| 01.02.06.01.02.02 | Instalación de tubería de hierro dúctil DN 150 incluye prueba hidráulica |
| 01.02.06.01.02.03 | Suministro e instalación de manga HDPE e= 8 mils (200 micrones) para protección de tubería HD DN 150 |
| 01.02.06.01.02.04 | Prueba hidráulica de tubería agua potab. DN 150 |
| 01.02.06.02 | CISTERNA CR-138 |
| 01.02.06.02.01 | Corte, retiro y cierre de tubería de impulsión existente. |
| 01.02.06.02.02 | Tubería de hierro dúctil K-9 DN 300 incluye anillo + 1% de desperdicio |
| 01.02.06.02.03 | Instalación de tubería de hierro dúctil DN 300 incluye prueba hidráulica |
| 01.02.06.02.04 | Suministro e instalación de manga HDPE e= 8 mils (200 micrones) para protección de tubería HD DN 300 |
| 01.02.06.02.05 | Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 1,01 m a 1,25 m prof. |
| 01.02.06.02.06 | Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 300 - 350 para toda profund. |
| 01.02.06.02.07 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 300 - 350 de 1.01 m a 1.25 m prof. |
| 01.02.06.02.08 | Elimin. desmonte(carg+v)t.rocoso D=20Km p/tubo DN 300-350 de 1.01 a 1.25m |
| 01.02.06.02.09 | Codo hierro dúctil de 45° (1/8) 2 enchufes estandar DN 300 |
| 01.02.06.02.10 | Instalación de accesorios de ho. dúctil DN 300 - 350 |
| 01.02.06.02.11 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 300 - 350 (Cemento V) |
| 01.02.06.02.12 | Prueba hidráulica de tubería agua potab. DN 300 |
| 01.02.06.03 | DERIVACIÓN (1+546.58) |
| 01.02.06.03.01 | Obras Civiles |
| 01.02.06.03.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total |
| 01.02.06.03.01.02 | Replanteo final de la obra, para líneas redes con estación total |
| 01.02.06.03.01.03 | Cinta plástica señalizadora para límite de seguridad de obra |
| 01.02.06.03.01.04 | Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra |
| 01.02.06.03.01.05 | Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y transporte Surtidor a obra ) |
| 01.02.06.03.01.06 | Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m prof. |
| 01.02.06.03.01.07 | Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 100 - 150 para toda profund. |
| 01.02.06.03.01.08 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m prof. |
| 01.02.06.03.01.09 | Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20km p/tub. DN 100 - 150 para toda prof. |
| 01.02.06.03.01.10 | Corte, retiro y cierre de tubería de impulsión existente. |
| 01.02.06.03.02 | Instalaciones Hidráulicas |
| 01.02.06.03.02.01 | Tubería de hierro dúctil K-9 DN 150 incluye anillo + 1% de desperdicio |
| 01.02.06.03.02.02 | Instalación de tubería de hierro dúctil DN 150 incluye prueba hidráulica |
| 01.02.06.03.02.03 | Suministro e instalación de manga HDPE e= 8 mils (200 micrones) para protección de tubería HD DN 150 |
| 01.02.06.03.02.04 | Prueba hidráulica de tubería agua potab. DN 150 |
| 01.02.06.03.02.05 | Codo hierro dúctil de 45° (1/8) 2 enchufes estandar DN 100 |
| 01.02.06.03.02.06 | Brida-enchufe estandar de hierro dúctil PN 16 DN 150 |
| 01.02.06.03.02.07 | Reducción ho. dúctil 2 enchufes estandar DN 150 a 100 |
| 01.02.06.03.02.08 | Instalación de accesorios de ho. dúctil DN 100 - 150 |
| 01.02.06.03.02.09 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 100 - 150 (Cemento V) |
| 01.02.06.03.02.10 | Válvula cpta.BB, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 150 |
| 01.02.06.03.02.11 | Instalación de válvula compuerta DN 100 a 150 mm incl. registro |
| 01.02.06.04 | DERIVACIÓN (1+676.02) |
| 01.02.06.04.01 | Obras Civiles |
| 01.02.06.04.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total |
| 01.02.06.04.01.02 | Replanteo final de la obra, para líneas redes con estación total |
| 01.02.06.04.01.03 | Cinta plástica señalizadora para límite de seguridad de obra |
| 01.02.06.04.01.04 | Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra |
| 01.02.06.04.01.05 | Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y transporte Surtidor a obra ) |
| 01.02.06.04.01.06 | Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m prof. |
| 01.02.06.04.01.07 | Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 200 - 250 para toda profund. |
| 01.02.06.04.01.08 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m prof. |
| 01.02.06.04.01.09 | Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20km p/tub. DN 200 - 250 para toda prof. |
| 01.02.06.04.02 | Instalaciones Hidráulicas |
| 01.02.06.04.02.01 | Tubería de hierro dúctil K-9 DN 200 incluye anillo + 1% de desperdicio |
| 01.02.06.04.02.02 | Instalación de tubería de hierro dúctil DN 200 incluye prueba hidráulica |
| 01.02.06.04.02.03 | Suministro e instalación de manga HDPE e= 8 mils (200 micrones) para protección de tuberíaHD DN 200 |
| 01.02.06.04.02.04 | Prueba hidráulica de tubería agua potab. DN 200 |
| 01.02.06.04.02.05 | Codo hierro dúctil de 45° (1/8) 2 enchufes estandar DN 200 |
| 01.02.06.04.02.06 | Codo hierro dúctil de 22.5° (1/16) 2 enchufes estandar DN 200 |
| 01.02.06.04.02.07 | Codo de hierro dúctil de 22.5° (1/16) 2 bridas PN 16 DN 200 |
| 01.02.06.04.02.08 | Tee con 3 enchufes estandar de ho. dúctil DN 250 x 200 |
| 01.02.06.04.02.09 | Brida-enchufe estandar de hierro dúctil PN 16 DN 200 |
| 01.02.06.04.02.10 | Brida-enchufe estandar de hierro dúctil PN 16 DN 250 |
| 01.02.06.04.02.11 | Instalación de accesorios de ho. dúctil DN 200 - 250 |
| 01.02.06.04.02.12 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 200 - 250 (Cemento V) |
| 01.02.06.04.02.13 | Válvula cpta.BB, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 200 |
| 01.02.06.04.02.14 | Instalación de válvula compuerta DN 200 a 250 mm incl. registro |
| 01.02.06.05 | DERIVACIÓN (2+569.54) |
| 01.02.06.05.01 | Obras Civiles |
| 01.02.06.05.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total |
| 01.02.06.05.01.02 | Replanteo final de la obra, para líneas redes con estación total |
| 01.02.06.05.01.03 | Cinta plástica señalizadora para límite de seguridad de obra |
| 01.02.06.05.01.04 | Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra |
| 01.02.06.05.01.05 | Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y transporte Surtidor a obra ) |
| 01.02.06.05.01.06 | Excavación zanja (s/exp) p/tub. t-rocoso DN 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m prof. |
| 01.02.06.05.01.07 | Refine y nivel de zanja terr-rocoso p/ tub. DN 200 - 250 para toda profund. |
| 01.02.06.05.01.08 | Relleno comp.zanja(pulso)p/tub t-rocoso DN 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m prof. |
| 01.02.06.05.01.09 | Elimin. desmonte(carg+v) t-rocoso D=20km p/tub DN 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m |
| 01.02.06.05.01.10 | Cortey retiro de tubería de impulsión existente. |
| 01.02.06.05.02 | Instalaciones Hidráulicas |
| 01.02.06.05.02.01 | Tubería de hierro dúctil K-9 DN 200 incluye anillo + 1% de desperdicio |
| 01.02.06.05.02.02 | Instalación de tubería de hierro dúctil DN 200 incluye prueba hidráulica |
| 01.02.06.05.02.03 | Suministro e instalación de manga HDPE e= 8 mils (200 micrones) para protección de tuberíaHD DN 200 |
| 01.02.06.05.02.04 | Prueba hidráulica de tubería agua potab. DN 200 |
| 01.02.06.05.02.05 | Codo hierro dúctil de 90° (1/4) 2 enchufes estandar DN 200 |
| 01.02.06.05.02.06 | Codo hierro dúctil de 45° (1/8) 2 enchufes estandar DN 200 |
| 01.02.06.05.02.07 | Tee con 3 enchufes estandar de ho. dúctil DN 250 x 200 |
| 01.02.06.05.02.08 | Tee con 3 enchufes estandar de ho. dúctil DN 200 x 200 |
| 01.02.06.05.02.09 | Brida-enchufe estandar de hierro dúctil PN 16 DN 200 |
| 01.02.06.05.02.10 | Brida-enchufe estandar de hierro dúctil PN 16 DN 250 |
| 01.02.06.05.02.11 | Instalación de accesorios de ho. dúctil DN 200 - 250 |
| 01.02.06.05.02.12 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 200 - 250 (Cemento V) |
| 01.02.06.05.02.13 | Válvula cpta.BB, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 200 |
| 01.02.06.05.02.14 | Instalación de válvula compuerta DN 200 a 250 mm incl. registro |
| 01.02.06.05.02.15 | Empaquetadura de jebe enlonada DN 250 |
| 01.02.06.05.02.16 | Empaquetadura de jebe enlonada DN 200 |
| 01.02.06.05.02.17 | Perno de acero incluye tuerca para unir bridas DN 250 |
| 01.02.06.05.02.18 | Perno de acero incluye tuerca para unir bridas DN 200 |
| 01.02.06.06 | RESERVORIO R-183 |
| 01.02.06.06.01 | Pase de tubería por estructura existente incl. rotura y resane |
| 01.02.06.06.02 | Corte+rotura, ED y reposición de piso f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor (cemento PV) |
| 01.02.06.06.03 | Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento DN 250 incluye 1% de desperdicio |
| 01.02.06.06.04 | Codo de hierro dúctil de 45° (1/8) 2 bridas PN 16 DN 250 |
| 01.02.06.06.05 | Codo de hierro dúctil de 90° (1/4) 2 bridas PN 16 DN 250 |
| 01.02.06.06.06 | Brida-enchufe estandar de hierro dúctil PN 16 DN 250 |
| 01.02.06.06.07 | Brida de acero para soldar y empernar DN 250 |
| 01.02.06.06.08 | Brida de Acero para Soldar Anclaje DN 250 |
| 01.02.06.06.09 | Empaquetadura de jebe enlonada DN 250 |
| 01.02.06.06.10 | Perno de acero incluye tuerca para unir bridas DN 250 |
| 01.02.06.06.11 | Soporte metálico tipo trípode p/tubería DN 200 a 250 |
| 01.02.06.06.12 | Montaje de Instalaciones hidraulicas del Reservorio R-183 |
| 01.02.07 | CÁMARAS |
| 01.02.07.01 | CAMARA DE VALVULA DE AIRE (KM 0+266.21) |
| 01.02.07.01.01 | Cámara para Válvula de Aire t. normal |
| 01.02.07.01.02 | Válvula aire automática triple efecto bridada PN 16 esfera de acero inoxidable DN 100 |
| 01.02.07.01.03 | Montaje de válvula de aire DN 100 e instalación hidráulica |
| 01.02.07.01.04 | Suministro instalación hidráulica para válvula de aire DN 100 |
| 01.02.07.02 | CAMARA DE VALVULA DE AIRE (KM 1+721.69) |
| 01.02.07.02.01 | Cámara para Válvula de Aire t. normal |
| 01.02.07.02.02 | Válvula aire automática triple efecto bridada PN 16 esfera de acero inoxidable DN 100 |
| 01.02.07.02.03 | Montaje de válvula de aire DN 100 e instalación hidráulica |
| 01.02.07.02.04 | Suministro instalación hidráulica para válvula de aire DN 100 |
| 01.02.07.03 | CAMARA DE VALVULA DE ALIVIO (KM 0+966.174) |
| 01.02.07.03.01 | Cámara para Válvula de Alivio t. normal |
| 01.02.07.03.02 | Válvula de alivio control piloto bridada DN 150 |
| 01.02.07.03.03 | Montaje de válvula de alivio DN 150 e instalación hidráulica |
| 01.02.07.03.04 | Suministro instalación hidráulica para válvula de alivio DN 150 |
| 01.02.08 | CORTE, ROTURA Y REPOSICION |
| 01.02.08.01 | Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento flexible asfalto caliente de e= 2" |
| 01.02.08.02 | Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento flexible asfalto caliente de e= 4" |
| 01.02.08.03 | Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento rígido f'c 210 kg/cm2 de e= 6" |
| 01.02.08.04 | Corte+Rotura, ED y reposicion de rompe muelle de concreto fc=210 kg/cm2 |
| 01.02.08.05 | Corte+rotura, ED y reposición de vereda rígida f'c 175 kg/cm2 de 10 cm espesor |
| 01.02.08.06 | Corte+Rotura, ED y reposicion de canal de concreto fc=210 kg/cm2 |
| 01.02.08.07 | Rotura, ED y reposición de sardinel de concreto armado f´c 210 kg/cm2, de 15 x 45 cm (cemento PV) |
| 01.02.08.08 | Rotura, ED y reposicion de adoquinado |
| 01.02.08.09 | Retiro y Reposición de Tachas Reflectivas |
| 01.02.08.10 | Reposición de jardines |
| 01.02.09 | VARIOS |
| 01.02.09.01 | Corte de tubería DN 200 - 250 para delimitar zona de servicio |
| 01.02.09.02 | Corte de tubería DN 300 - 350 para delimitar zona de servicio |
| 01.02.10 | EMPALMES |
| 01.02.10.01 | Empalme N° 01 (CR-138) |
| 01.02.10.02 | Empalme N° 02 DERIVACIÓN (1+546.58) |
| 01.02.10.03 | Empalme N° 03 DERIVACIÓN (1+676.02) |
| 01.02.10.04 | Empalme N° 04 DERIVACIÓN (2+569.54) |

Para efectuar el empalme, el supervisor gestionara previamente  el corte del servicio agua ante SEDAPAL y comunicar  oportunamente a la población del sector de abastecimiento. Los trabajos de excavación deberán efectuarse manteniendo las normas de seguridad reglamentadas, y aprobadas por la supervisión de SEDAPAL. La tubería a emplear es de Hierro Dúctil K-9 DN 300mm y 250mm, el mismo diámetro de las existentes.

# Relación de Planos

| Nº | CODIGO | DESCIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | UB-05 | PLANO DE UBICACIÓN |
| 2 |  | AREA DE INFLUENCIA |
| 3 | LI-05 | LINEA DE IMPULSION PROYECTADA FRENTE - 5 |
| 4 | PL-05 | PERFIL- LINEA DE IMPULSION PROYECTADA FRENTE - 5 |
| 5 | CNA-05 | CONEXIONES DE AGUA POTABLE EXISTENTE FRENTE - 5 |
| 6 | IN-05 | PLANO DE INTERFERENCIAS FRENTE - 5 |
| 7 | DE-05 | DETALLE DE EMPALME |
| 8 | SZ-05 | SECCIONES DE ZANJA |
| 9 | DA-05 | DETALLES DE ANCLAJES |
| 10 | CA-05 | CAMARA DE VALVULA DE AIRE |
| 11 | CVA-05 | CAMARA DE VALVULA DE ALIVIO |
| 12 | SC-05 | SECCIONES DE CALLES |
| 13 | AP-05 | REDES EXISTENTES FRENTE - 5 |

# Sistema de contratación.

El sistema de contratación será definido por SEDAPAL

# Modalidad de ejecución

La modalidad de ejecución es por contrata

# Valor Referencial

El valor referencial asciende a S/.  3,601,465.22  nuevos soles

Se adjunta cuadro del valor referencial.

| VALOR REFERENCIAL (PPTO DE OBRA) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Presupuesto: |  | "CAMBIO DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE LA MOLINA: FRENTE 5 DESDE CR-138 (NEWTON) R-183" |  |  |  |  |
| Lugar : |  | LIMA - LA MOLINA - LA MOLINA |  |  |  |  |
| Costo al : |  | 28/02/2018 |  |  |  |  |
| Item |  | DESCRIPCIÓN |  | Parciales S/. | Desagregado | Totales S/. (Inc. GG+U e IGV ) |
|  |  |  |  | Costos Directos |  |  |
|  | A | FRENTE 05 CAMBIO DE LINEA DE IMPULSION DEL CR 138 (NEWTON) AL R-183 |  | 2,286,874.49 |  |  |
|  | 01.01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD |  | 255,310.54 | 255,310.54 |  |
|  | 01.02 | LÍNEA DE IMPULSIÓN FRENTE 05 |  | 2,031,563.95 |  |  |
|  | 01.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  | 37,039.40 |  |
|  | 01.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | 372,608.05 |  |
|  | 01.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |  |  | 821,420.24 |  |
|  | 01.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS |  |  | 68,436.55 |  |
|  | 01.02.05 | PRUEBAS |  |  | 18,159.39 |  |
|  | 01.02.06 | MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS EN ESTRUCTURAS EXISTENTES |  |  | 54,242.95 |  |
|  | 01.02.07 | CÁMARAS |  |  | 62,736.90 |  |
|  | 01.02.08 | CORTE, ROTURA Y REPOSICION |  |  | 587,699.81 |  |
|  | 01.02.09 | VARIOS |  |  | 894.57 |  |
|  | 01.02.10 | EMPALMES |  |  | 8,326.09 |  |
|  |  | TOTAL OBRAS GENERALES, SECUNDARIAS INCL. MICROMEDICIÓN (A) |  | 2,286,874.49 | 2,286,874.49 |  |
|  |  | GASTOS GENERALES | 20.46% | 467,894.52 | 467,894.52 |  |
|  |  | Gastos Generales Fijos | 1.87% | 42,764.55 | 42,764.55 |  |
|  |  | Gastos Generales Variables | 18.59% | 425,129.97 | 425,129.97 |  |
|  |  | UTILIDAD | 8.00% | 182,949.96 | 182,949.96 |  |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO INCL. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD |  | 2,937,718.97 | 2,937,718.97 | 3,466,508.38 |
|  | B | PLAN Y EJECUCIÓN DEL MONITOREO ARQUEOLÓGICO |  |  |  | 48,357.23 |
|  | C | INTERVENCIÓN SOCIAL |  |  |  | 86,599.61 |
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO ( A + B + C ) |  |  |  | 3,601,465.22 |

# Fecha del valor referencial

El valor referencial está al 28.02.2018

# Plazo de ejecución de la obra

El plazo de ejecución de obra será de 180 días calendarios; de los cuales, 30 días calendario para las Actividades Previas al Inicio de Obras y 150 días para la Ejecución de Obra.

Dentro de las Actividades Previas al Inicio de Obra se considera lo siguiente:

- Trámites y permisos ante la Municipalidad Distrital y Municipalidad Metropolitana de Lima.

- Campamento provisional para la Obra.

- Movilización de maquinaria y herramientas.

- Cartel de Identificación de Obra.

- Elaboración y aprobación de los Planes de Intervención Social, Mitigación Ambiental y Monitoreo Arqueológico.