ANEXO N°5

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Es un conjunto de artefactos y accesorios, diseñados especialmente para proteger el cuerpo del trabajador de los agentes a los cuales se expone con motivo o en ejercicio de su trabajo.

Exigencias mínimas en el Uso de Equipos e Implementos de Seguridad

- Es obligación del Contratista proporcionar todo el equipo de protección

- personal y colectiva a sus trabajadores.

- El Contratista deberá proporcionar a sus trabajadores todos aquellos equipos de protección personal adicionales y especiales adecuados a las condiciones de riesgo especifico que pudieran presentarse en la obra.

- El equipo mínimo de protección personal con que debe contar los trabajadores del Contratista es:

- Casco de Protección

- Anteojos de Seguridad

- Protectores auditivos.

- Zapatos de Seguridad

- Guantes de cuero

- Respirador de polvo o vapores orgánicos (según sea el caso)

- El uso del arnés es obligatorio para trabajos en alturas superiores a 1,80 m sobre el nivel del piso

- En todo trabajo de soldadura se debe contar con el siguiente equipo de protección:

- Máscara para soldador con visor y luna de soldador.

- Chaqueta y mandil de cuero.

- Escarpines.

- Guantes de soldador.

- Trabajos de Hormigón:

- Los trabajadores de vaciado de concreto deberán utilizar además de la ropa apropiada: guantes de jebe, lentes de protección o antiparras y casco.

- Los trabajadores que trabajen en la planta concretera deberán de utilizar máscara cuando rompan las bolsas de cemento.

- Trabajos en Fierro de Construcción:

- El trabajador que realiza trabajos de doblado y cortado de varillas de fierro, deberá utilizar, además de su equipo de protección personal básica, lentes y caretas de protección facial.

- Los trabajadores deben usar guantes de operador durante el amarre de fierro de construcción.

- Cuando se muevan paquetes de fierro de construcción se usarán vientos para movilizar la carga.

- Trabajos de Aseo y Limpieza:

- Todo trabajador de la empresa Contratista que sea asignado para la limpieza en las áreas de trabajo, deberá contar con todos sus implementos de protección personal.

- Los trabajadores que participen en él recojo de basura deberán hacerlo con sus implementos de protección personal completos (lentes y guantes).

- Las operaciones de limpieza que involucren el uso de detergentes, sustancias desinfectantes, etc. Deberán utilizar guantes de jebe y respiradores.

Para el manejo y uso de Maquinarias y herramientas

Esmeriles:

- Cualquier tipo de esmeril solamente deberá ser operado por personal adiestrado en la materia, debiendo estar provisto del protector facial incluyendo lentes de seguridad.

- Sierras circulares o similares:

- El operador de la sierra circular o de cadena deberá tener además de su equipo de protección personal un protector facial y mandil de cuero.