MEMORIA DESCRIPTIVA

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: “CAMBIO DE LÍNEA DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DEL CR-156 AL R-209”, FRENTE 4

.

INDICE

1	Antecedentes	2

2	Ubicación	2

3	Descripción del proyecto	4

4	Relación de Planos	8

5.	Sistema de contratación.	8

6.	Modalidad de ejecución	8

7.	Valor Referencial	8

8.	Fecha del valor referencial	10

9.	Plazo de ejecución de la obra	10

MEMORIA DESCRIPTIVA

# Antecedentes

La Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, SEDAPAL, en su afán de prestar mejores servicios de Agua Potable y Alcantarillado a la ciudad, viene desarrollando estudios y ejecutando obras que permitirán mejorar las condiciones de vida de la población.

Para este fin, se ha firmado el Contrato Nº 033-2015 - SEDAPAL con la Empresa SEDAPAL, para elaborar el Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil y Expedientes Técnicos para Proyecto: “Cambio de Líneas de Impulsión de Agua Potable en Distrito de La Molina”

Como parte del proyecto en una primera etapa se elaboraron 05 estudios de pre inversión, los mismos que fueron declarados viables en enero del 2017, siendo uno de ellos el Proyecto: “Cambio de Línea de Impulsión de Agua Potable del CR-156 al R-209”, declarado viable con Código SNIP Nº 334937

# Ubicación

El proyecto se desarrolla en la Región de Lima, Departamento de Lima, distrito de La Molina.

El área de influencia el proyecto corresponde  a las habilitaciones urbanas que se abastecen de las líneas de impulsión en estudio siendo las siguientes:

| FRENTE | UBICACIÓN | HABILITACIONES URBANAS |
| --- | --- | --- |
| Frente 4 | CR 156 - R 209 | Urb Alameda de La Planicie |
|  |  | Urb Rinconada de La Planicie |

Limites del área de Estudio:

Por el Norte:    con Cerros

Por el Sur:       con la Av. La Molina

Por el Este:      con Pachacamac

Por el Oeste:    con la Av. La Universidad

.

Plano de Ubicación

# Descripción del proyecto

El proyecto  considera el cambio de tubería de impulsión DN 100mm de material asbesto cemento a hierro dúctil k-9 que va desde el CR-155 al CR-156 en una longitud de 979.99 metros de tubería.

En resumen las metas principales son:

- Instalación de Tubería HD K-9 DN 100 mm en una longitud de 979.99  m

- Instalación de 04 válvula de aire de 50 mm

- Instalación de 02 válvulas compuerta

Las actividades a desarrollarse en el cambio de Línea de Impulsión son las siguientes:

| 01 | FRENTE 04 "CAMBIO DE LINEA DE IMPULSION DEL CR-156 AL R-209" |
| --- | --- |
| 01.01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD |
| 01.01.01 | Campamento provisional para la obra |
| 01.01.02 | Movilización y Desmovilización de maquinaria y herramientas para la obra |
| 01.01.03 | Cartel de identificación de la obra de 7,20 m x 3,60 m |
| 01.01.04 | Limpieza permanente de la obra |
| 01.01.05 | Limpieza y acondiciomiento del terreno |
| 01.01.06 | Seguridad y Salud Ocupacional Frente 04 |
| 01.01.07 | Elaboración, Implementación y Ejecución del Plan de Monitoreo e Impacto Ambiental Frente 02 |
| 01.01.08 | Elaboración, Implementación y Ejecución del Plan de Estudio y Desvío de Tránsito Frente 04 |
| 01.02 | LINEA DE IMPULSIÓN - FRENTE 04 |
| 01.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |
| 01.02.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total |
| 01.02.01.02 | Replanteo final de la obra, para líneas redes con estación total |
| 01.02.01.03 | Letrero metálico 0,60 x 0,60 m s/poste p/desvío tránsito (prov.durante obra) |
| 01.02.01.04 | Puente de madera para pase peatonal sobre zanja s/d (prov. durante obra) |
| 01.02.01.05 | Puente de madera para pase vehicular sobre zanja s/d (prov. durante obra) |
| 01.02.01.06 | Cono fibra vidrio fosforescente p/desvío de tránsito s/d (prov. durante obra) |
| 01.02.01.07 | Tranquera tipo tijera de 2,40 x 1,20 m para señal PELIGRO (prov. durante obra) |
| 01.02.01.08 | Cinta plástica señalizadora para límite de seguridad de obra |
| 01.02.01.09 | Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra |
| 01.02.01.10 | Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y transporte Surtidor a obra ) |
| 01.02.01.11 | Transporte a zona s/acceso:mat.,desmonte p/línea DN 100 - 150 t-rocoso |
| 01.02.01.12 | Proteccion de redes existentes de DN 100 a 150 |
| 01.02.01.13 | Proteccion de redes existentes de DN 200 a 250 |
| 01.02.01.14 | Proteccion de conexiones domiciliarias de agua potable |
| 01.02.01.15 | Proteccion de conexiones domiciliarias de desagüe |
| 01.02.01.16 | Proteccion de cable eléctrico de baja tensión |
| 01.02.01.17 | Proteccion de cables telefónicos |
| 01.02.01.18 | Proteccion de postes para alumbrado - telefono |
| 01.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |
| 01.02.02.01 | Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m prof. |
| 01.02.02.02 | Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 100 - 150 de 1,51 m a 1,75 m prof. |
| 01.02.02.03 | Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 100 - 150 de 1,76 m a 2,00 m prof. |
| 01.02.02.04 | Excavación zanja (s/exp) p/tub. t-rocoso DN 100 - 150 de 1,01 m a 1,25 m prof. |
| 01.02.02.05 | Excavación zanja (s/exp) p/tub. t-rocoso DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m prof. |
| 01.02.02.06 | Excavación zanja (s/exp) p/tub. t-rocoso DN 100 - 150 de 1,76 m a 2,00 m prof. |
| 01.02.02.07 | Excavación zanja (s/exp) p/tub. t-rocoso DN 100 - 150 de 2,01 m a 2,50 m prof. |
| 01.02.02.08 | Excavación zanja (s/exp) p/tub. t-rocoso DN 100 - 150 de 2,51 m a 3,00 m prof. |
| 01.02.02.09 | Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 100 - 150 para toda profund. |
| 01.02.02.10 | Refine y nivel de zanja terr-rocoso p/ tub. DN 100 - 150 para toda profund. |
| 01.02.02.11 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m prof. |
| 01.02.02.12 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 100 - 150 de 1,51 m a 1,75 m prof. |
| 01.02.02.13 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 100 - 150 de 1,76 m a 2,00 m prof. |
| 01.02.02.14 | Relleno comp.zanja(pulso)p/tub t-rocoso DN 100 - 150 de 1,01 m a 1,25 m prof. |
| 01.02.02.15 | Relleno comp.zanja(pulso)p/tub t-rocoso DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m prof. |
| 01.02.02.16 | Relleno comp.zanja(pulso)p/tub t-rocoso DN 100 - 150 de 1,76 m a 2,00 m prof. |
| 01.02.02.17 | Relleno comp.zanja(pulso)p/tub t-rocoso DN 100 - 150 de 2,01 m a 2,50 m prof. |
| 01.02.02.18 | Relleno comp.zanja(pulso)p/tub t-rocoso DN 100 - 150 de 2,51 m a 3,00 m prof. |
| 01.02.02.19 | Acarreo desmonte (pulso)t. rocoso en zona aledaña tub DN 100 - 150 mm de 1.01 m a 1.25 m de prof. |
| 01.02.02.20 | Acarreo desmonte (pulso)t. rocoso en zona aledaña tub DN 100 - 150 mm de 1.26 m a 1.50 m de prof. |
| 01.02.02.21 | Acarreo desmonte (pulso)t. rocoso en zona aledaña tub DN 100 - 150 mm de 1.76 m a 2.00 m de prof. |
| 01.02.02.22 | Acarreo desmonte (pulso)t. rocoso en zona aledaña tub DN 100 - 150 mm de 2.01 m a 2.50 m de prof. |
| 01.02.02.23 | Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20km p/tub. DN 100 - 150 para toda prof. |
| 01.02.02.24 | Elimin. desmonte(carg+v) t-rocoso D=20km p/tub DN 100 - 150 de 1,01 m a 1,25 m |
| 01.02.02.25 | Elimin. desmonte(carg+v) t-rocoso D=20km p/tub DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m |
| 01.02.02.26 | Elimin. desmonte(carg+v) t-rocoso D=20km p/tub DN 100 - 150 de 1,76 m a 2,00 m |
| 01.02.02.27 | Elimin. desmonte(carg+v) t-rocoso D=20km p/tub DN 100 - 150 de 2,01 m a 2,50 m |
| 01.02.02.28 | Elimin. desmonte(carg+v) t-rocoso D=20km p/tub DN 100 - 150 de 2,51 m a 3,00 m |
| 01.02.02.29 | Entibado metálico tipo cajón (Box), de zanjas de 1.51 a 1.75 m de prof. (Incl. Instalación, mantenimiento y retiro) |
| 01.02.02.30 | Entibado metálico tipo cajón (Box), de zanjas de 1.76 a 2.00 m de prof. (Incl. Instalación, mantenimiento y retiro) |
| 01.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |
| 01.02.03.01 | Tubería de hierro dúctil K-9 DN 100 incluye anillo + 1% de desperdicio |
| 01.02.03.02 | Instalación de tubería de hierro dúctil DN 100 incluye prueba hidráulica |
| 01.02.03.03 | Suministro e instalación de manga HDPE e= 8 mils (200 micrones) para protección de tubería HD DN 100 |
| 01.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS |
| 01.02.04.01 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS |
| 01.02.04.01.01 | Codo hierro dúctil de 90° (1/4) 2 enchufes estandar DN 100 |
| 01.02.04.01.02 | Codo hierro dúctil de 45° (1/8) 2 enchufes estandar DN 100 |
| 01.02.04.01.03 | Codo hierro dúctil de 22.5° (1/16) 2 enchufes estandar DN 100 |
| 01.02.04.01.04 | Codo hierro dúctil de 11.25° (1/32) 2 enchufes estandar DN 100 |
| 01.02.04.01.05 | Tee con 3 enchufes estandar de ho. dúctil DN 100 x 100 |
| 01.02.04.02 | INSTALACION DE ACCESORIOS |
| 01.02.04.02.01 | Instalación de accesorios de ho. dúctil DN 100 - 150 |
| 01.02.04.02.02 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 100 - 150 (Cemento V) |
| 01.02.04.02.03 | Anclajes de concreto fc=175kg/cm2 en tuberia DN 100 mm |
| 01.02.05 | PRUEBAS |
| 01.02.05.01 | Pruebas compactación suelos (proctor modificado y de control de compactación) |
| 01.02.05.02 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) |
| 01.02.05.03 | Prueba hidráulica de tubería agua potab. DN 150 |
| 01.02.06 | MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS EN ESTRUCTURAS EXISTENTES |
| 01.02.06.01 | CISTERNA CRR-156 |
| 01.02.06.01.01 | Corte, retiro y cierre de tubería de impulsión existente. |
| 01.02.06.01.02 | Tubería de acero SHC-40 DN 100 incluye 1% de desperdicio |
| 01.02.06.01.03 | Transición brida-campana de ho. ductil PN 16 DN 100 mm |
| 01.02.06.01.04 | Codo de hierro dúctil de 45° (1/8) 2 bridas PN 16 DN 100 |
| 01.02.06.01.05 | Brida de acero para soldar y empernar DN 100 |
| 01.02.06.01.06 | Empaquetadura de jebe enlonada DN 100 |
| 01.02.06.01.07 | Perno de acero incluye tuerca para unir bridas DN 100 |
| 01.02.06.01.08 | Montaje de Instalaciones hidraulicas de la Cisterna CR-156 |
| 01.02.06.02 | DERIVACIÓN (0+585.79) |
| 01.02.06.02.01 | Obras Civiles |
| 01.02.06.02.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total |
| 01.02.06.02.01.02 | Replanteo final de la obra, para líneas redes con estación total |
| 01.02.06.02.01.03 | Cinta plástica señalizadora para límite de seguridad de obra |
| 01.02.06.02.01.04 | Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra |
| 01.02.06.02.01.05 | Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y transporte Surtidor a obra ) |
| 01.02.06.02.01.06 | Excavación zanja (s/exp) p/tub. t-rocoso DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m prof. |
| 01.02.06.02.01.07 | Refine y nivel de zanja terr-rocoso p/ tub. DN 100 - 150 para toda profund. |
| 01.02.06.02.01.08 | Relleno comp.zanja(pulso)p/tub t-rocoso DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m prof. |
| 01.02.06.02.01.09 | Elimin. desmonte(carg+v) t-rocoso D=20km p/tub DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m |
| 01.02.06.02.01.10 | Corte, retiro y cierre de tubería de impulsión existente. |
| 01.02.06.02.02 | Instalación Hidráulicas |
| 01.02.06.02.02.01 | Tubería de hierro dúctil K-9 DN 100 incluye anillo + 1% de desperdicio |
| 01.02.06.02.02.02 | Instalación de tubería de hierro dúctil DN 100 incluye prueba hidráulica |
| 01.02.06.02.02.03 | Suministro e instalación de manga HDPE e= 8 mils (200 micrones) para protección de tubería HD DN 100 |
| 01.02.06.02.02.04 | Prueba hidráulica de tubería agua potab. DN 100 |
| 01.02.06.02.02.05 | Codo hierro dúctil de 45° (1/8) 2 enchufes estandar DN 100 |
| 01.02.06.02.02.06 | Transición brida-campana de ho. ductil PN 16 DN 100 mm |
| 01.02.06.02.02.07 | Reducción ho. dúctil 2 enchufes estandar DN 150 a 100 |
| 01.02.06.02.02.08 | Válvula cpta.BB, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 100 |
| 01.02.06.02.02.09 | Empaquetadura de jebe enlonada DN 100 |
| 01.02.06.02.02.10 | Perno de acero incluye tuerca para unir bridas DN 100 |
| 01.02.06.02.02.11 | Instalación de accesorios de ho. dúctil DN 100 - 150 |
| 01.02.06.02.02.12 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 100 - 150 (Cemento V) |
| 01.02.06.03 | RESERVORIO RP-04 |
| 01.02.06.03.01 | Pase de tubería por estructura existente incl. rotura y resane |
| 01.02.06.03.02 | Corte+rotura, ED y reposición de piso f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor (cemento PV) |
| 01.02.06.03.03 | Corte, retiro y cierre de tubería de impulsión existente. |
| 01.02.06.03.04 | Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento DN 100 incluye 1% de desperdicio |
| 01.02.06.03.05 | Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento DN 150 incluye 1% de desperdicio |
| 01.02.06.03.06 | Acople metálico de amplio rango para tubería DN 100 R= 110/127,8 |
| 01.02.06.03.07 | Acople metálico de amplio rango para tubería DN 150 R= 160/181,6 |
| 01.02.06.03.08 | Codo hierro dúctil de 45° (1/8) 2 enchufes estandar DN 100 |
| 01.02.06.03.09 | Reducción ho. dúctil 2 enchufes estandar DN 150 a 100 |
| 01.02.06.03.10 | Montaje de Instalaciones hidraulicas del Reservorio RP-04 |
| 01.02.07 | CÁMARAS |
| 01.02.07.01 | CAMARA DE VALVULA DE AIRE (KM 0+003.13) |
| 01.02.07.01.01 | Cámara para Válvula de Aire t. rocoso |
| 01.02.07.01.02 | Válvula aire automática triple efecto bridada PN 16 esfera de acero inoxidable DN 50 |
| 01.02.07.01.03 | Montaje de válvula de aire DN 40 a 50 e instalación hidráulica |
| 01.02.07.01.04 | Suministro instalación hidráulica para válvula de aire DN 50 |
| 01.02.07.02 | CAMARA DE VALVULA DE AIRE (KM 0+325.00) |
| 01.02.07.02.01 | Cámara para Válvula de Aire t. normal |
| 01.02.07.02.02 | Válvula aire automática triple efecto bridada PN 16 esfera de acero inoxidable DN 50 |
| 01.02.07.02.03 | Montaje de válvula de aire DN 40 a 50 e instalación hidráulica |
| 01.02.07.02.04 | Suministro instalación hidráulica para válvula de aire DN 50 |
| 01.02.07.03 | CAMARA DE VALVULA DE AIRE (KM 0+520.00) |
| 01.02.07.03.01 | Cámara para Válvula de Aire t. normal |
| 01.02.07.03.02 | Válvula aire automática triple efecto bridada PN 16 esfera de acero inoxidable DN 50 |
| 01.02.07.03.03 | Montaje de válvula de aire DN 40 a 50 e instalación hidráulica |
| 01.02.07.03.04 | Suministro instalación hidráulica para válvula de aire DN 50 |
| 01.02.07.04 | CAMARA DE VALVULA DE AIRE (KM 0+720.00) |
| 01.02.07.04.01 | Cámara para Válvula de Aire t. normal |
| 01.02.07.04.02 | Válvula aire automática triple efecto bridada PN 16 esfera de acero inoxidable DN 50 |
| 01.02.07.04.03 | Montaje de válvula de aire DN 40 a 50 e instalación hidráulica |
| 01.02.07.04.04 | Suministro instalación hidráulica para válvula de aire DN 50 |
| 01.02.07.05 | CÁMARA PARA VÁLVULA DE PURGA (KM 0+205.00) |
| 01.02.07.05.01 | Cámara para Válvula de Purga t. normal |
| 01.02.07.05.02 | Válvula de purga DN 50 compuerta tipo bridada de hierro dúctil c/elastómero |
| 01.02.07.05.03 | Montaje de válvula de purga DN 50 e instalación hidráulica |
| 01.02.07.05.04 | Suministro instalación hidráulica para válvula de purga DN 50 |
| 01.02.08 | CORTE, ROTURA Y REPOSICION |
| 01.02.08.01 | Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento flexible asfalto caliente de e= 2" |
| 01.02.08.02 | Corte+Rotura, ED y reposicion de rompe muelle de concreto fc=210 kg/cm2 |
| 01.02.08.03 | Rotura, ED y reposición de sardinel de concreto armado f´c 210 kg/cm2, de 15 x 45 cm (cemento PV) |
| 01.02.08.04 | Corte+rotura, ED y reposicion de vereda rigida f'c=175kg/cm2 de 10cm de espesor (cemento P-V) |
| 01.02.08.05 | Reposición de jardines |
| 01.02.09 | MURO DE CONTENCION |
| 01.02.09.01 | Trazo y replanteo |
| 01.02.09.02 | Replanteo final de la obra con estación total |
| 01.02.09.03 | Excavacion terreno rocoso |
| 01.02.09.04 | Refine, nivelación y compactación en terreno normal a pulso |
| 01.02.09.05 | Relleno compactado en terreno rocoso a pulso |
| 01.02.09.06 | Eliminación de desmonte en terreno rocoso R=20 km a pulso |
| 01.02.09.07 | Concreto f'c 100 kg/cm2 para solados y/o sub bases (Cemento P-V) |
| 01.02.09.08 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para zapatas (Cemento P-V) |
| 01.02.09.09 | Encofrado para zapatas (incl. habilitación de madera) |
| 01.02.09.10 | Acero estruc. trabajado p/zapata armada (costo prom. incl. desperdicios) |
| 01.02.09.11 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para muros reforzados (Cemento P-V) |
| 01.02.09.12 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para muros rectos |
| 01.02.09.13 | Acero estructural trabajado p/muro rectos (costo prom. i/desperdic.) |
| 01.02.09.14 | Relleno compactado con material de préstamo seleccionado (incl. provisión) |
| 01.02.10 | EMPALMES |
| 01.02.10.01 | Empalme N° 01 (CRR-156) |
| 01.02.10.02 | Empalme N° 02 DERIVACIÓN (0+585.79) |
| 01.02.10.03 | Empalme N° 03 (RP-04) |

Para efectuar el empalme, el supervisor gestionara previamente  el corte del servicio agua ante SEDAPAL y comunicar  oportunamente a la población del sector de abastecimiento. Los trabajos de excavación deberán efectuarse manteniendo las normas de seguridad reglamentadas, y aprobadas por la supervisión de SEDAPAL. La tubería a emplear es de Hierro Dúctil K-9 DN 100mm, el mismo diámetro de las existentes.

# Relación de Planos

| Nº | CODIGO | DESCIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | UB-04 | PLANO DE UBICACIÓN |
| 2 |  | AREA DE INFLUENCIA |
| 3 | LI-04 | LINEA DE IMPULSION PROYECTADA FRENTE – 4 |
| 4 | PL-04 | PERFIL- LINEA DE IMPULSION PROYECTADA FRENTE – 4 |
| 5 | CNA-04 | CONEXIONES DE AGUA POTABLE EXISTENTE FRENTE – 4 |
| 6 | IN-04 | PLANO DE INTERFERENCIAS FRENTE - 4 |
| 7 | DE-04 | DETALLE DE EMPALME |
| 8 | SZ-04 | SECCIONES DE ZANJA |
| 9 | DA-04 | DETALLES DE ANCLAJES |
| 10 | CA-04 | CAMARA DE VALVULA DE AIRE |
| 11 | CVA-04 | CAMARA DE VALVULA DE ALIVIO |
| 12 | SC-04 | SECCIONES DE CALLES |
| 13 | AP-04 | REDES EXISTENTES FRENTE - 4 |

# Sistema de contratación.

El sistema de contratación será definido por SEDAPAL

# Modalidad de ejecución

La modalidad de ejecución es por contrata

# Valor Referencial

El valor referencial asciende a S/. 1,085,229.77 nuevos soles

Se adjunta cuadro del valor referencial.

| VALOR REFERENCIAL (PPTO DE OBRA) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Presupuesto: |  | "CAMBIO DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE LA MOLINA: FRENTE 4 DESDE CR-156 AL R-209" |  |  |  |  |
| Lugar : |  | LIMA - LA MOLINA - LA MOLINA |  |  |  |  |
| Costo al : |  | 28/02/2018 |  |  |  |  |
| Item |  | DESCRIPCIÓN |  | Parciales S/. | Desagregado | Totales S/. (Inc. GG+U e IGV ) |
|  |  |  |  | Costos Directos |  |  |
|  | A | FRENTE 04 CAMBIO DE LINEA DE IMPULSION DEL CR-156 AL CR-209 |  | 663,245.25 |  |  |
|  | 01.01 | OBRAS PROVISIONALES |  | 133,462.61 | 133,462.61 |  |
|  | 01.02 | LÍNEA DE IMPULSIÓN |  | 529,782.64 |  |  |
|  | 01.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  | 18,932.91 |  |
|  | 01.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | 178,266.04 |  |
|  | 01.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |  |  | 91,354.67 |  |
|  | 01.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS |  |  | 14,285.79 |  |
|  | 01.02.05 | PRUEBAS |  |  | 5,563.29 |  |
|  | 01.02.06 | MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS EN ESTRUCTURAS EXISTENTES |  |  | 16,887.75 |  |
|  | 01.02.07 | CÁMARAS |  |  | 65,330.13 |  |
|  | 01.02.08 | CORTE, ROTURA Y REPOSICION |  |  | 90,657.14 |  |
|  | 01.02.09 | MURO DE CONTENCIÓN |  |  | 44,915.82 |  |
|  | 01.02.10 | EMPALMES |  |  | 3,589.10 |  |
|  |  | TOTAL OBRAS GENERALES, SECUNDARIAS INCL. MICROMEDICIÓN (A) |  | 663,245.25 | 663,245.25 |  |
|  |  | GASTOS GENERALES | 24.12% | 159,974.75 | 159,974.75 |  |
|  |  | Gastos Generales Fijos | 2.25% | 14,923.02 | 14,923.02 |  |
|  |  | Gastos Generales Variables | 21.87% | 145,051.74 | 145,051.74 |  |
|  |  | UTILIDAD | 8.00% | 53,059.62 | 53,059.62 |  |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO INCL. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD |  | 876,279.62 | 876,279.62 | 1,034,009.95 |
|  | B | PLAN Y EJECUCIÓN DEL MONITOREO ARQUEOLÓGICO |  |  |  | 24,986.83 |
|  | C | INTERVENCIÓN SOCIAL |  |  |  | 26,232.99 |
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO ( A + B + C ) |  |  |  | 1,085,229.77 |

# Fecha del valor referencial

El valor referencial está al 28.02.2018

# Plazo de ejecución de la obra

El plazo de ejecución de obra será de 90 días calendarios; de los cuales, 30 días calendario para las Actividades Previas al Inicio de Obras y 60 días para la Ejecución de Obra.

Dentro de las Actividades Previas al Inicio de Obra se considera lo siguiente:

- Trámites y permisos ante la Municipalidad Distrital y Municipalidad Metropolitana de Lima.

- Campamento provisional para la Obra.

- Movilización de maquinaria y herramientas.

- Cartel de Identificación de Obra.

- Elaboración y aprobación de los Planes de Intervención Social, Mitigación Ambiental y Monitoreo Arqueológico.